ООО «Отдел главного архитектора»

Утвержден решением

совета народных депутатов Михинского сельского поселения

от _12.11.2012г._ № _31_

Генеральный план МИХИНСКОГО сельского поселения ТАЛОВСКОГО муниципального района Воронежской области

Том II

Материалы по обоснованию  генерального плана:

- пояснительная записка;

- графические материалы.

ПЗ - №77 от 19.05.2011

Генеральный директор						Н.В.Буравлева

Исполнитель-архитектор			                   А.А.Шестопалова

Свидетельство № 0050.02-2011-362900411331-П-078 от 26.05.2011 без ограничений срока и территории

р.п.Таловая 2012 г.

Состав проекта.

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Текстовая часть: |  |
| Том I | Положения о территориальном планировании (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана |
| Том II | Материалы по обоснованию генерального плана (пояснительная записка) Графические материалы: - Схема современного использования территории Михинского сельского поселения; - Схема современного использования территории населенных пунктов; - Схема генерального плана Михинского сельского поселения; - Схема генерального плана населенных пунктов; - Схема инженерной инфраструктуры населенных пунктов. |
| Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС |

Содержание:

|  | Введение................................................................................................... | 7 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Характеристика и анализ современного состояния Михинского сельского поселения........................................................................... | 9 |
| 1.1. | Историко-культурная справка................................................................ | 9 |
| 1.2. | Административно-территориальное устройство сельского поселения................................................................................................. | 11 |
| 1.3. | Природно-климатические условия........................................................ | 11 |
| 1. | 3.1. Климатическая характеристика....................................................... | 11 |
| 1. | 3.2. Почвы................................................................................................. | 12 |
| 1. | 3.3. Геология............................................................................................ | 12 |
| 1. | 3.4. Растительность.................................................................................. | 16 |
| 1. | 3.5. Водные ресурсы................................................................................ | 20 |
| 1. | 3.6. Полезные ископаемые...................................................................... | 21 |
| 1.4. | Существующая планировочная структура сельского поселения, система планировочных ограничений................................................... | 22 |
| 1.5. | Объекты историко-культурного наследия............................................ | 23 |
| 1.6. | Экономическая база развития сельского поселения............................ | 25 |
| 1.7. | Население................................................................................................. | 34 |
| 1.8. | Жилищный фонд..................................................................................... | 42 |
| 1.9. | Культурно-бытовое и социальное обслуживание................................ | 44 |
| 1.10. | Земельный фонд Михинского сельского поселения, категории земель................................................................................................... | 50 |
| 1.11. | Кадастровая оценка земель..................................................................... | 59 |
| 1.12. | Сельское хозяйство и промышленность............................................... | 61 |
| 1.13. | Транспортная инфраструктура............................................................... | 62 |
| 1.14. | Инженерная инфраструктура................................................................. | 64 |
| 1. | 14.1. Газоснабжение................................................................................ | 64 |
| 1. | 14.2. Водоснабжение............................................................................... | 65 |
| 1. | 14.3. Электроснабжение.......................................................................... | 66 |
| 1. | 14.4. Теплоснабжение............................................................................. | 66 |
| 1. | 14.5. Связь................................................................................................ | 67 |
| 1.15. | Зоны специального назначения.............................................................. | 68 |
| 1. | 15.1. Места сбора твердых бытовых отходов...................................... | 68 |
| 1. | 15.2. Кладбища......................................................................................... | 68 |
| 1. | 15.3. Скотомогильники........................................................................... | 68 |
| 1.16. | Выводы по современному состоянию................................................... | 68 |
| 2. | Проектные решения по стратегии развития и обоснованию предложений по территориальному планированию………………… | 71 |
| 2.1. | Архитектурно-планировочная организация территории……………. | 71 |
| 2.2. | Административно-территориальное устройство…………………….. | 72 |
| 2.3. | Функциональное зонирование территории и структура землепользования……………………………………………………… | 72 |
| 2. | 3.1. Функциональное зонирование территории сельского поселения………………………………………………………………. | 72 |
| 2. | 3.2. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций…….. | 77 |
| 2. | 3.3. Ограничения по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям………………………………………………………………... | 81 |
| 2. | 3.4. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера…… | 85 |
| 2. | 3.5. Прочие ограничения………………………………………………. | 85 |
| 2.4. | Прогноз численности населения……………………………………… | 86 |
| 2.5. | Жилищное строительство……………………………………...……… | 92 |
| 2.6. | Промышленность и сельское хозяйство……………………………… | 94 |
| 2.7. | Организация культурно-бытового и социального обслуживания….. | 95 |
| 2.8. | Охрана объектов историко-культурного наследия………………….. | 101 |
| 2.9. | Развитие транспортной инфраструктуры…………………………….. | 102 |
| 2.10. | Развитие инженерной инфраструктуры……………………………… | 104 |
| 2. | 10.1. Газоснабжение…………………………………………………… | 104 |
| 2. | 10.2. Водоснабжение………………………………………………….. | 105 |
| 2. | 10.3. Электроснабжение……………………………………………….. | 106 |
| 2. | 10.4. Теплоснабжение………………………………………………… | 107 |
| 2. | 10.5. Связь…………………………………………………………….. | 108 |
| 2.11. | Проектирование зон специального назначения……………………… | 108 |
| 2. | 11.1. Места сбора твердых бытовых отходов...................................... | 108 |
| 2. | 11.2. Кладбища......................................................................................... | 108 |
| 2. | 11.3.Скотомогильники………………………………………………… | 109 |
| 3. | Охрана окружающей среды…………………………………………… | 109 |
| 3.1. | Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды………………………………….. | 110 |
| 3.2. | Экологические проблемы и пути их решения……………………….. | 111 |
| 3. | 2.1. Экологическое и санитарное состояние территории поселения.. | 111 |
| 3.3. | Воздействие на воздушный бассейн поселения……………………... | 117 |
| 3. | 3.1. Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн…………………………………………………………………. | 117 |
| 3. | 3.2. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн.. | 119 |
| 3. | 3.3. Воздействие жилищного строительства на воздушный бассейн. | 121 |
| 3. | 3.4. Воздействие загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения…………………………………………………….. | 122 |
| 3.4. | Мероприятия по охране воздушного бассейна………………………. | 123 |
| 3.5. | Воздействие на состояние водного бассейна………………………… | 129 |
| 3. | 5.1. Состояние поверхностных вод…………………………………… | 129 |
| 3. | 5.2. Состояние подземных вод………………………………………... | 130 |
| 3.6. | Состояние и охрана почв……………………………………………… | 132 |
| 3.7. | Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления…………………………………………………………….. | 135 |
| 3. | 7.1.Сельскохозяйственные отходы………………………………….... | 135 |
| 3. | 7.2.Транспортные отходы……………………………………………... | 136 |
| 3. | 7.3.Отходы садоводческих объединений…………………………….. | 136 |
| 3. | 7.4. Медицинские отходы……………………………………………... | 137 |
| 3. | 7.5.Твёрдые бытовые отходы…………………………………………. | 137 |
| 3.8. | Состояние и формирование природно-экологического каркаса……. | 139 |
| 3. | 8.1. Естественные растительные сообщества....................................... | 139 |
| 3. | 8.2. Искусственно созданные зеленые насаждения…………………. | 140 |
| 3.9. | Экологическая оценка ландшафтов…………………………………... | 140 |
| 3.10. | Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов...................... | 140 |
| 3.11. | Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения……………………………………… | 141 |
| 3.12. | Природоохранные мероприятия……………………………………… | 142 |
| 4. | Основные технико-экономические показатели Михинского сельского поселения…………………………………………………… | 146 |

Введение.

Проект генерального плана Михинского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области выполнен в соответствии с муниципальным контрактом №77 от 19.05.2011 с Администрацией Михинского сельского поселения.

При разработке проекта генерального плана использована следующая действующая законодательно-нормативная и методическая документация:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г №190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;

- Федеральный закон об охране окружающей среды от 10.01.2002 г. №7-ФЗ;

- Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2008 г);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 г. Москва «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

- Региональный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области»;

- Региональный норматив градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов» утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

- «Правила охраны газораспределительных сетей» утвержденными постановлением правительства РФ №878 от 20.11.2000;

- «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Генеральный план сельского поселения разработан на основе топографической съемки  М 1:25000.

При разработке проекта генерального плана были использованы:

1. Планы, программы, стратегии комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

2. Утвержденные документы территориального планирования Воронежской области,Таловского муниципального района;

3. Административно-территориальное устройство;

4.Паспорт муниципального образования за последние 3 года;

5. Паспорт территории (безопасности);

6. Сведения об объектах местного значения муниципального образования;

7. Характеристики объектов инженерной инфраструктуры;

8. Отчеты по исполнению доходов и расходов бюджета за последние 3 года;

9. Прогноз бюджета МО на 3 года;

10. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

11. Сведения об объектах культурного наследия;

12. Сведения об объектах с особыми условиями использования: кладбища, скотомогильники, отстойники, очистные сооружения, места сбора ТБО, несанкционированные свалки и др.;

13. Сведения о территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Характеристика и анализ современного состояния сельского Михинского поселения.

  - Историко-культурная справка.

Михинский сельсовет Таловского района Воронежской области образован в 1921 году Постановлением № 123 Таловского райсовета

Основатель поселения Михин Семен Иванович.

Сельское поселение охватывает следующие населенные пункты: поселок Михинский, поселок Осиновый, поселок Верхнеозерский. Административный центр поселения - п. Михинский.

Количество национальностей населяющих территорию муниципалитета – 5, язык общения в быту – русский.

Удельный вес русского населения – 99%. Основные промыслы и ремесла, виды занятия населения сельское хозяйство. Памятные даты 1908 год образование ВОСХТ, 1929 год образование колхоза «Знамя октября». За время существования сельского поселения построены: школа, магазины (п. Михинский, п. Верхнеозерский), Михинский СДК, ФАП (п.Михинский, п.Верхнеозерский) сделана асфальтированная дорога в поселках поселения, проведены водопроводные и газовые сети.

Знатные уроженцы поселка: Титов Юрий Тимофеевич  родился 20 июня 1949 года в п. Подольский, Таловского р-на., Воронежской обл. Работал председателем колхоза, вторым, затем первым секретарем Таловского райкома партии, первым секретарем райкома партии в Калаче, главой районной администрации г. Калача, первым заместителем председателя Воронежской областной Думы. Трагически погиб 19 июня 2005 году .

Насонов Алексей Васильевич родился в 1923 году в с. Козловка Бутурлиновского района Воронежской области. На фронте в 1943 г. вступил в члены КПСС. Орден Красной Звезды, боевые медали – яркое подтверждение героизма, которое он проявил сражаясь за честь, свободу и независимость нашей Родины. В 1945 г. в декабре был демобилизован из рядов Советской Армии. С февраля 1946 г. был избран председателем к-за. «Верный», затем к-за. «Знамя Октября». Был делегатом съездов депутатов Верховного Совета СССР с 1966 г. по 1970г. был членом КПСС. С 1965-1979г.г. избран в бюро Таловского райкома КПСС. В сентябре 1981 г. к-з. «Знамя Октября» был реорганизован в ОПХ «Знамя Октября» где Алексей Васильевич был директором. На этом посту он трудился до ухода на заслуженный отдых. Заслуги его были оценены Родиной: Герой Социалистического Труда, кавалер 2-х орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, знак Почета, Красной Звезды, медалью за победу над Германией. 07.01.1997 г. Насонов А.В. умер.

Неретин Павел Яковлевич родился 02.07.1923 г. в с. Козловка, Бутурлиновского р-на. Воронежской области. Прошёл всю войну с 1941г. по 1945г. После войны работал в колхозе «Знамя Октября» агрономом. В этой должности Павел Яковлевич проработал до заслуженного отдыха. В октябре 1981 г. ему было присвоено звание «Заслуженный агроном РСФСР» За труд Родина отметила и наградила его орденами «Красной Звезды»,  «Знак Почета», Ленина, медалью «За боевые заслуги», «За труд доблесть и отличие», золотой медалью ВДНХ, множеством почетных грамот и дипломов.  Умер Павел Яковлевич 22.02.2001г.

Титов Тимофей Прокофьевич родился 26.12.1922г. в п. Подольский Таловского р-на., Воронежской области. После войны работал в к-зе. «Знамя октября» главным бухгалтером, председателем колхоза им. Калинина, избирался делегатом ХХVI съезда КПСС, было присвоено звания Героя Социалистического Труда Президиумом Верховного Совета СССР от 23.12.1976г. Умер 31.05.1993г.

  - Административно-территориальное устройство сельского поселения.

Михинское сельское поселение расположено в южной части Таловского района Воронежской области. Площадь поселения составляет 5226 га. Сельское поселение охватывает следующие населенные пункты: поселок Михинский – население 599 человек, поселок Осиновый – 55 человек , поселок Верхнеозерский 441 человек. Административный центр поселения - п. Михинский.

Михинское сельское поселение граничит с Орловским, Каменно-степным, Вознесенским, Хорольским поселениями, а также с Бутурлиновским муниципальным районом.

1.3. Природно-климатические условия.

1.3.1. Климатическая характеристика.

Климат умеренно-континентальный с довольно жарким летом и холодной зимой. Формируется под влиянием двух ведущих факторов: географического положения и циркуляции атмосферы. Средняя температура июля +210, января -80. В отдельные годы отмечалась минимальная температура -390 и максимальная +410. Средняя годовая амплитуда 300. Среднегодовое количество осадков составляет 450 - 500 мм. Увлажнение неустойчивое. Более половины осадков приходится на  теплый  период. Преобладающие ветры, по данным метеостанции «Каменная Степь», в июле - западные, в январе - юго-восточные. Сезоны года выражаются довольно резко. Зима длится 130 - 150 дней. Зимние температуры неустойчивы, часто бывают оттепели, даже в самом холодном месяце — январе, когда максимальная температура может подниматься до +80. Снежный покров, как правило, устанавливается к декабрю и сохраняется до конца марта.

Лето начинается с установления средней суточной температуры +150. Общая продолжительность летнего периода колеблется от 105 до 120 дней.

1.3.2. Почвы.

Почвы, как известно, являются не только одним из элементов природы, но и основным средством сельскохозяйственного производства. В своем развитии и распространении; почвы подчиняются особым природным законам, в соответствии с которыми они возникают и образуются на горных материнских породах. В зависимости от различного сочетания указанных факторов почвообразования на земной поверхности создается неоднородный почвенный покров.

Природные условия Михинского сельского поселения отличаются большим разнообразием, в связи с чем, здесь наблюдается развитие нескольких типов почвообразования и значительная пестрота почвенного покрова. На территории сельского Михинского поселения, в основном, распространены следующие виды почв: глина, чернозёмы выщелоченные, черноземы слабовыщелоченные, чернозёмы типичные, черноземы обыкновенные, лугово-чернозёмные, почвы балочных склонов, пойменные почвы, чернозёмовидные супесчаные и песчаные почвы.

1.3.3. Геология.

Таловский муниципальный район располагается в центральной части Русской платформы, в геологическом основании которой находится докембрийский кристаллический фундамент. Мощность докембрийских отложений из гранита, гнейсов, базальтом на территории области достигает 1500 - 2000 метров. От поверхности земли кристаллические породы залегают на глубинах от 50 - 60 м до 400 м.

Кристаллический докембрийский фундамент на территория района перекрыт осадочными породами девонской, каменноугольной, юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем.

Михинское сельское поселение какой либо уникальности в своем территориальном расположении не имеет. Территория поселения находится на Юго-востоке Воронежской области, на Окско -Донской равнине, и в центральной части Таловского района, в степной зоне.

Девонские отложения получили распространение на всей территории района. Они везде залегают на поверхности докембрийских пород. Мощность девонских отложений достигает 400 метров.

Основными породами девонского возраста являются песчаники, пески, глины, мергели и известняки. В обломках органогенных известняков здесь можно наблюдать окаменевшие остатки чрезвычайно разнообразной фауны девонского моря - брахиоподы, кораллы, морские лилии, головоногие моллюски, панцирные рыбы и другие.

Девонские отложения на территории района сформировались в различных физико-географических условиях. В одном случае накопление девонских осадков происходило в континентальных условиях, а другом в условиях наступления моря, затопившего почти всю территорию нашего района. А вначале верхнего девона с частичным отступлением моря совпало появление вулканов и излияние базальтовых лав. В самом конце девона море отступило за пределы Воронежской области и шло формирование континентальной толщи с образованием песчано-каолиновых пород.

Каменноугольные слои получили развитие только на юге Воронежской области. Северная граница современного распространения каменноугольных отложений проходит по линии Россошь-Богучар-Калач-Борисоглебск. Породы каменноугольного возраста в основном залегают на неровной поверхности докембрийского фундамента и только узкой полосой перекрывают девонские отложения.

Каменноугольная система представлена углисто-глинисто-песчаными породами, известняками и толщей белых каолиновых глин.

Известно, что каменноугольное море покрывало всю Воронежскую область, а значит, каменноугольные породы были развиты намного шире, чем в настоящее время. Их отсутствие в северной части области связано с тем, что они оказались размытыми в предмезозойское время.

Мезозойские отложения представлены породами юрской и меловой систем.

Юрские отложения получили развитие в виде небольших участков. Они приурочены к эрозионным понижениям в нижележащих слоях палеозойских пород. Юрские слои сложены кварцевыми песками, серыми каолиновыми глинами и алевритами, содержащими кварц, полевой шпат, слюду.

Меловые образования получили повсеместное распространение на территории района.

В нижней части меловых отложений залегают глинистые породы и разноцветные пески, а их перекрывают желваковые фосфориты мощностью 0,3 - 0,5 м, нередко сцементированные в фосфоритовую плиту.

В меловое время морские водоемы то затапливали полностью территорию района, то отступали, чтобы через некоторое время вернуться вновь. В слоях, относящихся к меловому периоду, присутствуют фораминиферы и остатки белемнитов, которые в народе называют «чертовыми пальцами».

Кайнозойская геологическая эпоха представлена на территории области двумя системами - палеогеновой и неогеновой.

Палеогеновые отложения распространены к югу от линии Нижнедевицк-Острогожск-Таловая-Новохоперск. Они неравномерно залегают на породах мелового возраста. Мощность палеогеновых толщ на юге и юго-востоке области может достигать 70 - 80 и более метров. В состав палеогеновых, пород входят глины пески, опоки, алевриты и гравий.

Палеогеновое время - последнее в геологической истории края время, когда море затапливало всю территорию области.

Неогеновые толщи пород полностью образовались в континентальных условиях. Новейшая геологическая история Воронежского края началась с нарастающего похолодания и иссушения климата. Неогеновое время наступило около 23,3 млн. лет назад. После ухода палеогенового моря в неогеновый период заложились долины первых рек с неустойчивым руслом и малыми размерами. Среди неогеновых отложений встречаются пески, глины, древние почвы.

Четвертичная эпоха, начавшаяся 1,8 млн. лет назад, характеризуется чередованием ледниковых и межледниковых периодов. С этим геологическим временем связано возникновение глинистой морены с включениями твердых кристаллических пород, песков, лессовидных суглинков, древних почв.

Самые крупные изменения на территории области оставил Донской язык максимального оледенения. Ледниковые покровы на Окско-Донской равнине и левобережью Хопра опускались к югу до устья реки Медведицы в соседней Волгоградской области. С деятельностью ледника и ледниковых вод связано образование в бассейне Дона четырех надпойменных террас, высота которых над урезом воды в реке колеблется от 5 - 12 м (первая терраса) до 55 - 60 м (четвертая терраса).

В период одного из последних межледниковий, 35 тыс. лет назад, в бассейне Дона появляется позднепалеолитический человек. Вблизи с. Костенки, Борщево открыто более 30 стоянок первобытного человека.

Залегание четвертичных отложений близко к дневной поверхности требует непрерывного их изучения для целей рационального природопользования.

1.3.4. Растительность.

Природный растительный покров претерпел значительные изменения, как в процессе исторического развития, так и под влиянием хозяйственной деятельности человека.

На территории Таловского муниципального района находится граница между ботаническими зонами: к северу от Чиглы простирается лесостепная зона, к югу – степная. Михинское сельское поселение располагается в степной зоне.

Леса. На плоских водоразделах Окско-Донской равнины по замкнутым округлым понижениям широко распространены небольшие участки лесов из дуба, ивы и осины, называемые «кустами».

Степи. На местах современных пахотных угодий 200-300 лет назад были степи. Сейчас они сохранились лишь в некоторых пунктах. По их остаткам и составу растительного покрова можно узнать, где размещались степи в прошлом и какой характер они имели. По геоботаническим данным, на территории Таловского муниципального района степи были разнотравными и злаковыми. Разнотравные степи в прошлом встречались на водоразделах лесостепной, а злаковые — степной части области. Граница между ними проходила по линии: Острогожск - Лиски — южнее Боброва, Таловой, Новохоперска. Различия между степями заключаются и том, что растительный покров разнотравных степей более густой и разнообразный. На одном квадратном метре можно встретить 40-45 видов травяных растений, а  злаковых - только 10-15 видов.

Для разнотравных степей характерны лапчатки, шалфей колокольчики, проломник, незабудка, крестовник и некоторые злаки, не образующие плотных дерновин — мятлик, тимофеевка и другие; для злаковых степей — костер, типчак, ковыли.

Эти растения не образуют сплошного покрова. Между их дерновинами имеются небольшие участки обнаженной почвы.

Кроме степей на водоразделах и, особенно в поймах рек распространены луга.   Это ценные естественные кормовые угодья. В целом по Воронежской области насчитывается более 200 видов луговых растений. Однако в составе растительного покрова лугов немало степных, лесных, болотных и сорных растений. Для лугов характерны бобовые — клевер, лядвенец, мышиный горошек; злаки - вейник, полевица, лисохвост; разнотравье - таволга, кровохлебка, нивяник, одуванчик и др.

Поля. Естественная растительность сильно потеснена культурной. Это зерновые культуры — рожь, пшеница, просо, овес, гречиха; технические — картофель, сахарная свекла, подсолнечник; кормовые травы. Им сопутствуют многочисленные сорные растения — лебеда, дурман, осот, белена и другие. Всего на территории области насчитывается 360 видов сорных растений. Культурные угодья (сады и поля, лесные полосы, декоративная растительность в населенных пунктах), господствующие теперь, требуют старательного и планомерного ухода.

Борьба с сорняками на полях является одной из важнейших задач. Важнейшими - их сорняками являются: из корнеотпрысковых многолетниковосоты розовый и полевой, молочай лозный, вьюнок полевой и

молокан татарский; из корневищных - пырей ползучий; из однолетников - горчица полевая, лебеда белая, куриное просо, мышей сизый и зеленый и подсвекольник, или щирица, ромашка непахучая, живокость полевая и др.

Для борьбы с сорняками применяются меры предупредительные (очистка посевного материала, внесение перепревшего навоза уничтожение зарослей сорняков на несельскохозяйственных местообитаниях) и истребительные.

Облик современного растительного покрова складывался под действием изменяющихся во времени физико-географических условий и антропогенного фактора. Сведения по истории растительности позволяют лучше понять закономерности ее эволюции. Наибольшие изменения произошли, по всей видимости, в доледниковое время и в ледниковый период.

Степи - самые ценные естественные кормовые угодья. При рациональном использовании и уходе за ними урожайность сена хорошего кормового достоинства можно увеличить в два-три раза.

Луга. Для них характерна своя флора. Из осок особенно типична осока ранняя и острая. Из злаков обычный костер безосный, лисохвост луговой, пырей ползучий, мятлик луговой, тонконог; к увлажненным понижениям приурочены полевицы гигантская и ползучая, бекмания; к сухим возвышенным участкам — типчак, житняк гребневидный, мятлик узколистный и овсяница красная.

Из бобовых чаще встречаются клевера луговой, ползучий и средний, чина луговая, мышиный горошек и астрагал датский.

К разнотравью относятся короставник, полынок, эстрагон, подмаренник настоящий и северный, нивяник, зопник, кукушкин цвет, лютики едкий и ползучий (в понижениях).

На лугах имеются и лекарственные растения, например - валериана, алтей и тмин.

По мере увеличения выпаса усиливается роль пастбищных сорняков, таких, как порезник, пижма, конский щавель, борщевик, молочай полумохнатый, раковые шейки и др.

Важнейшими луговыми формациями, занимающими сравнительно большие площади, являются осоковые, костровые, лисохвостовые, полевичные, пырейные, мятликовые, тонконоговые и типчаковые. Они приурочены к разным участкам поймы. Занимая различные по увлажнению и почвам местообитания, эти формации характеризуются различными свойствами.

Для повышения урожайности и улучшения кормовых достоинств лугов необходим ряд соответствующих мероприятий. Уход за лугами должен быть дифференцированным. Например, высокотравные (костровые, пырейные, лисохвостовые и др.) формации следует отводить под сенокосы, а типчаковые, раннеосоковые - под выпас. Выпас нужно чередовать с сенокошением. Его лучше проводить загонным способом. Не следует пасти скот ранней весной и поздней осенью.

Необходимо применять расчистку лугов от кустарников и кочек, уничтожение крупностебельных сорняков, подсев трав, внесение удобрений, предоставлять «отдых» сильновыбитым лугам.

Болота располагаются преимущественно в притеррасной части поймы и отчасти в западинах центральной поймы. На них чаще произрастают камыш, рогозы (широколистный и узколистный), манник большой, частуха, ситняг, калужница, водяной перец, мята водяная, тростник, хвощ болотный, вахта, жерушник земноводный, стрелолист, чихотная трава.

Из названных видов складываются в основном четыре важнейшие формации: камышовая, рогозовая, манниковая и частуховая. Они образуют 1-2-ярусные сообщества. Видовое обилие их 3 - 5, зато урожайность велика. Так, камышовые и манниковая формации при благоприятных условиях могут дать 12 - 20 т сена с 1 га. Возможно и иное их применение в хозяйстве - на топливо, крыши, изгороди, изготовление камышита и пр.

Осушение болот с целью лугового использования территории наносит ущерб хозяйству, так как при этом иссякают водные источники, мелеют реки, высыхают луга и снижается их продуктивность, уменьшаются количество водоплавающей дичи и рыбные запасы в водоемах. Болота следует охранять и рационально использовать.

Растительность водоемов развита по каскаду прудов. Наиболее часто здесь встречаются осоки пузырчатая и береговая, манники большой и плавающий, стрелолист, череда, клубнекамыш морской, сусак зонтичный, виды рогоза, кувшинка, кубышка, тростник, аир, камыш, горец земноводный, рдесты плавающий и блестящий; на поверхности воды плавают водокрас и разные виды ряски и др.

Как правило, названные растения растут на определенных глубинах, образуя полосы вдоль берегов. В этих полосах или поясах, формируются определенные растительные сообщества. Так, на берегах и отчасти в воде в составе первого пояса встречаются осоковые, сусаковые, клубнекамышовые, аировые и другие формации. В воде находится вторая полоса, состоящая из манниковой, камышовой и рогозовой формаций. Растения этих формаций поднимаются над водой. Глубже укореняются в грунте и располагают листья на воде формации следующего пояса - кувшинковая и кубышковая. Под воду опускается рдестовая формация из рдеста блестящего и других видов.

Зарастание иногда наблюдается и в прудах. Для предотвращения быстрого заиления и зарастания прудов склоны их должны быть облесены полосами из деревьев и кустарников шириной 20 - 30 м на расстоянии 40 - 50м от воды. Территорию между лесными полосами и водой следует использовать под сенокосные угодья, запретив на них выпас.

1.3.5. Водные ресурсы.

Поверхностные воды.

Гидрографическая сеть Михинского сельского поселения включает пруды и ручьи.

Минимальный сток малых водотоков невысокий. Пруды питаются водами горизонтов, связанных с флювиогляциальными отложениями днепровско-московского оледенения, аллювиальными образованиями террас всех рек, песками неогенового возраста. Все отмеченные горизонты маломощны; они не имеют постоянного зеркала подземных вод, которое располагается на разных уровнях от поверхности, и в питании рек участвуют в неодинаковой степени. Главное питание водотоков (до 99,6 %) осуществляется за счет комплексного флювиогляциально-неогенового  водоносного горизонта, гидравлически связанного с рекой. Составляющая же питания прудов за счет напорных вод (родников и источников) не превышает 0,2 – 0,4 % общей величины.

Пруды поселения подвергаются значительному пересыханию и перемерзанию, что обусловлено наблюдающимся в период межени истощением запасов грунтовых вод, участвующих в питании прудов, и явлением промерзания верхних маломощных водоносных горизонтов. Площади водосборов, которые в период маловодья не обеспечивают формирования минимального стока, достигают значительных размеров. Таковы площади водосборов сухих балок, не имеющих стока, называемые также площадями нулевого стока (крупные сухие балки) для одной реки, которые гарантируются в любой влажный год (ежегодно).

Подземные воды. В Михинском сельском поселении широко распространены подземные воды различного возраста, генезиса и свойств, что обусловлено особенностями литолого-фациального состава пород и тектоники.

В период изысканий больше половины скважин на глубине 0,9-3,5 м были заполнены водой. Водоупор до глубины 9,0 м скважинами не вскрыт. Изыскания проводились в период наименьшего стояним уровня подземных вод. В неблагоприятные периоды года (весеннее снеготаяние и обильное выпадение осадков), возможно поднятие уровня подземных вод на 1,0 метра выше установившегося на момент изысканий, а так же в эти периоды возможно образование «почвенных вод» и затопление отрытых траншей.

1.3.6. Полезные ископаемые.

Полезных ископаемых на территории Михинского сельского поселения нет.

1.4. Существующая планировочная структура сельского поселения, система планировочных ограничений.

Михинское сельское поселение расположено в южной части Таловского района Воронежской области. Площадь поселения составляет 5226 га. Сельское поселение охватывает следующие населенные пункты: поселок Михинский – население 599 человек, поселок Осиновый – 55 человек , поселок Верхнеозерский 441 человек. Административный центр поселения - п. Михинский.

Михинское сельское поселение граничит с Орловским, Каменно-степным, Вознесенским, Хорольским поселениями, а также с Бутурлиновским муниципальным районом.

На территории Михинского сельского поселения расположены три кладбища и один скотомогильник.

На территории Михинского сельского поселения свалок ТБО нет.

Посёлок Михинский. Население 599 человек. Поселок располагается в центральной части сельского поселения. Уличная сеть регулярная и представлена улицами в основном с односторонней застройкой. Застройка представлена индивидуальными жилыми домами. Каждый дом имеет приусадебный участок с садом, огородом и местом для постройки помещений для скота, гаража. В поселке имеется общественная зона, она включает в себя : административное здание сельского поселения, сельский дом культуры, предприятия торговли, отделение связи, ФАП, пункт охраны порядка, библиотеку, школу. Связь с районным центром осуществляется по асфальтированной дороге регионального значения. Связь поселка с сельскохозяйственными угодьями  осуществляется по грунтовым дорогам, вдоль которых проходят лесные полосы шириной 12 – 14 м. К  юго-востоку имеется кладбище.

Посёлок Осиновый располагается в западной части поселения.  Население 55 человек. Застройка представлена индивидуальными жилыми домами. В поселке общественной зоны не имеется. Связь поселка осуществляется по асфальтированной дороге регионального значения.

Посёлок Верхнеозёрский располагается в северной части поселения.  Население 441 человек. Застройка представлена в основном индивидуальными жилыми домами. В поселке имеется общественная зона. Общественная зона включает в себя : ФАП и предприятие торговли, библиотеку, отделение связи, ВОСХТ, дом культуры. Связь поселка осуществляется по асфальтированной дороге регионального значения.

Существующая планировочная структура сельского поселения показана на Схеме современного использования территории Михинского сельского поселения и Схеме современного использования территории населенных пунктов.

1.5. Объекты историко-культурного наследия.

На территории Михинского сельского поселения имеются 2 объекта историко-культурного наследия – памятники археологии  принятые на государственную охрану Постановлением администрации Воронежской области от 18.04.1994 г. №510 (ред. От 24.11.2006 г. № «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области», и Постановлением аминистрации Воронежской области от  14.08.1995 г. №850 «О порядке управления зданиями-памятниками истории и архитектуры в Воронежской области».

Список объектов историко-культурного наследия приведен в табл. 1.

Границы территорий объектов культурного наследия в установленном порядке не утверждены. Также не утверждены и зоны охраны объектов культурного наследия.

Таблица 1. Список объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Михинского сельского поселения.

| - № | - Наименование объекта, местоположение | - Датировка |
| --- | --- | --- |
| - 1 - 2 | Могильник курганный у п.Михинский Могильник курганный у п.Осиновый | не ясна не ясна |

Историко-градостроительный анализ развития Михинского сельского поселения и населенных пунктов на территории сельского поселения  показал следующее:

1. Михинское сельское поселение обладает комплексным историко-культурным потенциалом, расположено в окружении выразительного ландшафта и имеет высокий туристско-рекреационный потенциал. Местные достопримечательности- пруды. Здесь возможна организация рекреационной зоны, что будет способствовать социально-экономическому развитию поселения.

Для сохранения объектов культурного наследия, в последствии,  при детальной разработке генерального плана представляется целесообразным утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и

утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования.

Для включения территорий, занимаемых памятниками археологии, в категорию земель особо охраняемых природных территорий, для всех объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории Михинского сельского поселения, в последствии,  при детальной разработке генерального плана требуется утвердить границы их территорий, охранные зоны и зоны регулирования застройки с градостроительными регламентами.

Полномочия по охране объектов культурного наследия законодательством возложены на Правительство Воронежской области. Территории памятников и их охранные зоны в установленном порядке не разработаны и не утверждены. Необходимо разработать вышеуказанные зоны.

Расположение объектов историко-культурного наследия на территории сельского поселения показаны на Схеме генерального плана Михинского сельского поселения (Схеме современного использования территории Михинского сельского поселения) и Схеме генерального плана населенных пунктов (Схеме современного использования территории населенных пунктов).

1.6. Экономическая база развития сельского поселения.

Экономика Михинского сельского поселения основана на предприятиях, организациях и учреждениях, находящихся на территории муниципального образования.

На территории Михинского сельского поселения располагаются предприятия:

- ФГУП ОПХ «Знамя октября» - предприятие по сортировки и обработки зерна,

- ФГУП ОПХ «Знамя октября» - машинно-тракторная мастерская,

- ФГУП ОПХ «Знамя октября» - склад ГСМ,

- ФГУП ОПХ «Знамя октября» - ферма КРС,

- ФГУП ОПХ «Знамя октября» - склады,

- ФГУП ОПХ «Знамя октября» - свиноферма – требующая реконструкции.

- ВОСХТ - предприятие по сортировки и обработки зерна,

- ВОСХТ - машинно-тракторная мастерская,

- ВОСХТ – хозяйство с содержанием животных – требующее капитального ремонта.

Трудоспособное население занято в сельскохозяйственном производстве – в выращивании, хранении, реализации продукции растениеводства и животноводства.

Всего в экономической деятельности занято 556 человек, из которых 398 человек заняты сельским хозяйством. Сельское хозяйство поселения ориентировано на производство растениеводческой и животноводческой продукции (табл. 2).

Таблица 2. Основные показатели сельского хозяйства Михинского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах (тыс. руб.) | 57737 | 63787 | 24400 | 54395 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - сельскохозяйственные предприятия | 44854 | 50687 | 23390 | 41381 |
|  | - фермерские (крестьянские) хозяйства |  |  |  |  |
|  | - хозяйства населения | 12882 | 13100 | 1010 | 13014 |
| 2. | Производство основных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах всех категорий, тонн: |  |  |  |  |
|  | - зерно (в весе после доработки) | 4797 | 3760 | 176 | 1914 |
|  | - сахарная свекла | 7472 | 8587 | 1485 | 13416 |
|  | - подсолнечник | 598 | 401 | 238 | 6051 |
|  | - картофель | 60 | 110 | 20 | 875 |
|  | - овощи | 23 | 35 | 15 | 1215 |
|  | - скот и птица (на убой в живом весе) | 211 | 230 | 131 | 9651 |
|  | - молоко | 948 | 1241 | 1000 | 14570 |
|  | - яйца, тыс. штук | 506 | 344 | 372 | 132 |
| 3. | Поголовье скота и птицы в хозяйствах |  | 4042 |  |  |
|  | всех категорий (тыс. голов) |  |  |  |  |
|  | в том числе | 0,58 | 0,57 | 0,49 | 0,48 |
|  | - крупный рогатый скот |  |  |  |  |
|  | - свиньи | 0,2 | 0,28 | 0,26 | 0,17 |
|  | - овцы и козы | 0,56 | 0,52 | 0,05 | 0,03 |
|  | - птица | 2,8 | 3,05 | 3,05 | 8 |

Из таблицы 2 видно, что за последние четыре года объем продукции, производимой в хозяйствах населения изменился.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции отрасли растениеводства в Михинском сельском поселении за анализируемый период увеличилось. Анализ динамики поголовья сельскохозяйственных животных в Михинском сельском поселении за анализируемый период уменьшилось, увеличилось поголовье птицы.

Основной задачей поселений является выполнение доходной части бюджета (табл. 3), так как без этого не представляется возможным развитие территории муниципального образования.

Таблица 3. Бюджет Михинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бюджет поселений *) |  |  |  |  |  |
| 2. | Доходы бюджета муниципального образования (поселения), всего | тыс. руб. | 2074,3 | 1991,1 | 1732,2 | 2228,2 |
| 3. | Исполнение к плану на год | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Собственные доходы | тыс. руб. | 1373,1 | 1248,4 | 1412,6 | 1322,2 |
| 5. | Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы РФ | тыс. руб. | 701,2 | 742,7 | 319,6 | 906 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | региональный фонд финансовой поддержки поселения | тыс. руб. | 34,2 | 44,7 | 46,2 | 52,8 |
|  | муниципальный фонд финансовой поддержки поселения | тыс. руб. | 667 | 698 | 273,4 | 853,2 |
| 6. | Доля безвозмездных перечислений в общем объеме доходов муниципального образования | % | 34 | 37 | 37 | 40,7 |
| 7. | Доходы бюджета на душу населения | рублей | 1832,4 | 1760,5 | 1573,3 | 2044,2 |
| 8. | Расходы бюджета муниципального образования (поселения), всего | тыс. руб. | 2340,6 | 2004 | 1699,4 | 2121,2 |
| 9. | Исполнение к плану на отчетный период | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Расходы бюджета на душу населения | рублей | 2067,7 | 1771,9 | 1543,5 | 1946,1 |
|  | Справочно: Численность населения муниципального образования (поселения) | чел. | 1132 | 1131 | 1101 | 1090 |

Основным источником доходов поселения являются налоги (табл. 4):

- Земельный налог;

- НДФЛ;

- Налог на имущество физических лиц;

- Единый сельскохозяйственный налог.

Таблица 4. Показатели базы местных налогов Михинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Имущество физических лиц *) |  |  |  |  |  |
|  | Количество, учтенных в налоговом органе налогоплательщиков по имуществу физических лиц | единиц | 441 | 439 | 409 | 409 |
|  | Количество налогоплательщиков, которым предоставляются льготы | единиц | 209 | 205 | 196 | 196 |
|  | Количество налогоплательщиков которым исчисляют налог | единиц | 232 | 231 | 213 | 213 |
|  | Общая сумма оценки строений с которой исчисляется налог | тыс. руб. | 30807 | 29334 | 29196 | 29196 |
|  | Сумма налога | тыс. руб. | 35,1 | 23 | 30 | 5,2 |
| 2. | Единый сельскохозяйственный налог *) |  |  |  |  |  |
|  | Количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по единому сельскохозяйственному налогу | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | организации | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства | единиц |  |  | 1 | 1 |
|  | Валовый доход | тыс. руб. | 38916 | 63888 | 40438 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | организации | тыс. руб. | 28571 | 56746 | 40292 |  |
|  | индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства | тыс. руб. | 10345 | 7142 | 146 |  |
|  | Сумма налога | тыс. руб. | 95,6 | 54,8 | 24,2 | 18,1 |
| 3. | Налог на доходы физических лиц |  |  |  |  |  |
|  | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 16780,9 | 19073 | 18705,7 | 20528 |
|  | Суммы, исключаемые из совокупного дохода физических лиц | тыс. руб. | 2168,1 | 5257,7 | 3951,9 | 6482,6 |
|  | Облагаемый валовый совокупный доход | тыс. руб. | 14612,8 | 13815 | 14753,8 | 14045 |
|  | Налоговая ставка, 13% | % |  |  |  |  |
|  | Сумма налога | тыс. руб. | 1900 | 1777 | 1918 | 1817 |
|  | Сумма налога на доходы физических лиц, полученные в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Сумма налога на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей | тыс. руб. | 2 | 19 | 1 | 9 |
|  | Сумма налога на доходы, получаемые физическими лицами в виде выигрышей и призов в целях рекламы, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Сумма налога, всего | тыс. руб. | 1900 | 1796 | 1919 | 1826 |
|  | Сумма налога на доходы физических лиц поселений | тыс. руб. | 190 | 179,6 | 191,9 | 182,6 |
| 4. | Земельный налог |  |  |  |  |  |
|  | Облагаемые налогом земельные участки, всего | га/кв.м | 3791,5 | 3791,5 | 3791,5 | 3792 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения | га | 3692 | 3692 | 4181 | 4181 |
|  | занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (расшифровать по видам функционального использования земель) | кв.м | 995100 | 995100 | 905200 | 905200 |
|  | другие виды земель |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровая стоимость земельных участков на 1 января | тыс. руб. | 323909 | 323909 | 377922 | 389653 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения | тыс. руб. | 273522 | 273522 | 293410 | 305141 |
|  | занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (расшифровать по видам функционального использования земель) | тыс. руб. | 50387,2 | 50387 | 50378 | 84512 |
|  | другие виды земель |  | 0 | 0 | 34134 |  |
|  | Налоговая ставка | % |  |  |  |  |
|  | по видам земли (расписать) | % |  |  |  |  |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | земли предоставленные для личн. подсоб. хоз-ва. | % | 0,05 | 0,13 | 0,3 | 0,3 |
|  | земли занятые под промышленными объектами | % | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | прочие земельные участки | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | земли занятые под учрежден.образов.,культуры | % | 0,1 |  | 0,5 | 0,5 |
|  | Сумма налога | тыс. руб. | 1038 | 978 | 1142,7 | 1078 |

*) информация налоговых органов.

Доходная часть бюджета Михинского сельского поселения в 2011 г. составила 1078 тыс. руб. Действующая система налогообложения в сельском поселении пока практически не зависит от эффективности работы функционирующих на его территории предприятий. Существующие местные налоги и налогооблагаемая база поселений по-прежнему не обеспечивают необходимый объем расходов местного бюджета. Сложившаяся экономическая ситуация в Михинском сельском поселении требует решения путем расширения сфер услуг, развития малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательской способности населения, что в свою очередь создает предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка. Одной из немаловажных проблем является привлечение населения в сельскую местность, для этого необходимо создание оптимальных условий жизни, в том числе и обеспечение рабочими местами.

1.7. Население.

Преобладающее большинство жителей Михинского сельского поселения русские и исповедуют православную веру. Количество национальностей населяющих территорию муниципалитета – 5, язык общения в быту – русский. Удельный вес русского населения – 99%.

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие устойчивость развития поселения, состояние рынка труда. На сегодняшний день демографическая проблема — одна из наиболее острых социальных проблем страны.

На территории Михинского сельского поселения расположено 3 населенных пункта, население в которых распределяется следующим образом:

|  | п. Михинский | 599 |
| --- | --- | --- |
|  | п. Верхнеозерский | 441 |
|  | п. Осиновый | 55 |

За последние 4 года численность населения в Михинском сельском поселении немного уменьшилась (табл. 5). Уровень смертности в сельском поселении превышает уровень рождаемости. Проблема старения населения чрезвычайно актуальна. Доля детей в возрастной структуре определяет её будущую динамику, демографический потенциал, вместе с тем доля населения старших возрастов достаточно велика. Нарастающее старение населения ставит серьезные социально-экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличения экономической нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблема здоровья пожилых людей.

Таблица 5. Численность населения и его естественное и механическое движение в Михинском сельском поселении.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расселение населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность постоянного населения (на начало года), всего | чел. | 1132 | 1131 | 1101 | 1095 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | городского населения | чел. |  |  |  |  |
|  | сельского населения | чел. | 1132 | 1131 | 1101 | 1095 |
| 2. | Численность населения по населенным пунктам, входящим в состав муниципального образования (перечислить) | чел. |  |  |  |  |
|  | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |
| 3. | Численность населения в возрасте: |  |  |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного (до 16 лет) | чел. | 173 | 171 | 172 | 170 |
|  | - в трудоспособном (женщины 16-54 лет, мужчины 16-59 лет) | чел. | 616 | 618 | 612 | 611 |
|  | - старше трудоспособного (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) | чел. | 343 | 342 | 317 | 309 |
| 4. | Число детей в возрасте: | чел. | 297 | 296 | 293 | 291 |
|  | 0-6 лет | чел. | 68 | 68 | 67 | 67 |
|  | 7-15 лет | чел. | 105 | 105 | 105 | 103 |
|  | 16-18 лет | чел. | 124 | 123 | 121 | 121 |
|  | Движение населения |  |  |  |  |  |
| 5. | Естественное движение населения: |  |  |  |  |  |
|  | число родившихся | чел. | 8 | 2 | 7 | 8 |
|  | число умерших | чел. | 19 | 15 | 15 | 9 |
|  | естественный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | -11 | -13 | -9 | -1 |
| 6. | Миграция: | чел. |  |  |  |  |
|  | число прибывших | чел. | 31 | 4 | 6 | 11 |
|  | число выбывших | чел. | 21 | 21 | 28 | 15 |
|  | миграционный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | 10 | -17 | -22 | -4 |
|  | Социально защищенные группы населения |  |  |  |  |  |
| 7. | Численность ветеранов (по Федеральному закону от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах"), всего | чел. | 214 | 99 | 137 | 135 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | регионального уровня (ветеранов труда, труженики тыла) | чел. | 214 | 99 | 137 | 135 |
| 8. | Численность инвалидов, всего | чел. | 349 | 186 | 108 | 107 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | детей-инвалидов | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9. | Численность реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | чел. | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 10. | Количество граждан, состоящих на учете в центрах социального обслуживания населения | чел. |  |  |  |  |

Важнейшими демографическими показателями, определяющими возрастную и половую структуру населения являются естественное  и механическое движение населения. В составе миграционного обмена доминируют лица наиболее дееспособных в экономическом и репродуктивном отношениях возрастов. Происходящие изменения социально-экономической ситуации в стране, уровня жизни населения существенно повлияли на сокращение темпов прироста рождаемости и увеличение смертности населения.

Трудовые ресурсы Михинского сельского поселения  составляют 607 человек (табл. 6). По сравнению с уровнем 2008 года данный показатель уменьшился. Также уменьшилось число занятых в экономике.

Таблица 6. Трудовые ресурсы, занятость, безработица Михинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | чел. | 612 | 611 | 607 | 607 |
| 2. | Число занятых в отраслях экономики |  |  |  |  |  |
|  | - пенсионеров | чел. |  |  |  |  |
|  | - подростков | чел. |  |  |  |  |
| 3. | Трудовые ресурсы | чел. | 612 | 611 | 607 | 607 |
|  | Занятость |  |  |  |  |  |
| 4. | Занято в экономике**, всего | чел. | 553 | 561 | 551 | 556 |
|  | в т.ч.по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
|  | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 408 | 408 | 398 | 398 |
|  | добыча полезных ископаемых | -//- |  |  |  |  |
|  | обрабатывающие производства | -//- |  |  |  |  |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | -//- |  |  |  |  |
|  | строительство | -//- |  |  |  |  |
|  | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | -//- | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | транспорт и связь | -//- | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | финансовая деятельность | -//- |  |  |  |  |
|  | образование | -//- | 121 | 129 | 129 | 124 |
|  | здравоохранение и предоставление социальных услуг | -//- | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | -//- | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Распределение занятых по формам собственности: |  |  |  |  |  |
|  | - в государственном секторе | чел. | 296 | 176 | 177 | 169 |
|  | - в муниципальном секторе | чел. | 33 | 31 | 31 | 30 |
|  | - в частном секторе, всего | чел. | 230 | 346 | 343 | 357 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) | чел. | 4 | 10 | 8 | 8 |
|  | индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан | чел. | 20 | 20 | 21 | 21 |
|  | в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) производством товаров и услуг для реализации | чел. | 300 | 316 | 314 | 328 |
| 5. | Численность работников всего*** | чел. | 229 | 207 | 207 | 199 |
|  | в т.ч. по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
|  | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | -//- | 90 | 61 | 61 | 61 |
|  | добыча полезных ископаемых | -//- |  |  |  |  |
|  | обрабатывающие производства | -//- |  |  |  |  |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | -//- |  |  |  |  |
|  | строительство | -//- |  |  |  |  |
|  | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | -//- | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | транспорт и связь | -//- | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | финансовая деятельность | -//- |  |  |  |  |
|  | образование | -//- | 121 | 129 | 129 | 124 |
|  | здравоохранение и предоставление социальных услуг | -//- | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | -//- | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | Занято в бюджетных организациях, финансируемых из муниципального бюджета | -//- | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Безработица |  |  |  |  |  |
| 7. | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой | чел. | 41 | 37 | 35 | 35 |
| 8. | Общая численность безработных, всего | чел. | 8 | 9 | 21 | 12 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | чел. | 4 | 4 | 18 | 6 |

За рассматриваемый период увеличивается уровень безработицы. Для снижения в перспективе этого показателя по поселению необходимо дальнейшее развитие экономической и социальной сфер поселения. При этом социальная сфера, многие ее направления приобретают статус доходных отраслей и становятся в один ряд и даже выше традиционных отраслей материального производства. Новый характер развития производств, усиление социальной направленности развития экономики должны способствовать созданию нормальных условий жизнедеятельности, росту материальной и духовной культуры, улучшению демографической ситуации в поселении.

1.8. Жилищный фонд.

Жилищный фонд в Михинском сельском поселении составляет 22,00 тыс. м2.

Таблица 7. Наличие и благоустройство жилищного фонда на территории Михинского  сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс.кв.м | 22,00 | 22 | 22 | 22 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - муниципальный жилищный фонд | тыс.кв.м |  |  |  |  |
| 1.2. | - ведомственный жилищный фонд | тыс.кв.м | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 1.3. | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс.кв.м | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 383 | 383 | 383 | 383 |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | кв.м | 19,4 | 20,1 | 20,00 | 20,00 |
| 4. | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | тыс.кв.м | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - муниципального | тыс.кв.м |  |  |  |  |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |  |  |  |  |  |
| 5.1. | водопроводом | % | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5.2. | канализацией | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.3. | горячим водоснабжением | % |  |  |  |  |
| 5.4. | газоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе: | % |  |  |  |  |
|  | - природным газом | % | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | - сжиженным газом | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.5. | ваннами и душем | % | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5.6. | центральным отоплением | % |  |  |  |  |
| 6. | Затраты на содержание жилищного фонда из бюджета поселения | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 7. | Удельный вес оплаты населением стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Количество семей, имеющих право на получение субсидий по услугам ЖКХ | ед. | 3 | 40 | 43 | 23 |
| 9. | Сумма субсидий, выплачиваемых населению по услугам ЖКХ | тыс.руб. | 3 | 0,766 | 0,23 | 0,12 |

Из-за недостаточно высоких темпов и объемов реконструкции ухудшается качество жилого фонда, с каждым годом увеличивается доля ветхого и аварийного фонда.

1.9. Культурно-бытовое обслуживание.

Согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области» в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в сельских населенных пунктах.

К минимально необходимым сферам общественного обслуживания относятся 4 вида учреждений:

образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

здравоохранения;

культуры и искусства;

физической культуры и спорта.

Современное состояние учреждений социально-культурной сферы в Михинском сельском поселении характеризуется следующими факторами и тенденциями:

- имеющиеся учреждения в основном с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием;

- не соответствием объема оказываемых услуг потребностям населения;

- сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу.

Образование. Муниципальную систему образования Михинского сельского поселения представляет одна общеобразовательная школа и Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум. В образовательной сфере работают 129 человек (табл. 8).

Таблица 8. Учреждения образования, расположенные на территории Михинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование учреждения | Вид собственности | Адрес | Кол. мест | Количество обучающихся на 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | МКОУ Михинская СОШ | муниципальная | п.Михинский ул.Центральная | - | 35 |
| 2. | ВОСХТ | областная | п. Верхнеозерский ул.Мичурина | - | 401 |

Здравоохранение, отдых, физическая культура и спорт. Система здравоохранения, отдыха, физической культуры и спорта Михинского сельского поселения включает в себя 2 ФАП и футбольное поле ВОСХТ – площадью 1,2 га, парки и скверы в п.Верхнеозерский – общей площадью 5,7 га,  и в п.Осиновый – 2,8 га, а также ВОСХТ- ветеринарную клинику.

Таблица 9. Учреждения здравоохранения, физической культуры и спорта расположенные на территории  Михинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование учреждения | Вид собственности | Адрес | Мощность учреждения | Персонал, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ФАП | муниципальная | п.Михинский пер.Школьный | - | 1 |
| 2. | ФАП | муниципальная | п.Верхнеозерский ул.Мичурина | - | 1 |
| 3. | ВОСХТ- ветеринарная клиника | областная | п.Верхнеозерский | - | - |
| 4. | ВОСТХ – футбольное поле | областная | п.Верхнеозерский | - | - |

Строительство плоскостных спортивных сооружений и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений – ключевая проблема в создании условий для оздоровления населения.

Культура и искусство. К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек — повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

Сфера культуры Михинского сельского поселения представлена Сельским домом культуры, двумя библиотеками, сельским клубом- недействующий.. Существующий дом культуры находится в удовлетворительном состоянии и в ближайшее время требуется реконструкции.

Таблица 10. Учреждения культуры и искусства, расположенные на территории Михинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование учреждения | Вид собственности | Адрес | Мощность учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Библиотека | муниципальная | п.Михинский ул.Центральная | Общая 3000 экз. |
| 2. | Библиотека | областная | п.Верхнеозерский ул.Мичурина | Общая 3000 экз |
| 3. | Сельский дом культуры | муниципальная | п.Михинский ул.Центральная | 150 мест |
| 4. | Сельский клуб | муниципальная | п.Верхнеозерский ул.Солнечная | - |

Торговля и коммунально-бытовое обслуживание.

Качество жизни населения во многом зависит от уровня развития торговли и бытового обслуживания. В Михинском сельском поселении расположено 3 предприятия розничной торговли и два предприятия общественного питания и 3 бани- недействующие.

Таблица 11. Перечень учреждений торговли  и коммунально-бытового обслуживания Михинского сельского поселения.

| № п/п | Предприятие торговли | Адрес | Вид собственности | Вид продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Киоск ИП Маршавина М.А. | п.Михинский ул.Центральная | частная | Продовольственные и непродовольственные |
| 2. | Киоск ИП Маршавина М.А. | п.Верхнеозерский ул.Мичурина | частная | Продовольственные и непродовольственные |
| 3. | Магазин ИП Дубровина И.А. | п.Михинский ул.Центральная | частная | Продовольственные и непродовольственные |
| 4. | Школьная столовая | п.Михинский ул.Центральная | муниципальная | - |
| 5. | Столовая ВОСХТ | п.Верхнеозерский ул.Мичурина | областная | - |
| 6. | Баня | п.Верхнеозерский ул.Темирязева | - | - |
| 7. | Баня | п.Верхнеозерский ул.Мичурина | - | - |
| 8. | Баня | п.Михинский пер.Школьный | - | - |

По территориальному принципу, учреждения и предприятия сферы услуг в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5 — 3 км).

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения.

К учреждениям повседневного обслуживания относятся административно-хозяйственное здание, отделения связи и сбербанка, опорный пункт охраны правопорядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальная конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации. На территории Михинского сельского поселения расположены следующие организации и учреждения:

Таблица 12. Организации и учреждения, расположенные на территории Михинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование организаций, предприятий | Адрес | Вид собственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Администрация Михинского сельского поселения | п.Михинский ул.Центральная | муниципальная |
| 2. | Отделение связи | п.Михинский ул.Центральная | федеральная |
| 3. | Отделение связи | п.Верхнеозерский ул.Мичурина | федеральная |
| 4. | Пункт охраны порядка | п.Михинский ул.Центральная | муниципальная |

Существующие объекты культурно-бытового и социального обслуживания показаны на Схеме современного использования территории Михинского сельского поселения и Схеме современного использования территории населенных пунктов.

1.10. Земельный фонд Михинского сельского поселения,  категории земель.

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3)земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

В свою очередь, каждая из категорий, имеет разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

По материалам инвентаризации, проведенной в рамках реализации постановления администрации Воронежской области от 18.06.2007г. №543 « О совершенствовании земельных отношений в Воронежской области», на территории Михинского сельского поселения располагаются 3 объекта недвижимости, являющиеся федеральной собственностью (табл. 13) и 6 объектов недвижимости, являющиеся собственностью Воронежской области (табл. 14).

Таблица 13. Перечень объектов недвижимости , являющихся федеральной собственностью расположенных на территории Михинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование | Балансодержатель | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Отделение связи | Почта России | п.Михинский ул.Центральная |
| 2. | Отделение связи | Почта России | п.Верхнеозерский ул.Мичурина |
| 3. | ФГУП ОПХ «Знамя октября» | Российская академия сельскохозяйственных наук ГНУ Воронежский НИИСХ им.В.В.Докучаева | - |

Таблица 14. Перечень объектов недвижимости , являющихся собственностью Воронежской области расположенных на территории Михинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование | Балансодержатель | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Курск-Борисоглебск»-Таловая-Бутурлиновка | Управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области | Таловский муниципальный район |
| 2. | ВОСТХ | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | п.Верхнеозерский |
| 3. | Пруд | - | На границе Таловского и Бутурлиновского муниципальных районов |
| 4. | Могильник курганный | - | у п.Михинский |
| 5. | Могильник курганный | - | у п.Осиновый |
| 6. | «Курск-Борисоглебск»-Таловая-Бутурлиновка-п.Михинский | Управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области | Таловский муниципальный район |

По данным информации Михинского сельского поселения по состоянию на 31.12.2011г. территория сельского поселения составляет 5226 га. Структура земельного фонда поселения характеризуется высоким удельным весом земель сельскохозяйственного назначения –4265 га. Земли населенных пунктов  составляют  934 га. Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны –17 га. Земли водного фонда – 12,47га.

Таблица 15. Современное использование территории Михинского сельского поселения.

|  | Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | год | год | год |
| 1 | Общая площадь земель в границах | 5226 | 5226 | 5226 | 5226 |
|  | муниципального образования, всего, |  |  |  |  |
|  | га |  |  |  |  |
|  | в т.ч. | 4199 | 4199 | 4199 | 3710 |
|  | в федеральной собственности |  |  |  |  |
|  | в областной собственности | 17 | 17 | 17 | 506 |
|  | в муниципальной собственности | 860 | 860 | 860 | 860 |
|  | в собственности юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в собственности физических лиц | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2 | Общая площадь населенных пунктов, | 934 | 934 | 934 | 934 |
|  | всего, га |  |  |  |  |
|  | в т.ч. | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | - площадь приусадебных участков |  |  |  |  |
| 3 | Земли сельскохозяйственного | 4265 | 4265 | 4265 | 4265 |
|  | назначения, всего, га |  |  |  |  |
|  | в т.ч. | 3815 | 3811 | 3811 | 3801 |
|  | - пашня |  |  |  |  |
|  | - сенокосы |  |  |  |  |
|  | - пастбища | 464 | 464 | 464 | 464 |
|  | - многолетние насаждения |  |  |  |  |
|  | - залежь |  |  |  |  |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  | связи, энергетики, обороны |  |  |  |  |
|  | всего, га |  |  |  |  |
| 5 | Земли рекреации*, всего, га |  |  |  |  |
| 6 | Земли лесного фонда, всего, га |  |  |  |  |
| 7 | Земли водного фонда, всего, га | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | Земли запаса, всего,га |  |  |  |  |

* - к землям рекреации относятся земельные участки, предназначенные для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности (парки, дома отдыха, туристические базы, объекты физической культуры и спорта, пляжи и т.п.).

Земли сельскохозяйственного назначения.

Согласно Земельному кодексу РФ, землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границами населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются:

- сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими),

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые коммуникациями,

- земли, занятые лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений,

- земли, занятые водными объектами,

- а также земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В рамках выполнения работ по подготовке генерального плана муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо однозначно установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения занимают 4265 га.

Таблица 16. Использование земель сельскохозяйственного назначения Михинского сельского поселения.

| Сельскохозяйственные угодья | га |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 4265 |
| -пашня | 3801 |
| -сенокосы | - |
| -пастбища | 464 |
| -многолетние насаждения | - |
| -залежь | - |

Земли населенных пунктов.

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

На территории  Михинского сельского поселения расположено три населенных пункта: п.Михинский, п.Осиновый, п.Верхнеозерский.

В составе земель населенных пунктов выделяются:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- производственные зоны;

- зоны инженерных и транспортных инфраструктур;

- рекреационные зоны;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны специального назначения: занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

- зоны военных объектов;

- иные территориальные зоны.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

В соответствии с п.6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы  зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Согласно законодательству, землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

Управление Росреестр по Воронежской области ведет учёт земель в целом по району, без учета его административного деления на муниципальные образования, что делает  невозможным разбивку земель по категориям применительно к отдельному муниципальному образованию. Ввиду этого невозможно определить, сколько гектаров занято землями этой категории, применительно к Михинскому сельскому поселению.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

Земли транспорта - это земли автомобильного и железнодорожного транспорта. На территории Михинского сельского поселения к землям транспорта относятся территории, занимаемые автомобильными дорогами.

Земли лесного фонда.

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные  для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Земель лесного фонда на территории Михинского сельского поселения нет.

Земли водного фонда.

Согласно законодательству, к землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Земли водного фонда – пруды.

Земли особо охраняемых территорий.

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

Земель особо охраняемых территорий на территории Михинского сельского поселения  не установлено.

Земли запаса.

В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса.

Категории земель показаны на Схеме генерального плана Михинского сельского поселения (Схеме современного использования территории Михинского сельского поселения) и Схеме генерального плана населенных пунктов (Схеме современного использования территории населенных пунктов.

1.11. Государственная кадастровая оценка.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия земель, и, прежде всего сельскохозяйственных, при этом допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Государственная кадастровая оценка земель служит для определения кадастровой стоимости земельных участков в рамках кадастровых кварталов как основы для исчисления базы налогообложения, а так же для других целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Правовой основой работ по государственной кадастровой оценке земель всех категорий является Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. №945 «О государственной кадастровой оценке земель», утвержденные постановлением Правительства РФ 8 апреля 2000 г. № 316.

Оценка проводилась по 6 группам земель, выделяемым по функциональному назначению  и особенностям формирования рентного дохода в сельскохозяйственном производстве.

Как показывает анализ индивидуальной оценки земельных участков, кадастровая стоимость составляет, как правило, около 75 - 80 % их рыночной стоимости. Это позволяет использовать результаты государственной кадастровой оценки земель не только для целей налогообложения, но и, например, для расчета арендной платы за землю.

Результаты оценки утверждены Постановлением правительства Воронежской области от 18.10.2011г. №891 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области» приведены в табл. 17.

Таблица 17. Средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области по Таловскому муниципальному району

| Удельный показатель кадастровой стоимости земель | руб/кв.м |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Среднее | 6,4172 |

Удельные показатели кадастровой стоимости земель служат основой для расчета кадастровой стоимости земельных участков, при определении которой учитываются как физические характеристики земельного участка, так и совокупность вещных и обременительных прав на данный земельный участок.

В результате выполненных работ определены  удельные показатели кадастровой стоимости земель населенных пунктов Воронежской области в рублях за один квадратный метр по 14 видам функционального использования земель.

Определение удельных показателей кадастровой стоимости земель  садоводческих и огороднических объединений осуществлялось с использованием информации о рыночных  ценах на земельных участки и рыночных ценах на единые объекты недвижимости. Были использованы 5 факторов, оказывающих наибольшее влияние  на стоимость земель:

- фактор экологии;

- рейтинг района — балл;

- расстояние до Воронежа — км;

- число рейсов в день — рейс/день;

- качественное состояние почв.

1.12. Сельское хозяйство и промышленность.

Сельское хозяйство имеет важное значение в жизни Михинского сельского поселения, так как являются не только основным занятием населения (выращивание сельскохозяйственных культур, производство продуктов животноводства), но и их основным доходом.

Около поселка Михинский располагаются следующие предприятия:

- ФГУП ОПХ «Знамя октября» - предприятие по сортировки и обработки зерна,

- ФГУП ОПХ «Знамя октября» - машинно-тракторная мастерская,

- ФГУП ОПХ «Знамя октября» - склад ГСМ,

- ФГУП ОПХ «Знамя октября» - ферма КРС,

- ФГУП ОПХ «Знамя октября» - склады,

В п.Осиновый располагается следующие предприятие:

- ФГУП ОПХ «Знамя октября» - свиноферма – требующая реконструкции.

В п.Верхнеозерский располагаются следующие предприятия:

- ВОСХТ - предприятие по сортировки и обработки зерна,

- ВОСХТ - мехмастерская,

- ВОСХТ – хозяйство с содержанием животных – требующее капитального ремонта.

В основном сельское хозяйство в поселении развивается за счет домашнего хозяйства(личное подсобное хозяйство).

Существующие объекты промышленности и сельского хозяйства показаны на Схеме современного использования территории Михинского сельского поселения и Схеме современного использования территории населенных пунктов.

1.13. Транспортная инфраструктура.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения), а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

По территории сельского поселения проходят участки автодорог регионального значения : «Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка», «Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка» - п.Михинский общей протяженностью 8,05км. А также дороги местного значения 3,5 км. В поселении имеются три автобусные остановки.

Таблица 18. Протяженность дорог в Михинском сельском поселении.

| Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Протяженность железных дорог | - | - | - | - |
| Общая протяженность автомобильных дорог | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 |
| в т. ч.: |  |  |  |  |
| федерального значения | - | - | - | - |
| областного значения | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 |
| местного значения | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения обеспечивает  внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию поселка, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общегородских транспортных потоков. Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий. Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Улично-дорожная сеть п.Михинский  имеет регулярную структуру. Главной улицей является ул.Центральная на которой расположены основные объекты социально-бытового и культурного обслуживания. Все улицы поселка имеют твердое покрытие. В твердое покрытие также имеет автодорога регионального значения проходящая через поселок.

Улично-дорожная сеть п.Верхнеозерский имеет регулярную структуру. Главной улицей является ул.Мичурина на которой расположены основные объекты социально-бытового и культурного обслуживания. Практически все улицы поселка имеют твердое покрытие.

Улично-дорожная сеть п.Осиновый. Главной улицей является ул.Пямять Ленина проходящая через весь поселок, которая имеет часть твердого покрытия. В твердое покрытие имеет автодорога регионального значения проходящая через поселок.

Общественный пассажирский транспорт.

Важное значение для обеспечения жизнедеятельности поселения имеет общественный пассажирский транспорт. В последние годы в его структуре происходят существенные организационные изменения, связанные с высокой конкуренцией со стороны субъектов малого бизнеса, осуществляющих перевозки пассажиров на микроавтобусах. Перевозка людей осуществляется как по автомобильной, так и по железной дороге.

Существующий пассажирский транспорт удовлетворяет потребности населения.

Индивидуальный транспорт.

Наряду с пассажирским транспортом  общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта, в том числе и в связи с возрастающим жилищным строительством на территории Михинского сельского поселения.

Места для хранения автомобилей на территории поселения находятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках. Открытых площадок для хранения индивидуального транспорта нет. Также существуют специально оборудованные площадки для временной парковки автотранспорта перед  общественными зданиями.

Существующие дороги показаны на Схеме современного использования территории Михинского сельского поселения и Схеме современного использования территории населенных пунктов.

1.14. Инженерная инфраструктура.

1.14.1. Газоснабжение.

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Таловского района является магистральный газопровод Средняя Азия - Центр. По Михинскому сельскому поселению транзитом проходит магистральный газопровод высокого давления Р ≤ 5,5 Мпа. В настоящее время к п.Михинский построен и действует подводящий магистральный газопровод высокого давления Р ≤ 1,2 Мпа, к п.Верхнеозерский построен и действует подводящий межпоселковый газопровод высокого давления Р ≤ 0,6 Мпа. п.Осиновый не газифицирован. Данные на 2010г составляют – газифицировано 330 квартир. Удельный вес природного газа в топливном балансе на 2011г составляет  80%. Протяженность уличный сетей составляет 9 км.

Существующая система газоснабжения показана на Схеме инженерной инфраструктуры населенных пунктов (Схема газоснабжения).

1.14.2. Водоснабжение.

В настоящее время в Михинском сельском поселении имеются действующие сети водоснабжения протяженностью 7 км, оборудованные водоразборными колонками и подводящие воду к жилым домам и на объекты соцкультбыта. В качестве источника водоснабжения используются подземные воды. В поселении 2 действующие водонапорные башни. Мощность водозаборный сооружений составляет 0,1 тыс. м3/сут.

Отпуск воды за год всем потребителям - 0,022 млн. м3, Среднесуточное водопотребление на 1 чел. - 50 л/сут на чел.

Канализация.

В Михинском сельском поселении имеет канализация в п.Верхнеозерский ул.Мичурина – находящаяся в неудволетворительном состоянии и требует реконструкции. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

Существующая система водоснабжения показана на Схеме инженерной инфраструктуры населенных пунктов (Схема водоснабжения и канализации).

1.14.3. Электроснабжение.

Михинское сельское поселение состоит из трех населенных пунктов: п.Михинский, п.Верхнеозерский и п.Осиновый.

Сельское поселение электрифицировано. Распределение электроэнергии по потребителям от подстанций энергосистемы осуществляется воздушными линиями электропередач 10 кВ через сеть распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. Все подстанции на балансе филиала ОАО «Воронежэнерго». Таловский РЭС эксплуатирует воздушные линии и трансформаторные подстанции. По поселению проходят две воздушные линии электропередач 35 кВ.

Мощность трансформаторных подстанций 1225 ед./кВа, протяженность уличных электрических сетей составляет 8 км.

Для обеспечения поселков необходимым уличным освещением рекомендуется установка фонарных столбов.

Существующая система электроснабжения показана на Схеме инженерной инфраструктуры населенных пунктов (Схема электроснабжения и связи).

1.14.4. Теплоснабжение.

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Таловского района является магистральный газопровод Средняя Азия - Центр. По Михинскому сельскому поселению транзитом проходит магистральный газопровод высокого давления Р ≤ 5,5 Мпа. В настоящее время к п.Михинский построен и действует подводящий магистральный газопровод высокого давления Р ≤ 1,2 Мпа, к п.Верхнеозерский построен и действует подводящий межпоселковый газопровод высокого давления Р ≤ 0,6 Мпа. п.Осиновый не газифицирован. Данные на 2010г составляют – газифицировано 330 квартир. Удельный вес природного газа в топливном балансе на 2011г составляет  80%. Протяженность уличный сетей составляет 9 км.

В поселении имеются 3 котельные. Протяженность тепловых сетей составляет 1,3 км – п.Михинский ул.Центральная , п.Верхнеозерский ул.Мичурина.

Таблица 19. Расчетные часовые и годовые расходы газа.

| № п/п | Населенный пункт | Население млн. мз/год | Котельная | Всего млн. Гкал/счас |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | п.Михинский , МКОУ Михинская СОШ | - | Твердое топливо | 0,5 |
| 2 | п.Верхнеозерский, ВОСТХ ул.Мичурина | - | газ | 4,28 |
| 3 | п.Верхнеозерский, ВОСХТ ул.Смирнова | - | газ | 1 |

Существующая система теплоснабжения показана на Схеме инженерной инфраструктуры населенных пунктов (Схема газоснабжения и теплоснабжения).

1.14.5.Связь.

В Михинском сельском поселении имеется одна АТС, расположенная по адресу: п.Михинский ул.Центральная. Емкость телефонных станций составляет 310 номеров.

Существующая система связи показана на Схеме инженерной инфраструктуры населенных пунктов (Схема электроснабжения и связи).

1.15. Зоны специального назначения.

1.15.1. Места сбора твердых бытовых отходов.

На территории Михинского сельского поселения нет свалок ТБО.

1.15.2. Кладбища.

На территории Михинского сельского поселения имеются три места захоронения:

- юго-восточнее от п.Михинский (действующее) площадью – 1,0 га;

- западнее от п.Осиновый - (действующее) площадью – 0,4га,

- в северо-западной части п.Верхнеозерский - (действующее) площадью – 0,4 га.

Размещение кладбищ показано Схеме современного использования территории Михинского сельского поселения и Схеме современного использования территории населенных пунктов.

1.15.3. Скотомогильники.

На территории Михинского сельского поселения имеется один скотомогильник:

-юго-восточнее от п.Михинский.

Размещение скотомогильника показано Схеме современного использования территории Михинского сельского поселения и Схеме современного использования территории населенных пунктов.

1.16. Выводы по современному состоянию.

Анализ состояния основных компонентов окружающей среды благоприятен для дальнейшего развития Михинского сельского поселения.

Наибольшую ценность поселения составляют земельные ресурсы. При рассмотрении их в целом видно, что в основном они представлены черноземами обыкновенными и выщелочными, что положительно влияет на развитие сельского хозяйства. В незначительных масштабах прогрессирует переувлажнение почв, что связано с экологической обстановкой в области. Это периодически создает трудности в проведении  полевых работ и снижает уровень урожайности сельских культур.

Территория Михинского сельского поселения характеризуется высокими эстетическими свойствами ландшафта – каскады прудов. Что благотворно влияет как на отдых населения и сельскохозяйственную производительность, так и на экологическую обстановку в целом.

Необходимо решать проблему о поддержании и сохранении объектов историко-культурного наследия.

Экономическая ситуация в Михинском сельском поселении требует решения путем расширения производственной зоны, сфер услуг, развития малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательской способности населения, что в свою очередь создает предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка.

Помимо экономической проблемы  необходимо решать и проблему демографии, повышать уровень жизни  населения, обеспечивать рабочими местами, улучшать проблемы с производительностью продукции и осуществлять реконструкцию как производственных, жилых и общественных зданий.

Так же в Михинском сельском поселении стоит проблема миграции населения. Но снижение естественной и механической убыли населения возможно за счет улучшения жилищных условий. Жилищный фонд  поселения  на 100%  представлен  одноэтажной усадебной застройкой. Жилищный фонд поселения имеет невысокий уровень развития и обеспеченности инженерным благоустройством. Уровень жилищной обеспеченности населения –22,0 м2 общей площади на человека.

Состояние сферы культурно-бытового и социального обслуживания в целом соответствуют нормативным требованиям. Но часть учреждений отсутствуют, часть требует реконструкции или капитального ремонта.

Улично-дорожная сеть в населенных пунктах развита слабо и частично представлена грунтовыми дорогами. Но присутствуют и дороги с асфальтированным покрытием, которые являются главными в селах и на которых расположены все административно-общественные учреждения. Некоторые участки улиц, имеющие твердое покрытие требуют капитального ремонта. Часть дорог  в населенных пунктах не отвечает требованиям.

Необходимо уделять больше  внимание  развитию строительства (как жилых, так и производственных зданий), обеспеченности населения работой и жильем, производству сельского хозяйства и животноводства. Решить проблему с устройством контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости 30 м³, которые должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

Анализ первой главы показал, что Михинское сельское поселение имеет высокий потенциал для дальнейшего развития за счет использования  всех имеющихся ресурсов.

2. Проектные решения по стратегии развития и обоснованию предложений по территориальному планированию.

2.1.Архитектурно-планировочная организация территории.

Архитектурно-планировочная организация территории Михинского сельского поселения выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития поселков, а также характер благоустройства населенных пунктов.

Предложения проекта генерального плана Михинского сельского поселения выполнены на базе функционального зонирования территории, сложившейся транспортной инфраструктуры, природных условий, а так же с учетом различных ограничений.

Развитие планировочной структуры населенных пунктов направлено на:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся организации пространственной структуры;

- максимальное сохранение и использование исторического наследия и архитектурно-ландшафтных особенностей территории.

Учитывая результаты полного анализа территории населенных пунктов, наиболее подходящими под расширение жилой застройки являются территории в границах поселков. Эти участки выбирались с учетом расположения транспортных связей, основных инженерных коммуникаций, существующей планировочной структуры сельского поселения, а так же других факторов.

Обустройство посёлков будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

2.2. Административно-территориальное устройство.

Границы и статус Михинского сельского поселения установлены законом Воронежской области от 02.12.2004 № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж».

Проектом не предусмотрено расширение границы  Михинского сельского поселения в целом.

Планируется расширить территорию п.Михинский:

- участок №1 – к югу от поселка -  26,52 га.

Границы показаны на Схеме генерального плана Михинского сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.3. Функциональное зонирование территории и структура землепользования.

2.3.1. Функциональное зонирование территории сельского поселения.

Схема функционального зонирования территории Михинского сельского поселения является одним из базовых документов для разработки проектного плана, и одним из главных элементов регулирования территориального развития поселения, определяющих хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории.

Функциональная зона — это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующим ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функции) для которого предоставлена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории сельского поселения;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формировании их перспективной хозяйственной направленность;

- разработка мероприятий по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользования землей и другой недвижимостью.

Регламент использования территорий выступает как совокупность предложений и ограничений использования территории в соответствии с ее функциональным назначением.

Зонирование территории Михинского сельского поселения произведено в соответствие с общей территориальной структурой  производства и расселения, природно-экологического каркаса сельского поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых территорий.

Функциональное зонирование на уровне сельского поселения предполагает выделение зон приоритетного функционального использования с учетом следующих факторов:

- современное использование территории;

- концепция пространственного развития сельского поселения;

- градостроительных ограничений связанных с: ограничением по функциональным базовым признакам; ограничениями, связанными с историко-культурной средой; неблагоприятными инженерно-геологическими и прочими природными условиями, связанными с состоянием окружающей среды; транспортно-коммуникационными ограничениями; эколого-гигиеническими ограничениями.

Для четкого выявления функциональной специализации территории поселения, проведено ее функциональное микрозонирование, которое сложилось из следующих типов территорий:

- кардинально преобразованные человеком - территории сельских населенных пунктов, территории транспортно-инженерных коммуникаций;

- умеренно измененных хозяйственной деятельности — сельскохозяйственные угодья, небольшие участки эксплуатируемых лесных массивов;

- практически ненарушенных деятельностью человека — открытые пространства.

Размещение функциональных зон, их конфигурация, определены на основе перспективной планировочной структуры сельского поселения в соответствии с конкретным размещением основных и второстепенных планировочных элементов. В каждой функциональной зоне устанавливается свой, особый режим использования, который необходимо строго соблюдать при разработке проекта генерального плана  Михинского сельского поселения.

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория сельского поселения делится на отдельные участки с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использования.

В соответствии со ст. 35 п. 1 Градостроительного кодекса могут определяться следующие территориальные зоны:

- жилые,

- общественно-деловые,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны специального назначения,

- зоны размещения военных объектов,

- иные виды территориальных зон.

Проектом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории, анализа социально-экономической ситуации в Михинском сельском поселении.

Зоны активного градостроительного назначения — селитебные территории производственно-коммунального строительства.

Новая жилая застройка будет размещена на свободных территориях согласно градостроительному регламенту.

В соответствии с прогнозным расчетом нового жилищного строительства на проектные сроки объем жилищного строительства, за счет увеличения норматива обеспеченности жильем в расчете на одного жителя, сноса ветхого и аварийного жилья, а так же выноса жилого фонда из санитарно-защитных зон увеличится на 26,52 га.

Развитие селитебной территории предусмотрено за счет создания условий для устойчивого развития населенных пунктов, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия, создание условий для улучшения планировки, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Жилая застройка предусматривается одноэтажными усадебными домами за счет уплотнения существующей застройки. На данной территории наряду с жилой застройкой допускается размещение отдельно стоящих, встроенных и пристроенных объектов культурно-бытового обслуживания.

В общественно-деловой зоне размещаются административные здания, учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и коммерческой деятельности.

Производственные зоны.

В производственно-коммерческой зоне предусматривается реконструкция, модернизация объектов капитального строительства, а также строительство производственных объектов.

Зона преимущественного сельскохозяйственного использования территории Михинского сельского поселения составляет 4265 га. Данная зона используется для целей ведения сельского хозяйства.

Зона преимущественного рекреационного назначения территории кратковременного отдыха.

Территория населенных пунктов Михинского сельского поселения озеленена есть парки и скверы в п.Верхнеозерский – общей площадью 5,7 га,  и в п.Осиновый – 2,8 га, а также есть футбольное поле ВОСХТ – площадью 1,2 га.

Также  территория озеленена за счет приусадебных участков.

Проектом генерального плана предусматривается реконструкция существующих парков, скверов и футбольного поля.

Проектом генерального плана Михинского сельского поселения предлагается :

- создание парка в п.Михинский - площадью 1,3 га,

- создание многофункциональной спортплощадки в  п.Михинский - площадью 0,85 га,

- создание пляжа около п.Верхнеозерский –площадью 0,55 га,

- создание рекреационной зоны около п.Верхнеозерский -  площадью 4,6 га.

Проектом генерального плана предусмотрено озеленение улиц и бульваров, берегов рек, прудов, балок, проходящих по поселкам.

На участках общественных учреждений имеются газоны, полосы декоративного кустарника, отдельные группы деревьев.

Предусматривается также посадка зеленых полос по границам кладбищ, железной дороги, промышленных, складских и прочих предприятий, животноводческих ферм и производственных секторов.

Организация дополнительной рекреационной зоны или зон возможна при перспективном освоении территории, включаемой в границы населенного пункта, в рамках разработки проекта планировки жилой зоны планируемого комплексного развития поселков.

2.3.2. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций.

Полоса отвода и придорожная полоса автомобильных дорог.

Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их размещение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов. Также, в пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться: инженерные коммуникации, железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль  дороги либо пересекают ее; подъезды, съезды и примыкания к объектам, расположенным вне полосы отвода  дороги и требующим доступа к ним.

По территории сельского поселения проходят участки автодорог регионального значения : «Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка», «Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка» - п.Михинский общей протяженностью 8,05км. Полоса отвода составляет 28 м А также дороги местного значения 3,5 км. В поселении имеются три автобусные остановки.

Полоса отвода и охранная зона железной дороги.

По территории Михинского сельского поселения не проходит железная дорога.

Охранные зоны магистральных газопроводов и газораспределительных сетей.

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Таловского района является магистральный газопровод Средняя Азия - Центр. По Михинскому сельскому поселению транзитом проходит магистральный газопровод высокого давления Р ≤ 5,5 Мпа. В настоящее время к п.Михинский построен и действует подводящий магистральный газопровод высокого давления Р ≤ 1,2 Мпа, к п.Верхнеозерский построен и действует подводящий межпоселковый газопровод высокого давления Р ≤ 0,6 Мпа. п.Осиновый не газифицирован. Данные на 2010г составляют – газифицировано 330 квартир. Удельный вес природного газа в топливном балансе на 2011г составляет  80%. Протяженность уличный сетей составляет 9 км. Охранная зона 2х10м.

При разработке проекта генерального плана  учитывались как охранные зоны трубопроводов, так и зоны минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений, которые должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы".

Ширина охранных зон газопродуктопроводов, принята в соответствие с "Правилами охраны магистральных трубопроводов" утвержденными постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992 и "Правилами охраны газораспределительных сетей" утвержденными постановлением правительства РФ №878 от 20.11.2000. Ширина охранной зоны принята 10 м от осей трубопроводов в каждую сторону, наряду с зоной минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, которая имеет размеры 100 метров для газопровода высокого давления.

Для  газораспределительных  сетей  устанавливаются   следующие охранные зоны:

а) вдоль  трасс  наружных  газопроводов  -  в  виде   территории, ограниченной  условными линиями,  проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода  -  в виде   территории,  ограниченной  условными  линиями,  проходящими  на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров  -  с противоположной стороны;

г) вокруг отдельно стоящих  газорегуляторных  пунктов  -  в  виде территории,  ограниченной замкнутой линией,  проведенной на расстоянии 10 метров от  границ  этих  объектов.  Для  газорегуляторных  пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов,  проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности,  -  в  виде  просек  шириной  6 метров,  по  3  метра  с  каждой  стороны  газопровода.  Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев  до  трубопровода  должно быть  не  менее  высоты  деревьев  в  течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет  расстояний  при  определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов  и  от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Охранные зоны нефтепродуктопроводов.

По территории Михинского сельского поселения не проходит магистральный нефтепродуктопровод.

Охранная зона воздушных линий электропередач.

Сельское поселение электрифицировано. Распределение электроэнергии по потребителям от подстанций энергосистемы осуществляется воздушными линиями электропередач 10 кВ через сеть распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. Все подстанции на балансе филиала ОАО «Воронежэнерго». Таловский РЭС эксплуатирует воздушные линии и трансформаторные подстанции. По поселению проходят две воздушные линии электропередач 35 кВ.

Мощность трансформаторных подстанций 1225 ед./кВа, протяженность уличных электрических сетей составляет 8 км.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали. Согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160), для      1-20 кВ – 10 м.

35 кВ – 15 м.

110 кВ – 20 м.

На данной территории категорически запрещается:

а) производить строительство, реконструкцию зданий и сооружений;

б) осуществлять всякого рода горные, взрывные работы; производить посадку и вырубку лесов и кустарников, располагать полевые станы и загоны для скота; производить полив сельскохозяйственных культур;

в) совершать проезды машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом и без груза от поверхности дороги не более 4,5 метров;

г) размещать АЗС и другие хранилища горюче-смазочных материалов;

д) устраивать контейнерные площадки;

е) складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь;

ж) устраивать смотровые площадки, стоянки для всех видов машин и механизмов.

2.3.3. Ограничения по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям.

Санитарно-защитные зоны промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Таблица 20. Перечень промышленных и сельскохозяйственных объектов на территории Михинского сельского поселения с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон.

| № п/п | Наименование объекта | Санитарно-защитная зона*, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ФГУП ОПХ «Знамя октября» - машинно-тракторная мастерская | 50 |
| 2. | ФГУП ОПХ «Знамя октября» - склад | 50 |
| 3. | ФГУП ОПХ «Знамя октября» - склад ГСМ | 100 |
| 4. | ФГУП ОПХ «Знамя октября» - предприятие по сортировке и обработке зерна | 50 |
| 5. | ФГУП ОПХ «Знамя октября» - ферма КРС | 300 |
| 6. | ФГУП ОПХ «Знамя октября» - свиноферма – требующая реконструкции | 50 |
| 7. | ВОСХТ - предприятие по сортировки и обработки зерна | 50 |
| 8. | ВОСХТ - мехмастерская | 50 |
| 9. | ВОСХТ – хозяйство с содержанием животных – требующее капитального ремонта | 50 |

* Санитарно-защитная зона указана согласно санитарно-эпидемиологическим правила и нормативам СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Санитарно-защитная зона составляет 30 м.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

На территории Михинского сельского поселения расположено 2 действующие водонапорные башни.

Водоохранные зоны.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

На территории Михинского сельского поселения расположены пруды и ручьи. Охранная зона прудов, ручьев составляет 50 метров.

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных дорожных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии со ст. 67 Водного Кодекса Российской Федерации на территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

2.3.4. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.). Территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

Рассматриваемые в проекте территории Михинского сельского поселения не подвержены рискам возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. В целом территория сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения. На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе 3. В разделе предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

2.3.5. Прочие ограничения.

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других территориальных зон.

На территории сельского поселения находятся 3 кладбища, 1 скотомогильник.

Нормативные размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с региональным нормативом градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области». Охранная зона от скотомогильника принята 1000 м, от районного пункта сбора, накопления и  первичной сортировки ТБО (площадки под усовершенствованную свалку ТБО) – 1000 м, от контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости (30 м³) – 100 м, от кладбищ — 50 м. Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения.

Особо охраняемые природные территории.

На территории Михинского сельского поселения нет особо охраняемых природных территорий.

Функциональные зоны показаны на Схеме современного использования территории Михинского сельского поселения (Схеме  генерального плана Михинского сельского поселения) и Схеме современного использования территории населенных пунктов(Схеме генерального плана населенных пунктов).

2.4. Прогноз численности населения.

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения поселения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как обеспеченность, трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства.

Расчеты основных показателей демографического развития Михинского сельского поселения производились на основе анализа сложившихся в последние годы сдвигов в динамике численности населения сельского поселения, воспроизводстве, внешних миграциях, занятости. Учитывались также особенности географического положения сельского поселения, миграционная привлекательность, а так же общенациональная и областная политика в сфере демографии.

Для обеспечения координации действий органов государственной власти и местного самоуправления Воронежской области, других заинтересованных организаций в 2002 году постановлением администрации Воронежской области от 11.03.2002 N 258 создана межведомственная комиссия по вопросам демографического развития Воронежской области, распоряжением администрации Воронежской области от 20.05.2008 N 451-р утвержден план мероприятий по улучшению демографической ситуации в Воронежской области в 2008 - 2010 годах, разработано 17 областных и ведомственных целевых программ, оказывающих непосредственное влияние на демографическое развитие области.

В рамках региональной программы "Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года", утвержденной Указом губернатора Воронежской области от 7 августа 2008 г. N 102-у, систематизирован комплекс мероприятий действующих областных и ведомственных целевых программ, обеспечивающих реализацию на территории Воронежской области Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351. В региональной программе "Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года" определены основные целевые индикаторы и показатели, которые позволяют оценивать эффективность влияния реализуемых в области социально-экономических мер, направленных на улучшение демографической ситуации и которые могут быть учтены при разработке прогноза численности поселения.

На повышение рождаемости, поддержку семьи, материнства и детства направлена областная целевая программа  (далее ОЦП) «Дети Воронежской области на 2011-2014 годы».

На улучшение здоровья населения области, повышение  продолжительности жизни, снижение смертности направлены ОЦП: «Развитие здравоохранения Воронежской области на 2011-2015 годы», «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы», «Формирование здорового образа жизни у населения Воронежской области» (2010-2015гг.),  и другие.

На улучшение жилищных условий населения области направлены ОЦП: «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы», «Развитие системы жилищного ипотечного кредитования населения Воронежской области на 2011-2015 годы»,  «Социальное развитие села до 2012 года».

На повышение качества жизни направлены программы: ОЦП -  «Чистая вода Воронежской области на период 2011-2017 годы», «Доступная среда на 2011-2015 годы» и другие.

Задачи повышения занятости населения решаются в рамках ОЦП: «Содействие занятости населения Воронежской области на 2010-2014 годы», «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Воронежской области на 2011-2015 годы». Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов области показывает, что в силу значительной инерционности демографических процессов положительный эффект в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по улучшению демографической ситуации, соответствующих программе экономического и социального развития области и муниципальных образований на среднесрочную перспективу.

Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других важнейших его демографических показателей производились по трем прогнозам развития:

- пессимистическому;

- вероятному;

- оптимистическому.

Вероятность каждого из них будет определяться сложным сочетанием социальных, экономических и политических факторов, но, в конечном итоге возможный сценарий развития демографических процессов будет зависеть от двух основных показателей: уровня естественного прироста населения и миграционного прироста.

Таблица 21. Прогнозируемая динамика численности населения Михинского сельского поселения

| Показатели | Базовый период |  | Прогнозируемый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011г |  | 2020г | 2030г |  |
| Пессимистический прогноз |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. |  | 1095 |  | 1073 | 1051 |  |
| Вероятный прогноз |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. |  | 1095 |  | 1106 | 1117 |  |
| Оптимистический прогноз |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. |  | 1095 |  | 1188 | 1281 |  |

Пессимистический прогноз развития поселения. К 2020 году ожидается небольшое сокращение общего коэффициента смертности, из-за сокращения категорий жителей с наибольшими возрастными коэффициентами смертности (60 и старше). После 2020 года  общий коэффициент смертности начнет расти, так как многочисленная часть трудоспособного населения перейдет в категорию людей пенсионного возраста и продолжится старение населения. Как следствие, естественная убыль населения в Михинском сельском поселении при данном сценарии останется на крайне высоком уровне.

Приведенная оценка данного развития демографических процессов, отражает, скорее всего, лишь верхнее значение диапазона инерции. При усугублении процессов смертности и рождаемости и усилении миграционного оттока негативные демографические процессы на территории поселения могут развиваться с большей скоростью и масштабами.

Вероятный прогноз развития демографических процессов возможен при условии роста рождаемости в рамках проводимой государством демографической политики, направленной на изменение репродуктивных моделей поведения, репродуктивных планов, поддержку семей и т.д. Вторым условием данного сценария развития является одновременное уменьшение смертности, особенно в трудоспособном возрасте, увеличение продолжительности жизни, уменьшение заболеваемости социально-обусловленными болезнями и.т.д. Помимо этого, необходимым условием данного варианта развития является оживление экономики сельского поселения и выход из депрессивного состояния.

Основные показатели воспроизводства населения при данном сценарии развития несколько улучшатся в сравнении с пессимистическим вариантом.

Оптимистический прогноз развития поселения предполагает коренной перелом в основных показателях воспроизводства населения района, в частности, резком росте рождаемости и значительном механическом приросте населения.

Вероятность развития оптимистического варианта в поселении будет определяться его способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в социальной и производственной сферах, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения, созданию условий для привлечения внешних мигрантов.

Однако, даже при успешном решении перечисленных выше мероприятий ни один из возможных сценариев развития, даже оптимистический, без привлечения внешних мигрантов не в состоянии предотвратить сокращение численности населения Михинского сельского поселения на расчетную перспективу.

За основу для расчетов по настоящему генеральному плану принят вероятный прогноз численности как наиболее реальный  в исполнении со среднегодовыми темпами убыли  населения -0,007% в год.

В соответствии с данным прогнозом численность населения Михинского сельского поселения в 2030 году составит 1117  человек.

Таблица 22. Основные демографические показатели вероятного прогноза численности Михинского сельского поселения

| Показатели | Единица измерения | Базовый период | Прогнозируемый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2020 год | 2030 год |
| Численность населения на начало года | человек | 1095 | 1106 | 1117 |
| Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | чел. | 170 | 173 | 176 |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. | 611 | 616 | 620 |
| Численность населения в возрасте старше трудоспособного | чел. | 309 | 313 | 316 |

2.5. Жилищное строительство.

Территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённых пунктов, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

При выборе участков под новое жилищное строительство необходимо учитывать

следующие факторы:

- расположение объектов культурно-бытового и социального обслуживания;

- направление главных улиц;

- расположение промышленной зоны;

- расположение зоны отдыха.

Обоснованием для отведения участка под застройку послужило следующее:

1. Расширяется производственная зона, создаются новые рабочие места, следовательно, увеличится миграционный приток населения; проектом предусмотрено расширение сферы культурно-бытового и социального обслуживания.

2. В соответствии с указом Президента № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» демографическая политика Российской Федерации будет направлена на увеличение продолжительности жизни населения,   сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование  внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране. На основании данного указа предусмотрено развитие жилищного строительства в Синявском сельском поселении.

3. Ликвидация ветхого и аварийного жилья.

Новая жилая застройка будет размещена за счет уплотнения существующей застройки, а так же за счет выделения под неё новых территорий внутри поселков и за счет выделения под неё новых территорий.

Проектом предусматривается:

- снос ветхого жилого фонда – 0,22 тыс. м2

- реконструкция жилого фонда – 0,2 тыс. м2

- участок №1 – к югу от п.Михинский 26,52га, жилой фонд –20 тыс. м2

- в юго-восточной части п.Осиновый ул.Память Ленина – 3,4 га, и в северо-западной части п.Верхнеозерский ул.Полевая– 1,8 га. Общий жилой фонд –5 тыс. м2

Проектом предусматривается резервирование земельных участков для предоставления многодетным семьям, гражданам, на которых распространяются меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах», относящихся к категориям ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, ветеранов государственной службы и ветеранов труда, а также членов семей погибших(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий и иным категориям граждан в соответствии со ст.13 закона Воронежской области от 13.05.2008 №25-ОЗ « О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области».

Размеры придомовых участков для развития населенного пункта и застройки новых территорий устанавливают органы местного самоуправления.

Площадки под новое жилищное строительство показаны на Схеме  генерального плана Михинского сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.6. Промышленность и сельское хозяйство.

Михинское сельское поселение по условиям сельскохозяйственного развития и находясь в близости от районного центра Таловая, является перспективным поселением.

В основу проектных предложений на расчетный срок положены прогрессивные пути развития сельскохозяйственного производства. Дальнейший рост сельскохозяйственного производства будет осуществляться за счет промышленного способа производства продукции в главных его отраслях.

Для перспективного развития предусматривается новое строительство одного предприятия сельского хозяйства:

- Хозяйства с содержанием КРС свыше 100 голов, но менее 1200 голов, свинофермы до 4 тыс. голов - к востоку от п.Осиновый - третьего класса по

санитарной классификации,

А также реконструкция и капитальный ремонт двух предприятий сельского хозяйства:

- в западной части п.Верхнеозерский - ВОСХТ – хозяйство с содержанием животных – требующее капитального ремонта –пятого класса по санитарной классификации,

- в северной части п.Осиновый - ФГУП ОПХ «Знамя октября» - свиноферма – требующая реконструкции – пятого класса по санитарной классификации.

Все объекты промышленности и сельского хозяйства показаны на Схеме  генерального плана Михинского сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.7. Организация культурно-бытового и социального обслуживания.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся вопросы организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении,  развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Совершенствование сельской среды и развитие социальной инфраструктуры являются ключевыми при разработке градостроительных решений. Основная цель развития системы социально-культурного и бытового назначения в современных изменившихся экономических условиях остается прежней – создание полноценных условий жизнедеятельности жителей поселения.

Учреждения повседневного пользования – детские сады, начальные школы, аптеки, магазины, бани, спортивные площадки - являются обязательными элементами повседневного обслуживания первичных жилых групп в каждом населенном пункте.

В составе системы обслуживания населенных пунктов предусматривается набор учреждений, необходимый только для повседневного обслуживания населения поселка.

Для достижения как минимум нормативного уровня потребностей планируемой численности населения в объектах социально-культурного и бытового назначения рассчитано количество данных объектов по Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

Таблица 23. Объекты культурно-бытового обслуживания

| Учреждение | Рекомендуемая обеспеченность, на 1000 жит * | Рекомендуемая, обеспечен-ность, площадь * | Существующее положение | Требуемое количество (в пределах минимума), общее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п.Михинский |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения с озеленением | 35 мест | 40 м2 на место | - | 18 мест/1200 м2 |
| Школа | 135 мест | 50 м2 на место | 148 мест | 148 мест |
| ФАП | 1 объект | 120 м2 | 1 объект | 1 объект |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | 0,9 га | - | - | 1 объект (0,85га) |
| Магазин -продовольственных товаров- непродовольственных товаров | 70 м2 торг пл. 30 м2 торг пл. | - | 2 объекта | 2 объекта |
| Предприятия бытового обслуживания | 1,6 раб. мест | 0,03 га на 10 раб. мест | - | 1 объект |
| Баня на 6 мест | 10 помыв. мест | 0,2 – 0,4 га на объект | 1 объект | 1 объект |
| Отделение связи, почта | 1 на 0,2 - 2,0 тыс. жителей | 0,1 - 0,2 га | 1 объект | 1 объект |
| Дом культуры | 100 мест на 1 тыс. человек | - | 150 мест | 150 мест |
| Библиотека | 4,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек | - | Общ.3000 ед. хр. | Общ.3000 |
| Пункт охраны порядка | 10 м2 жил. группу |  | 1 объект | 1 объект |
| Отделения Сбербанка | - | - | - | 1 объект |
| Предприятие общественного питания | 40 мест | 0,1 га на 100 мест | школьная 40 мест | школьная 40 мест |
| п.Верхеозерский |  |  |  |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | 0,9 га | - | 1 объект (1,2га) | 1 объект (1,2га) |
| ВОСХТ | - | - | 401 место | 401 место |
| Предприятие общественного питания | 40 мест | 0,1 га на 100 мест | ВОСТХ 40 мест | ВОСТХ 40 мест |
| Магазины -продовольственных товаров- непродовольственных товаров | 70 м2 торг пл. 30 м2 торг пл. | - | 1 объект | 2 объекта |
| ФАП | 1 объект | 120 м2 | 1 объект | - |
| Библиотека | 4,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек | - | Общ.3000 ед. хр. | Общ.3000 |
| Отделение связи, почта | 1 на 0,2 - 2,0 тыс. жителей | 0,1 - 0,2 га | 1 объект | 1 объект |
| Детские дошкольные учреждения с озеленением | 35 мест | 40 м2 на место | - | 12 мест/1200 м2 |
| Сельский клуб | 100 мест на 1 тыс. человек | - | 1 объект | 1 объект |
| Баня на 5 мест | 10 помыв. мест | 0,2 – 0,4 га на объект | 1 объект | 1 объект |
| Спортивный комплекс | 30 м2 | - | - | 1 объект |
| Ветеринарная клиника | - | - | ВОСХТ 1 объект | ВОСХТ 1 объект |
| п.Осиновый |  |  |  |  |
| Магазин -продовольственных товаров- непродовольственных товаров | 70 м2 торг пл. 30 м2 торг пл. | - | - | 1 объект |

* Рекомендуемая обеспеченность указана согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

При проектировании объектов культурно-бытового и социального обслуживания необходимо учитывать все их характеристики.

В п.Михинский необходимо строительство следующих объектов культурно-бытового и социального обслуживания:

- многофункциональных спортплощадок– 0,85 га;

А также реконструкция и капитальный ремонт:

- реконструкция сельского дома культуры ;

- реконструкция части здания сельского дома культуры под отделение сбербанка;

- реконструкция части здания сельского дома культуры под предприятие бытового обслуживания;

- реконструкция части здания школы под детский сад с озеленением на 18 мест.

- реконструкция бани на 6 мест.

В п.Верхнеозерский необходимо строительство следующих объектов культурно-бытового и социального обслуживания:

- спортивного комплекса;

А также реконструкция и капитальный ремонт:

- реконструкция бывшего здания бани под магазин продовольственных товаров;

- реконструкция бывшего здания бани под детский сад озеленением на 12 мест;

- реконструкция бани на 5 мест,

- реконструкция сельского клуба.

В п.Осиновый необходимо строительство следующих объектов культурно-бытового и социального обслуживания:

- магазина продовольственных и непродовольственных товаров.

При проектировании объектов культурно-бытового и социального обслуживания необходимо учитывать все их характеристики. Нет необходимости строить для каждого объекта отдельное здание, возможно совмещение нескольких объектов в одном или создание единого центра обслуживания населения.

Проектом генерального плана предусматривается реконструкция существующих парков, скверов и футбольного поля.

Проектом генерального плана Михинского сельского поселения предлагается :

- создание парка в п.Михинский - площадью 1,3 га,

- создание многофункциональной спортплощадки в  п.Михинский - площадью 0,85 га,

- создание пляжа около п.Верхнеозерский –площадью 0,55 га,

- создание рекреационной зоны около п.Верхнеозерский -  площадью 4,6 га.

Существующие и проектируемые объекты культурно-бытового и социального обслуживания показаны на Схеме современного использования территории сельского поселения (Схеме  генерального плана Михинского сельского поселения) и Схеме современного использования территории населенных пунктов(Схеме генерального плана населенных пунктов).

2.8. Охрана объектов историко-культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» 25.06.2002 г. № 73-Ф3 описание границ территории объекта культурного наследия и его охранных зон должно содержаться в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Положение о Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждено приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 27.02.2009 г. № 37.

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» (ст. 30, 31) предусмотрена норма, что земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы, которая проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2008 года №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда.

2.9. Развитие транспортной инфраструктуры.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а так же предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания. Существующий пассажирский транспорт полностью удовлетворяет потребностям населения.

Проектом предусматривается приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автодорог, техническое состояние которых таково, что дальнейшая их эксплуатация приведет к потере их как объекта недвижимого имущества, либо  полному разрушению дорожного покрытия.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности.

Улицы населенных пунктов нуждаются в благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

Проектом предусмотрена реконструкция автодороги регионального значения, в п.Михинский ул.Гагарина, ул.Дорожная, пер.Школьный, ул.Солнечная и ул.Центральная,

в п.Верхнеозерский часть ул.Солнечная, ул.Темирязева, ул.Мичурина, ул.Молодежная, ул.Смирнова, ул.Докучаева, в п.Осиновый часть ул.Пямять Ленина, а также строительство дорожного полотна и укладка асфальтобетонного покрытия в п.Верхнеозерский часть ул.Солнечная, ул.Полевая,  в п.Осиновый часть ул.Пямять Ленина, автодорога местного значения к скотомогильнику и к проектируемому хозяйству с содержанием КРС, к проектируемым очистным сооружениям.

Проектируемые дороги показаны на Схеме  генерального плана Михинского сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.10. Развитие инженерной инфраструктуры.

2.10.1. Газоснабжение.

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Таловского района является магистральный газопровод Средняя Азия - Центр. По Михинскому сельскому поселению транзитом проходит магистральный газопровод высокого давления Р ≤ 5,5 Мпа. В настоящее время к п.Михинский построен и действует подводящий магистральный газопровод высокого давления Р ≤ 1,2 Мпа, к п.Верхнеозерский построен и действует подводящий межпоселковый газопровод высокого давления Р ≤ 0,6 Мпа. п.Осиновый не газифицирован. Данные на 2010г составляют – газифицировано 330 квартир. Удельный вес природного газа в топливном балансе на 2011г составляет  80%. Протяженность уличный сетей составляет 9 км.

Проектом предусматривается :

- новое строительство ШРП  у п.Осиновый,

- новое строительство котельной (БМК) п.Михинский ул.Центральная,

- новое строительство магистрального газопровода высокого давления от п.Михинский к п.Осиновый,

- новое строительство межпоселкового газопровода высокого давления от ГРПМ в п.Михинский до проектируемой котельной (БМК),

- новое строительство газопровода низкого давления полностью п.Осиновый, п.Верхнеозерский ул.Полевая, к ветеринарной лечебнице, п.Михинский участок №1,

- реконструкция тепловых сетей п.Михинский  ул.Центральная, п.Верхнеозерский ул.Мичурина.

Планируемая система газоснабжения показана на Схеме инженерной инфраструктуры населенных пунктов (Схема газоснабжения).

2.10.2. Водоснабжение.

В настоящее время в Михинском сельском поселении имеются действующие сети водоснабжения протяженностью 7 км, оборудованные водоразборными колонками и подводящие воду к жилым домам и на объекты соцкультбыта. В качестве источника водоснабжения используются подземные воды. В поселении 2 действующие водонапорные башни. Мощность водозаборный сооружений составляет 0,1 тыс. м3/сут.

Отпуск воды за год всем потребителям - 0,022 млн. м3, Среднесуточное водопотребление на 1 чел. - 50 л/сут на чел.

Проектом предусматривается :

- реконструкция  двух водозаборных скважин около п.Михинский, и одной водозаборной скважины около п.Верхнеозерский,

- новое строительство водопроводных сетей с устройством колодцев, установкой запарной арматуры и пожарных гидрантов полностью п.Осиновый, п.Верхнеозерский ул.Полевая, п.Михинский часть ул.Гагарина, часть ул.Дорожная, часть ул.Солнечная, часть ул.Центральная, пер.Школьный, участок №1, от ул.Дорожной к водозаборной скважине,

- новое строительство водозаборной скважины в п.Осиновый ул.Память Ленина,

- реконструкция водопроводных сетей с устройством колодцев, установкой запарной арматуры и пожарных гидрантов п.Верхнеозерский ул.Мичурина, ул.Темирязева, ул.Солнечная, ул.Смирнова, ул.Молодежная, ул.Докучаева, п.Михинский ул.Дорожная, от ул.Дорожная  к водозаборной скважине, ул.Солнечная, ул.Гагарина, ул.Центральная.

Канализация.

В Михинском сельском поселении имеет канализация в п.Верхнеозерский ул.Мичурина – находящаяся в неудволетворительном состоянии и требует реконструкции. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

Проектом предусматривается :

- новое строительство самотечных коллекторов канализации полностью п.Михинский, полностью п.Осиновый,  п.Верхнеозерский ул.Полевая, ул.Темирязева, ул.Солнечная, ул.Смирнова, ул.Молодежная, ул.Докучаева,

- новое строительство очистных сооружений комплектно-блочных, заводского изготовления, с полной механической, биологической очисткой и доочисткой,с обеззараживанием очищенных вод северо-западнее от п.Осиновый, юго-восточнее от п.Михинский, северо-западнее от п.Верхнеозерский,

- реконструкция самотечных коллекторов канализации п.Верхнеозерский ул.Мичурина.

Планируемая система водоснабжения и канализации показана на Схеме инженерной инфраструктуры населенных пунктов (Схема водоснабжения и канализации).

2.10.3. Электроснабжение.

Михинское сельское поселение состоит из трех населенных пунктов: п.Михинский, п.Верхнеозерский и п.Осиновый.

Сельское поселение электрифицировано. Распределение электроэнергии по потребителям от подстанций энергосистемы осуществляется воздушными линиями электропередач 10 кВ через сеть распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. Все подстанции на балансе филиала ОАО «Воронежэнерго». Таловский РЭС эксплуатирует воздушные линии и трансформаторные подстанции. По поселению проходят две воздушные линии электропередач 35 кВ.

Мощность трансформаторных подстанций 1225 ед./кВа, протяженность уличных электрических сетей составляет 8 км.

Для обеспечения поселков необходимым уличным освещением рекомендуется установка фонарных столбов.

Проектом генерального плана проектирование новой системы электроснабжения не предусмотрено.

Система электроснабжения показана на Схеме инженерной инфраструктуры населенных пунктов (Схема электроснабжения и связи).

2.10.4. Теплоснабжение.

Источником теплоснабжения являются котлы на газовом или твердом топливе, а также печи.

В настоящее время к п.Михинский построен и действует подводящий магистральный газопровод высокого давления Р ≤ 1,2 Мпа, к п.Верхнеозерский построен и действует подводящий межпоселковый газопровод высокого давления Р ≤ 0,6 Мпа. п.Осиновый не газифицирован. Данные на 2010г составляют – газифицировано 330 квартир. Удельный вес природного газа в топливном балансе на 2011г составляет  80%. Протяженность уличный сетей составляет 9 км.

Проектом предусматривается :

- новое строительство ШРП  у п.Осиновый,

- новое строительство котельной (БМК) п.Михинский ул.Центральная,

- новое строительство магистрального газопровода высокого давления от п.Михинский к п.Осиновый,

- новое строительство межпоселкового газопровода высокого давления от ГРПМ в п.Михинский до проектируемой котельной (БМК),

- новое строительство газопровода низкого давления полностью п.Осиновый, п.Верхнеозерский ул.Полевая, к ветеринарной лечебнице, п.Михинский участок №1,

- реконструкция тепловых сетей п.Михинский  ул.Центральная, п.Верхнеозерский ул.Мичурина.

Проектируемая система теплоснабжения показана на Схеме инженерной инфраструктуры населенных пунктов (Схема газоснабжения и теплоснабжения).

2.10.5.Связь.

В Михинском сельском поселении имеется одна АТС, расположенная по адресу: п.Михинский ул.Центральная. Емкость телефонных станций составляет 310 номеров.

Проектом генерального плана проектирование новой системы связи не предусмотрено.

Система связи показана на Схеме инженерной инфраструктуры населенных пунктов (Схема электроснабжения и связи).

2.11. Проектирование зон специального назначения.

2.11.1. Места сбора твердых бытовых отходов.

На территории Михинского сельского поселения нет свалок ТБО.

Проектом генерального плана предусмотрено проектирование трех новых площадок под сбор и временное хранение ТБО :

- севернее от п.Михинский,

- юго-восточнее от п.Осиновый,

- северо-восточнее от п.Верхнеозерский.

Размещение площадки для сбора и временного хранения ТБО показано на Схеме генерального плана Михинского сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.11.2. Кладбища.

На территории Михинского сельского поселения имеются три места захоронения:

- юго-восточнее от п.Михинский (действующее) площадью – 1,0 га;

- западнее от п.Осиновый - (действующее) площадью – 0,4га,

- в северо-западной части п.Верхнеозерский - (действующее) площадью – 0,4 га.

Санитарно-защитная зона от кладбищ составляет 50 метров.

Проектом предусматривается благоустройство и очистка территорий кладбищ , устройство мест сбора мусора.

Проектом генерального плана проектирование новых кладбищ не предусмотрено.

Размещение кладбищ показано на Схеме генерального плана Михинского сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.11.3. Скотомогильники.

На территории Михинского сельского поселения имеется один скотомогильник:

-юго-восточнее от п.Михинский.

Санитарно-защитная зона от кладбищ составляет 1000 метров.

Проектом генерального плана предусмотрено освидетельствование скотомогильника, на предмет соответствия ветеринарно-санитарным правилам.

Размещение скотомогильника показано на Схеме генерального плана Михинского сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

3. Охрана окружающей среды

В настоящее время особое внимание при разработке градостроительной документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Федеральный закон «Об охране окружающей среды», принятый от 10.01.2002 № 7-Ф3, обязывает при планировании развития территорий соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, принимать меры по восстановлению природной среды в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

3.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды.

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды, органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.16), к вопросам местного значения городского округа относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

-организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;

-организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории сельского поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

-организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

-организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны  зеленых насаждений, расположенных в границах сельского поселения.

Негативное воздействие населенных пунктов на природные системы складывается, в том числе, и от системы обеспечения жизнедеятельности населения (отопительные котельные, очистные сооружения канализации, образование и захоронение твердых бытовых отходов т.д.), а также от предприятий автотранспорта, пищевой промышленности, обслуживания, торговли. Так, при сжигании топлива, в производстве различных видов продукции в атмосферу поступают вредные выбросы, в реки и водоемы сбрасываются загрязненные промышленные и бытовые стоки, образуются значительные количества бытовых и промышленных отходов. Таким образом, загрязняются почвы, воды, атмосферный воздух, страдает растительный и животный мир. Кроме того, экологическая обстановка  определяет и качество жизни населения, привлекательность территории, формирует имидж поселения.

Действия администрации поселения должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

3.2. Экологические проблемы и пути их решения.

3.2.1. Экологическое и санитарное состояние территории поселения.

Атмосферный воздух.

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих непосредственное влияние на здоровье населения.  Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Качество атмосферного воздуха зависит от интенсивности загрязнения его выбросами от стационарных и передвижных источников загрязнения.

Более 80% вклада в загрязнение воздушного бассейна вносят выбросы от автотранспорта. Низкий технический уровень автотранспорта, отсутствие систем нейтрализации отработанных газов, высокая плотность транспортного потока, недостаточная развитость улично-дорожной сети способствуют загрязнению атмосферного воздуха.

Рис. 1. Приоритетные загрязнители воздушного бассейна

2%

7%

12%

6%

15%

41%

17%

азота диоксид

взвешенные вещества

фенол

серы диоксид

формальдегид

углерода оксид

прочие

По данным  ГУ «Воронежский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» концентрация в атмосферном воздухе основных загрязняющих веществ составляет (период с 2006 по 2010 год):

по диоксиду азота – 0,05-0,07  мг/м3;

по оксиду углерода – 1,6-3,0 мг/м3;

по диоксиду серы – 0,03-0,05 мг/м3;

прочие – 15-25% от ПДК.

Следовательно, состояние воздуха отвечает всем гигиеническим и экологическим нормативам.

Основными задачами в области охраны атмосферного воздуха на территории поселения являются:

- внедрение новых технологических процессов, сырья и материалов;

- разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- переселение населения, проживающего в санитарно-защитных зонах;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- оптимизация движения автотранспорта по дорожной сети населенных пунктов;

- перевод автотранспорта на газовое топливо;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- совершенствование системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

Водные ресурсы.

Гидрографическая сеть Михинского сельского поселения включает пруды и ручьи.

Минимальный сток малых водотоков невысокий. Пруды питаются водами горизонтов, связанных с флювиогляциальными отложениями днепровско-московского оледенения, аллювиальными образованиями террас всех рек, песками неогенового возраста. Все отмеченные горизонты маломощны; они не имеют постоянного зеркала подземных вод, которое располагается на разных уровнях от поверхности, и в питании рек участвуют в неодинаковой степени. Главное питание водотоков (до 99,6 %) осуществляется за счет комплексного флювиогляциально-неогенового  водоносного горизонта, гидравлически связанного с рекой. Составляющая же питания прудов за счет напорных вод (родников и источников) не превышает 0,2 – 0,4 % общей величины.

Согласно водному кодексу РФ №74-ФЗ от 03.06.06г. ст. 65 для рек, озер, водохранилищ и др. поверхностных водных объектов устанавливается водоохранная зона и прибрежно-защитная полоса. Водоохранная зона водохранилища, прудов, ручьев составляет 50 метров, а водоохранная зона реки 100 метров.

Режим водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта.

В пределах водоохранной зоны необходимо контролировать соблюдение специального режима, являющегося составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В границах  водоохранных зон запрещается:

-	         использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Заправка строительно-дорожных машин осуществляется только от передвижных заправочных машин вне территории водоохранной зоны.

Бытовые отходы упаковываются в герметичные полиэтиленовые мешки с последующим вывозом на полигон ТБО для захоронения.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к вышеуказанным ограничениям, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Причины загрязнения поверхностных и подземных вод.

Загрязнение поверхностных и подземных вод, неудовлетворительное качество питьевой воды относятся к наиболее приоритетным проблемам, поскольку практически все водные объекты Воронежской области в той или иной степени загрязнены. Среди главных причин продолжающегося интенсивного загрязнения водных ресурсов – отсутствие централизованной канализации на территории сельского поселения - недостаточные темпы строительства очистных сооружений, недостаток локальных очистных сооружений (перед сбросом сточных вод промышленных предприятий в системы канализации), недостаточное развитие системы оборотного водоснабжения, отсутствие чистых технологий.

Основными задачами в области защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения являются:

- развитие систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

- поиск новых источников подземных вод и их освоение с целью обеспечения населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

- совершенствование систем учета и контроля за потреблением питьевой воды;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Почва.

Почва является одним из факторов среды обитания, оказывающих прямое и опосредованное влияние на состояние здоровья населения. Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы вносят выбросы  от автотранспорта.

Кроме того, одним из источников загрязнения почвы являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения. Особенностями, определяющими потенциальную опасность пестицидов для человека и среды его обитания, являются высокая биологическая активность их при малых уровнях воздействия, способность циркуляции в окружающей среде и возможность контакта с ними населения. Проблемой в области обращения отходов является хранение непригодных к употреблению пестицидов. Наряду с химическими, гигиенически значимыми являются паразитологические показатели безопасности почвы.

Основными задачами по обеспечению безопасности почвы являются:

-    утилизация и захоронение отходов производства и потребления;

- обезвреживание непригодных к применению и запрещенных пестицидов;

-  утилизация отходов лечебно-профилактических учреждений;

- проведение рекультивации нарушенных земель. Мероприятия по рекультивации земель разрабатываются в соответствии с общими требованиями к рекультивации земель изложенными в ГОСТ 17.5.3.04-83* «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель» и требованиями к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ указанными в ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве работ».

Радиационный фон.

Гамма-фон Михинского сельского поселения не превышает естественного уровня и составляет 9-13 мкР/час.

3.3. Воздействие на воздушный бассейн поселения.

3.3.1. Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн.

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Таловского района является магистральный газопровод Средняя Азия - Центр. По Михинскому сельскому поселению транзитом проходит магистральный газопровод высокого давления Р ≤ 5,5 Мпа. В настоящее время к п.Михинский построен и действует подводящий магистральный газопровод высокого давления Р ≤ 1,2 Мпа, к п.Верхнеозерский построен и действует подводящий межпоселковый газопровод высокого давления Р ≤ 0,6 Мпа. п.Осиновый не газифицирован. Данные на 2010г составляют – газифицировано 330 квартир. Удельный вес природного газа в топливном балансе на 2011г составляет  80%. Протяженность уличный сетей составляет 9 км.

Проектом предусматривается :

- новое строительство ШРП  у п.Осиновый,

- новое строительство котельной (БМК) п.Михинский ул.Центральная,

- новое строительство магистрального газопровода высокого давления от п.Михинский к п.Осиновый,

- новое строительство межпоселкового газопровода высокого давления от ГРПМ в п.Михинский до проектируемой котельной (БМК),

- новое строительство газопровода низкого давления полностью п.Осиновый, п.Верхнеозерский ул.Полевая, к ветеринарной лечебнице, п.Михинский участок №1,

- реконструкция тепловых сетей п.Михинский  ул.Центральная, п.Верхнеозерский ул.Мичурина.

Снабжение теплом жилой зоны осуществляется от, поквартирных отопительных котлов работающих на газе и на твердом топливе, а также от печей. Продукты сгорания топлива в котлоагрегатах и котельных оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн территории сельского поселения.

В результате функционирования отопительных котлов и котельных в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- азота диоксид;

- азота оксид;

- оксид углерода;

- бензопирен.

Одной из основных причин превышения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от теплоэнергетического оборудования являются:

- несоблюдение режимов горения,

- отсутствие очистки отходящих газов.

Однако широкое  использование природного газа в жилищно-коммунальном хозяйстве значительно улучшает санитарно-гигиенические условия жилищ, общественных зданий, а также позволяет  улучшить санитарно-гигиенические условия сельского поселения и очистить воздушный бассейн от загрязнения выбросами в атмосферу пылевых, сажистых частиц и окислов серы. При сжигании природного газа в продуктах сгорания отсутствуют сернистый ангидрид и твердые частицы (пыль, зола, сажа). Выброс оксидов азота при работе на угле в среднем на 20% выше, чем при работе на газе. Объясняется это, главным образом, тем, что коэффициент избытка воздуха при сжигании угля выше, чем при сжигании газа. Следовательно,  при строительстве котельной(БМК) на газе и при газификации п.Осиновый, воздушный бассейн сельского поселения становится  значительно чище.

3.3.2. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн.

В рассматриваемом сельском поселении транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом. Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Одним из основных источников загрязнения окружающей среды Михинского сельского поселения является автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 80%, шум - 49,5%, воздействие на климат - 68%.

Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков.

Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м.

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа. Перевод автотранспорта на бензин ЕВРО-5.

По территории поселения проходят магистральный, межпоселковые и внутрипоселковые  газопроводы. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа на газорегуляторных станциях во время ремонтных и монтажных работ, а также при срабатывании предохранительно-сбросных клапанов.

Отдельное внимание следует уделить авариям на газопроводах. Аварии на газопроводах природного газа происходят в основном от повреждения различными машинами и механизмами, а также в результате коррозии и разрывов сварных швов.

Повреждения газопроводов землеройными механизмами (экскаваторами, ударными и буровыми установками) приводят к образованию отверстий в теле труб, разрушений стыковых соединений, трещинам. Как правило, при таких повреждениях возникают большие утечки газа, нередко сопровождаемые его воспламенением.

Значительное количество аварий связано с разрывами стыков. Этот вид аварий представляет особую опасность, поскольку его возникновение внезапно.

Аварийная ситуация сопровождается выбросом в атмосферу газовой смеси, содержащей метан. Метан не является ядовитым, но обладает удушающими свойствами. Допустимое содержание метана в воздухе рабочей зоны до 1% (объемных). При содержании в воздухе 25% появляются первые признаки отравления.

В составе газовой смеси в качестве одоранта присутствует этилмеркаптан, дающий возможность обнаружения утечек и наличия в воздухе газа органолептическим методом (по запаху). Таким образом, практически невозможно массовое отравление людей при аварии.

Природный газ обладает способностью образовывать взрывоопасную смесь. Пределы взрываемости в воздухе 5-15% (по объему). При разрывах газопроводов и оборудования, происшедших в результате повреждений или стихийных бедствий, возможно образование взрыва с последующим воспламенением.

Локализация пожара, непосредственно на газопроводе, осуществляется отсечением опасного участка перекрытием крановых узлов.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией газового оборудования и аварийными выбросами опасных веществ необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих содержание газопровода в исправном состоянии;

-  организация и осуществление производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности;

-    обеспечение наличия и функционирования приборов и систем контроля;

- обеспечение защиты газопровода от несанкционированного действия посторонних лиц.

3.3.3. Воздействие жилищного строительства на воздушный бассейн.

С вводом в эксплуатацию нового жилья, воздействие на воздушный бассейн будет выражаться:

- в воздействии выбросов загрязняющих веществ при сгорании природного газа в бытовых котлах;

- в воздействии выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации  личного автотранспорта.

Однако вклад источников загрязнения атмосферы в период  эксплуатации жилищного комплекса незначителен.

3.3.4. Воздействие загрязнение атмосферного воздуха на состояние здоровья населения.

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Основным документом, регламентирующим использование территорий санитарно-защитных зон производственно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов в настоящее время, является нормативный документ СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в новой редакции (Постановление №74 от 25.09.2007 г.).

Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) способствует снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения.

Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие комплексы, фермы,    птицефабрики);

- промышленные производства;

- котельные;

-коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО и т.д.).

- электроподстанций и т.д.

Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- от железной дороги (по 100м от крайних путей);

- от магистральных нефтепроводов (в соответствии с диаметром труб (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

-  от магистральных газопроводов.

Выводы:

Состояние атмосферного воздуха на территории Михинского сельского поселения  отвечает всем гигиеническим и экологическим нормативам.

В целом, состояние основных компонентов окружающей среды благоприятно для дальнейшего развития Михинского сельского поселения. Основу экономической базы составляет сельское хозяйство.

Обустройство посёлков будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

Основными источниками загрязнения воздуха является автотранспорт.

## 3.4. Мероприятия по охране воздушного бассейна от загрязнения.

Основными причинами загрязнения воздуха в сельском поселении  является:

- отсутствие совершенной транспортной инфраструктуры;

- использование отсталых технологических процессов, устаревшего оборудования, отсутствие или недостаточное количество газопылеулавливающих устройств;

- значительное количество неорганизованных источников выделения вредных веществ в атмосферу (магистральные газопроводы, автотранспортные хозяйства и.т.д.);

- недостаточное благоустройство сельского поселения (плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие нормативного озеленения, в том числе санитарно-защитных зон).

- использование неэкологичных видов топлива в теплоснабжении.

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна Михинского сельского поселения  сводятся к следующему:

- Проектирование предприятий с установкой современного технологического и газопылеочистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

- Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пылегазоочистного оборудования.

- Строительство котельной(БМК) на газовом топливе.

- Ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле.

- Внедрение мероприятий по совершенствованию технологических процессов на предприятиях теплоэнергетического комплекса;

- Разработка и внедрение энергоресурсосберегающих технологий на промышленных предприятиях.

- Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Экореконструкция промышленных территорий.

В качестве основных санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических и оздоровительных мероприятий предусматривается:

1. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) способствует снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения.

Для обеспечения нормируемых санитарно-защитных зон должны предусматриваться следующие мероприятия:

- ликвидация стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха.

- вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки в промзоны.

- вынос жилой застройки из СЗЗ.

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может осуществляться несколькими путями:

а) Размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2 .1.1.1200 –03 раздел IV):

- при объективном доказательстве стабильного уровня технического воздействия на границе СЗЗ и за её пределами по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды;

- при подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- при уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия связанным с этим изменением класса опасности.

б) При невозможности уменьшения вредности производства в пределах СЗЗ, где расположена жилая застройка, и уменьшения СЗЗ жилая застройка должна быть вынесена из СЗЗ.

В настоящее время отсутствуют юридические документы по регулированию вопроса выноса жилья из СЗЗ, поэтому предлагается:

- Администрации области вместе с Администрациями муниципальных образований и руководителями «Роспотребнадзора» разработать пакет законодательных документов по вопросу выноса жилья из СЗЗ;

- провести инвентаризацию жилищного фонда, расположенного в СЗЗ.

в) Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ вводится регламент использования этой территории:

- Запрет на строительство нового жилого фонда;

- Для капитальных зданий смена функционального использования и придание им нежилой функции.

Мероприятия по уменьшению воздействия автотранспорта на воздушный бассейн предусматривают:

1. Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог поселения:

- доведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения;

- реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населённым пунктам;

- строительство обходов населённых пунктов с целью выноса из них транзитных потоков:

2 . Расширение  газификации.

Преимущество газа заключается в том, что его состав при сгорании позволяет уменьшить тепловое загрязнение атмосферы, а при использовании в качестве моторного топлива значительно уменьшить выбросы в атмосферу токсичных продуктов сгорания. В настоящее время природный газ может быть использован в сжатом (компримированном) или сжиженном виде.

Снижение токсичных выбросов автотранспорта в населённых пунктах области зависит от качества топлива, режима работы и технических характеристик двигателей, организации уличного движения, состояния улично-дорожной сети.

3.Качество топлива.

В результате введения технических нормативов выбросов от автотранспортных средств, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2005 № 609 г. Москва (с изменением на 8 декабря 2010 года) Об утверждении специального технологического регламента “О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ” использование неэтилтрованного бензина обеспечит исключение  выбросов свинца в атмосферу.

4. Организация уличного движения. Режим работы двигателей.

Основными факторами, за счёт которых достигается снижение токсичных выбросов от автотранспорта, являются:

- увеличение скорости движения,

- уменьшение времени стояния на перекрёстках,

- повышение стабильности скоростного режима,

- снижение нерациональных перепробегов транспорта,

-оптимизация распределения транспортных потоков на магистралях населенных пунктов.

Все эти факторы реализуются в процессе рациональной организации транспортного движения, разрабатываемой в специальных схемах развития транспортного движения или в генеральных планах сельских поселений.

5. Состояния улично-дорожной сети.

Благоустройство дорог в населённых пунктах уменьшит содержание пыли в воздушном бассейне, а также будет способствовать достижению оптимальных режимов работы двигателей автотранспорта.

Мероприятия по уменьшению воздействия производственного комплекса  на воздушный бассейн:

Таблица 24 .Воздухоохранные мероприятия

| № п/п | Поселение | Планировочные мероприятия | Организационные мероприятия | Технологические мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Михинское сельское поселение | Размещение новых производств на свободных территориях с учетом СЗЗ | 1. Организация СЗЗ 2. Озеленение поселения | 1.Строительство новых предприятий с внедрением современных экологичных технологий. 2. Внедрение современных технологий. 3. Внедрение герметичных технологических линий. 4.Оптимизация технологических процессов 5. Внедрение современных не энергоёмких технологий по переработке продукции |

3.5. Воздействие на состояние  водного бассейна.

3.5.1.Состояние поверхностных вод.

Основными источниками загрязнения прудов являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий.

Состояние водного бассейна главным образом определяют рациональное использование ресурсов и проводимые природоохранные мероприятия.

Важным источником загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность. Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Выводы:

- Одним из источников загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей;

В Михинском сельском поселении имеет канализация в п.Верхнеозерский ул.Мичурина – находящаяся в неудволетворительном состоянии и требует реконструкции. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

Проектом предусматривается :

- новое строительство самотечных коллекторов канализации полностью п.Михинский, полностью п.Осиновый,  п.Верхнеозерский ул.Полевая, ул.Темирязева, ул.Солнечная, ул.Смирнова, ул.Молодежная, ул.Докучаева,

- новое строительство очистных сооружений комплектно-блочных, заводского изготовления, с полной механической, биологической очисткой и доочисткой,с обеззараживанием очищенных вод северо-западнее от п.Осиновый, юго-восточнее от п.Михинский, северо-западнее от п.Верхнеозерский,

- реконструкция самотечных коллекторов канализации п.Верхнеозерский ул.Мичурина.

3.5.2. Состояние подземных вод.

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, техническое водоснабжение сельскохозяйственных промышленных предприятий и орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод.

Очаги загрязнения подземных вод.

Негативным фактором техногенного воздействия являются все возрастающие масштабы загрязнения подземных вод основных эксплуатационных и связанных с ними смежных водоносных горизонтов.

Распределение техногенной нагрузки имеет преимущественно линейно-узловой характер: вдоль транспортных магистралей, с повышением интенсивности нагрузки в узлах пересечения.

На этих участках в результате проникновения сбросов сточных вод или инфильтратов складируемых отходов, наблюдается загрязнение подземных вод. В последние годы это явление имеет прогрессирующий характер.

В пределах сельского населенного пункта развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами. В основном в поселении предусмотрено естественное водоотведение. Соотношение сточных вод и потребляемой воды 1 к 1, без учета воды, используемой для полива, потребляемой скотом, и для обслуживания автомобилей.

Выводы:

- загрязнение подземных вод наблюдается вдоль транспортных магистралей;

- прогрессирует в пределах сельского поселения загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы;

- в  питьевой воде все показатели не превышают  ПДК. Условно-патогенная и патогенная флора в питьевой воде не обнаружена.

Мероприятия по охране поверхностных вод:

- рациональное использование водных ресурсов,

- предотвращение загрязнения водоёмов,

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов,

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством,

- асфальтобетонное покрытие проездов с  ограничением  бордюрным камнем.

- своевременное удаление всех видов отходов.

- устройство малых очистных сооружений от жилых домов и объектов соцкультбыта.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

- водоснабжение осуществлять в пределах установленных лимитов;

- разработка рациональных схем водоснабжения и канализации с минимально необходимой протяженностью инженерных коммуникаций;

- установка счетчиков воды;

- установка новых высоконадежных типов арматуры.

3.6. Состояние и охрана почв.

Полезные ископаемые.

На территории Михинского сельского поселения полезных ископаемых нет.

Выводы.

В целом территория Михинского сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения.

Можно считать, что рассматриваемая территория Михинского сельского поселения характеризуется высокой устойчивостью геологической среды к техногенному воздействию и в целом благоприятна для строительства.

Среди деградационных процессов, распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Все эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы  автотранспорта.

Основным источникам техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами.

Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же простейшие гидротехнические сооружения. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий.

В целях предотвращения водной и ветровой эрозии на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями.

Таблица 25. Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дуб черешчатый, вяз, ясень обыкновенный, акация белая, гледичия, тополь черный, тополь бальзамический; на мелах – сосна меловая, вяз приземистый. | Груша лесная, клен остролистный, клен полевой, рябина шведская, яблоня лесная, ясень зеленый, орех черный, вяз перистоветвистый, шелковица | Боярышник, жимолость татарская, лещина, облепиха, шиповник, калина, клен татарский, рябина черноплодная, смородина золотистая, акация желтая, свидина, можжевельник, вишня степная, терн, ива красная |

3.7. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления.

3.7.1. Сельскохозяйственные отходы.

Основное занятие населения проживающего на территории сельского поселения – земледелие и животноводство. Основными отраслями животноводства являются: молочные скотоводство, свиноводство, птицеводство.

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке в навозохранилищах в ходе биохимических превращений образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Основной используемый способ удаления навоза на сегодня – вывоз его на поля, т.е. возвращение в землю в виде удобрения. Однако при существующих средствах удаления твердых отходов возникает опасность загрязнения почв.

Запрещено сбрасывать навоз на мерзлую землю и снег, чтобы предотвратить последующее смывание навоза талыми водами и попадание его в открытые водоемы. Запрещено также размещать птичий помет вблизи жилищ, санаторно-курортных зон, кемпингов и зон рекреации в летний период.

3.7.2. Транспортные отходы.

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, автобусов, сельскохозяйственные и полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

3.7.3. Отходы садоводческих объединений.

Отходы садоводческих объединений имеют определенную специфику:

- многие дачники на своих участках устраивают компостные ямы для получения органических удобрений, поэтому пищевые отходы они утилизируют прямо на своей территории;

- древесные отходы (обрез, листва) в основном дачниками сжигаются с целью получения минеральной подкормки в виде золы;

- в составе отходов садово-дачных кооперативов значительный объем занимает пластик - бутылки, укрывные пленки и т. д.

Особую проблему составляют остатки химикатов (удобрений, пестицидов) и тара из-под них, остатки красок и растворителей. Эти вещества относятся к опасным в экологическом и санитарно-гигиеническом отношении, их нельзя смешивать с бытовыми отходами. Сейчас эти отходы зачастую выбрасываются рядом с территориями садово-дачных участков, загрязняя почву.

3.7.4. Медицинские отходы.

Под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, амбулаториях и т.д.

К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактического учреждения, в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования по сбору, хранению и транспортированию.

Наиболее опасные отходы, которые относятся к классам Б и В должны быть подвергнуты термическому обезвреживанию.

3.7.5. Твёрдые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жизнедеятельности вывозятся по мере накопления на свалку. Селективный сбор отходов в сменные контейнеры не используется. Сейчас эти отходы накапливаются на территории жилых застроек, их разносит ветром и размывает осадками, они попадают в почву и грунтовые воды.

Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн.

Необходимо осуществлять постоянный контроль за состоянием почво-грунтов непосредственно на территориях санкционированной свалки, а также прилегающей к ней территории, с целью выявления и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Выводы:

1. Среди деградационных процессов наиболее распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

2. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

3. Значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными веществами (тяжелыми металлами) вносят выбросы промышленных предприятий, автотранспорт и химизация сельского хозяйства (использование ядохимикатов и удобрений).

4. Основными направлениями защиты почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами можно считать:

- рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос;

5. При интенсификации сельскохозяйственного производства важной задачей является принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

- Несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы.

3.8. Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, особо охраняемые природные территории (ООПТ) и наиболее ценные рекреационные территории.

Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

- ключевые территории;

- транзитные зоны;

- экологические коридоры;

- буферные зоны

3.8.1.Естественные растительные сообщества.

Фитоценозы территории Михинского сельского поселения представлены растительностью лугово-степных сообществ.

Луга являются источником естественных кормов для домашних животных. В составе лугов много ценных кормовых злаков – костер безостый, мятлик узколистный, овсяница луговая. Среди разнотравья также ценны борщевик, щавель конский и другие.

3.8.2 Искусственно созданные зеленые насаждения.

Наряду с лугами большое значение имеет древесно-кустарниковая растительность. Древесно-кустарниковая растительность на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и поселения, предназначена для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Озеленение жилых участков селитебной территории характерно для одноэтажной усадебной застройки. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленны декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

3.9. Экологическая оценка ландшафтов.

Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

3.10. Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов.

Ландшафтно-экологическая оптимизация должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения.

Мероприятия по оптимизации ландшафта поселения сводятся к следующему:

- фитомелиорация: сплошное облесение (сосна обыкновенная);

- создание лесных противоэрозионных полос (сосна, береза, акация желтая, дуб черешчатый и др.);

- закрепление песков с помощью травяного покрова;

- внедрение технических новшеств, очистных сооружений и устройств новых поколений.

3.11. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения.

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения. Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарных разрывов.

В целях охраны атмосферного воздуха и предотвращения его отрицательного влияния на здоровье населения на предприятиях сельского поселения необходимо проводить природоохранные мероприятия.

При проведении социально-гигиенического мониторинга было установлено, что химическое загрязнение питьевой воды, обусловленное ее природным составом, вносит более 40% вклада в показатель комплексной антропотехногенной нагрузки. Приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды являются нитраты.

Загрязнение питьевой воды обуславливает риск заболеваемости населения, в том числе болезней сердечнососудистой системы, мочеполовой системы, эндокринной системы, нервной системы, костно-мышечной системы. В целях обеспечение населения качественной питьевой водой необходимо проведение комплекса мероприятий предусмотренных в программе «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014 годы».

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Специалистами факультета географии и геоэкологии Воронежского университета осуществлено интегральное медико-экологическое зонирование Воронежской области по уровню комфортности среды обитания, т.е. риску возникновения экологически обусловленных патологических состояний и заболеваний среди населения.

Территория Михинского сельского поселения относится к вполне комфортному медико-экологическому району Воронежской области. В отличие от других районов, характеризуется значительно более высокой биоклиматической комфортностью среды, снижением большинства индексов техногенной нагрузки на среду, особенно в сельском хозяйстве.

3.12. Природоохранные мероприятия.

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации проекта генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1. Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будет являться автотранспорт.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- произведение расчетов проектов санитарных разрывов;

- внедрение современных технологий на проектируемых предприятиях;

- оптимизация технологических процессов;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- озеленение магистральных улиц и санитарных разрывов с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов сельского поселения, которые в настоящее время загрязняются неочищенным поверхностным стоком с территории жилой застройки. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- организация централизованной системы водоотведения и очистки производственных сточных вод.

- организация системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенного пункта.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации проекта генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

4. Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают  земли с/х назначения и земли автомагистралей. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории проектом генерального плана предлагается:

- рекультивация и санация мест размещения промышленных отходов;

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5. Обращение с отходами. Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- утилизация транспортных отходов;

- утилизация отходов садоводческих объединений;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории района в соответствии с подпрограммой «Система обращения с отходами на территории Воронежской области на 2010-2014 г.г. и на период до 2020 года» ОЦП «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014» .

В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Растительность и животный мир. Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира Михинского сельского поселения являются:

- нормативное озеленение населенных пунктов сельского поселения;

- максимальное сохранение зеленых насаждений и участков древесно-кустарниковой растительности;

- создание условий для поддержания оптимального количества представителей животного мира.

7. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Михинского сельского поселения являются:

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья, речные долины и пойменные ландшафты;

- буферные зоны - защитные лесополосы.

4. Основные технико-экономические показатели.

- Таблица 26. Основные технико-экономические показатели Михинского сельского поселения(современное состояние на 2011г.)

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего | га | 5226 | 5226 |
|  | из них: | га |  |  |
|  | -земли населенных пунктов | га | 934 | 960,52 |
|  | -земли сельскохозяйственного назначения | га | 4265 | 4238,48 |
|  | -земли промышленности, связи, энергетики, обороны, транспорта | га | 17 | 17 |
|  | -земли лесного фонда | га | - | - |
|  | -земли водного фонда | га | 10 | 10 |
|  | -земли запаса | га | - | - |
| 1.2. | Из общего количества земель | га |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га | 3710 | 3710 |
|  | - земли областной собственности | га | 506 | 506 |
|  | - земли муниципальной собственности | га | 860 | 860 |
|  | - земли в собственности юридических лиц | га | - | - |
|  | - физических лиц | га | 150 | 150 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения в т.ч.: | чел. | 1095 | 1117 |
| 2.2. | Показатели движения населения |  |  |  |
|  | прирост | чел. | 8 | 62 |
|  | убыль | чел. | 9 | 10 |
| 2.3. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 16 лет | чел. | 170 | 176 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | чел. | 611 | 620 |
|  | - население, старше трудоспособного возраста | чел. | 309 | 316 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего в т.ч.: | тыс. м2 | 22 | 47 |
|  | - ведомственный жилищный фонд | тыс. м2 | 1,3 | 2 |
|  | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс. м2 | 20,7 | 43,5 |
|  | - муниципальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | 1,5 |
|  | в т.ч. |  |  |  |
|  | - социальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | 0,8 |
| 3.2. | Число домовладений(квартир) | квартир | 383 | 551 |
| 3.3. | Оборудование жилого фонда: |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 60 | 100 |
|  | - канализацией | % | 10 | 100 |
|  | - газоснабжением | % | 100 | 100 |
|  | - ваннами и душем | % | 60 | 100 |
| 3.5. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | м2/чел. | 20 | 42 |
| 3.6. | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии | тыс. м2 | - | 0,22 |
| 3.7. | Общая площадь жилищного фонда, требующая реконструкции | тыс. м2 | - | 0,2 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения. |  |  |  |
| 4.1. | Детские сады | мест | - | 30 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | мест | 148 | 148 |
| 4.3. | Медицинские учреждения: |  |  |  |
|  | ФАП | объект | 2 | 2 |
| 4.4. | ВОСХТ | мест | 401 | 401 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства (клуб) | мест | 150 | 100 |
| 4.6. | Стадион или спортивные площадки | количество | 1 | 2 |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли | единиц | 3 | 5 |
| 4.8. | Бани | единиц | - | 2 |
| 4.9. | Отделения сбербанка | единиц | - | 1 |
| 4.10 | Отделение связи (почта) | единиц | 2 | 2 |
| 4.11 | Библиотеки | экз. | 3000 | 3000 |
| 4.12 | Пункт охраны порядка | единиц | 1 | 1 |
| 4.13 | Предприятия общественного питания | единиц | 2 | 2 |
| 4.14 | Предприятия бытового обслуживания | единиц | - | 1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура. |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность автомобильных дорог | км | 11,55 | 14,95 |
|  | В т.ч.: |  |  |  |
| 5.2. | Областного значения | км | 8,05 | 8,05 |
| 5.3. | Местного значения | км | 3,5 | 6,9 |
| 6. | Зоны специального назначения. |  |  |  |
| 6.1. | Общее количество кладбищ | единиц | 3 | 3 |
| /6.2. | Площадки для сбора и временного хранения ТБО | единиц | - | 3 |
| 6.3. | Скотомогильники | единиц | 1 | 1 |
| 7. | Водоснабжение. |  |  |  |
| 7.1. | Мощность водозаборных сооружений— всего | тыс. м3/сут | 0,1 | 0,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Башня Рожновского | шт | 2 | 5 |
| 7.2. | Отпуск воды за год всем потребителям | млн. м3 | 0,02 | 0,15 |
| 7.3. | В том числе населению и на коммунально-бытовые нужды | млн. м3 | 0,02 | 0,15 |
| 7.4. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 50 | 230 |
| 7.5. | Одиночное протяжение водопроводов | км | 7 | 17,3 |
| 8. | Канализация. |  |  |  |
| 8.1. | Одиночная протяженность уличной канализационной сети | км | 0,5 | 15 |
| 8.2. | Пропуск сточных вод за год | млн. м3 | - | 0,15 |
| 8.3. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | - | 0,4 |
| 9. | Электроснабжение. |  |  |  |
| 9.1. | Протяженность уличных сетей | км | 8 | 8 |
| 9.2. | Мощность трансформаторных подстанций | Ед./кВА | 1225 | 1225 |
| 10. | Теплоснабжение. |  |  |  |
| 10.1 | Мощность источников теплоснабжения | Гкал/час | 5,78 | 6,68 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 10.2 | котельные | Гкал/час | 5,78 | 6,68 |
| 10.3 | Тепловые сети | км | 1,3 | 1,3 |
| 11. | Газоснабжение. |  |  |  |
| 11.1 | Число газифицированных квартир | Ед. | 330 | 450 |
| 11.4 | Протяженность уличной газовой сети | км | 9 | 16 |
| 12. | Связь. |  |  |  |
| 12.1 | Емкость телефонных станций | номеров | 310 | 310 |
| 12.2 | Наличие телефонных станций | единиц | 1 | 1 |