ООО «Отдел главного архитектора»

Утвержден решением

совета народных депутатов Михинского сельского поселения

от _12.11.2012г._ № _31_

Генеральный план МИХИНСКОГО сельского поселения ТАЛОВСКОГО муниципального района

Воронежской области

- Том I

- Положения о территориальном планировании:

- пояснительная записка;

- графические материалы.

ПЗ - №77 от 19.05.2011

Генеральный директор						Н.В.Буравлева

Исполнитель-архитектор			                   А.А.Шестопалова

Свидетельство № 0050.02-2011-362900411331-П-078 от 26.05.2011 без ограничений срока и территории

р.п.Таловая 2012 г.

Состав проекта.

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Текстовая часть: |  |
| Том I | Положения о территориальном планировании (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана |
| Том II | Материалы по обоснованию генерального плана (пояснительная записка) Графические материалы: - Схема современного использования территории Михинского сельского поселения; - Схема современного использования территории населенных пунктов; - Схема генерального плана Михинского сельского поселения; - Схема генерального плана населенных пунктов; - Схема инженерной инфраструктуры населенных пунктов. |
| Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС |

- Содержание

| - 1. | - Цели и задачи территориального планирования.................................... | - 5 |
| --- | --- | --- |
|  | - 1.1. Общие положения....................................................................................... | - 5 |
|  | - 1.2. Цели и задачи территориального планирования Михинского сельского поселения........................................................................................ | - 7 |
|  | - 1.3. Интересы Российской Федерации, Воронежской области и Таловского муниципального района при осуществлении территориального планирования Михинского сельского поселения……………………………………………………… | - 9 |
| - 2. | - Перечень мероприятий по территориальному планированию, и указания на последовательность их выполнения………………...... | - 11 |
|  | - 2.1. Предложения по административно-территориальному устройству Михинского сельского поселения.................................................... | - 13 |
|  | - 2.2. Предложения по функциональному зонированию территории Михинского сельского поселения..................................................... | - 14 |
|  | - 2.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.............................................. | - 15 |
|  | - 2.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами промышленности и сельского хозяйства............................. | - 17 |
|  | - 2.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами культурно-бытового обслуживания..................................... | - 19 |
|  | - 2.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры……………………………… | - 23 |
|  | - 2.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.......................................... | - 29 |
|  | - 2.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения....................................... | - 31 |
|  | - 2.9. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора твердых бытовых отходов............................................ | - 34 |
|  | - 2.10. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения........................................................................... | - 35 |
|  | 2.11. Предложения по обеспечению территории сельского поселения скотомогильниками………………………………………………………… | - 37 |
| 3. | - Заключение........................................................................................................ | - 37 |

1. Цели и задачи территориального планирования.

1.1. Общие положения.

В соответствии с градостроительным законодательством Проект генерального плана Михинского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области является документом территориального планирования муниципального образования. Проектом генерального плана определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий Михинского сельского поселения в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных образований.

Проект генерального плана разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Воронежской области, Таловского муниципального района, уставом Михинского сельского поселения.

При осуществлении территориального планирования Михинского сельского поселения учтены интересы Российской Федерации, Воронежской области и Таловского муниципального района по реализации полномочий органов государственной власти, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Михинского сельского поселения приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье» федеральных и областных целевых программ.

Цели, задачи и мероприятия Проекта генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Воронежской области, областных целевых программ, Программы социально-экономического развития Таловского муниципального района Воронежской области.

Проект генерального плана Михинского сельского поселения содержит:

- положение о территориальном планировании;

- схемы территориального планирования.

Положение о территориальном планировании включает в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указания на последовательность их выполнения.

Схемы территориального планирования сельского поселения включают в себя:

- Схему современного использования территории Михинского сельского поселения;

- Схему современного использования территории населенных пунктов;

- Схему генерального плана Михинского сельского поселения;

- Схему генерального плана населенных пунктов;

- Схему инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Для решения спорных вопросов, возникающих при реализации мероприятий территориального планирования сельского поселения, следует руководствоваться материалами по обоснованию проекта генерального плана, подготовленных в текстовой форме и графической форме, которые включают:

- Анализ состояния территории Михинского сельского поселения, проблемы и направление ее комплексного развития;

- Обоснование предложений и перечень мероприятий по территориальному планированию.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и воздействия их последствий отражены в составе специального раздела “Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.

Проект генерального плана разработан на следующие периоды реализации:

Исходный год – 2011 г.

I очередь – 2020 г.

Расчетный срок – 2030 г.

Реализация проекта генерального плана осуществляется на основании плана реализации, который составляется и утверждается администрацией сельского поселения.

План реализации проекта генерального плана Михинского сельского поселения является основанием для разработки и принятия адресных программ капитальных вложений.

1.2. Цели и задачи территориального планирования Михинского сельского поселения.

Основной целью Проекта генерального плана Михинского сельского поселения является разработка комплекса мероприятий для сбалансированного развития сельского поселения и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Территориальное планирование Михинского сельского поселения осуществляется в целях:

- Обеспечения  прогресса в развитии основных секторов экономики.

- Повышения инвестиционной привлекательности территории поселения.

- Повышения уровня жизни и условий проживания населения.

- Развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур Михинского сельского поселения.

- Обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, Таловского района, Михинского сельского поселения.

- Формирования первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории Михинского сельского поселения.

- Экологической безопасности, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

Задачами территориального планирования Михинского сельского поселения являются:

- Создание условий для устойчивого развития территории Михинского сельского поселения.

- Определение назначения территорий Михинского сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

- Развитие социальной инфраструктуры путём упорядочения и дальнейшего строительства сети объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта.

- Восстановление инновационного агропроизводственного комплекса населенных пунктов, как одной из главных точек роста экономики сельского поселения.

- Освоение, для целей жилищного строительства, новых территорий и проведение реконструктивных мероприятий в существующей застройке.

- Модернизация транспортной инфраструктуры поселения.

- Реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры поселения.

- Реализация мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов.

- Сохранение окружающей природной среды.

Цели, задачи и мероприятия территориального планирования Проекта генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Воронежской области, областных целевых программ, программы социально-экономического развития Таловского муниципального района, инвестиционных проектов и ведомственных целевых программ.

1.3. Интересы Российской Федерации, Воронежской области и Таловского муниципального района при осуществлении территориального планирования Михинского сельского поселения.

При осуществлении территориального планирования Михинского сельского поселения в числе прочих учтены следующие объекты федерального, регионального  и районного значения:

Федерального значения:

- Отделение связи п.Михинский ул.Центральная

- Отделение связи п.Верхнеозерский ул.Мичурина

- ФГУП ОПХ «Знамя октября»

Районного значения:

- Автодорога «Курск-Борисоглебск»-Таловая-Бутурлиновка

- Автодорога «Курск-Борисоглебск»-Таловая-Бутурлиновка- п.Михинский

- ВОСТХ п.Верхнеозерский

- Пруд, на границе Таловского и Бутурлиновского районов

- Могильник курганный  у п.Михинский

- Могильник курганный  у п.Осиновый

Муниципального значения:

- МКОУ Михинская СОШ

- 2 ФАП

- Библиотека

- Сельский клуб

- Сельский дом культуры

- Школьная столовая

- Администрация Михинского сельского поселения

- Пункт охраны порядка

- 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию, и указания на последовательность их выполнения.

Настоящий том содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Михинского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Михинского сельского поселения.

Содержание томов и схем Проекта генерального плана Михинского сельского поселения, в рамках полномочий органов местного самоуправления (ст. 14  Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г.), определяет круг проблем сельского поселения и проектных мероприятий, направленных на решение нижеперечисленных проблем:

1. организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

2. организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

3. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения;

5. обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

6. создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

7. организация библиотечного обслуживания населения,

8. создание условий для организации досуга и обеспечение жителей сельского поселения услугами организаций культуры;

9. обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта;

10. создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

11. создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

12. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

13. благоустройство и озеленение территории сельского поселения;

14. организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

15. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

16. оказание содействия гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства местного значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе III.

2.1. Предложения по административно-территориальному устройству Михинского сельского поселения.

Границы и статус Михинского сельского поселения установлены законом Воронежской области от 02.12.2004 № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж».

Таблица 1. Перечень мероприятий по административно-территориальному устройству Михинского сельского поселения.

| Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Изменение границ поселка Михинский - включение в границы населенного пункта одного участка под расширение и внесение существующей жилой застройки и домовладений – 26,52га | 1. Утверждения генерального плана. 2. Подготовка пакета закоординированных картографических материалов, текстовых описаний прохождения границ и соответствующих обоснований. 3. Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. | Расчетный срок |

Участок, включаемый в границы населенного пункта, показаны на Схеме генерального плана Михинского сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.2. Предложения по функциональному зонированию территории Михинского сельского поселения.

Функциональное зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т. д.).

Функциональное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования Российской Федерации, в составе которых должны быть определены ограничения по охранным зонам инженерно-транспортных коммуникаций, расположенным на территории сельского поселения, по требованиям охраны объектов культурного наследия, границы зон с особым использованием территории, может подвергаться корректировке, по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

Таблица 2. Перечень мероприятий по функциональному зонированию территории Михинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выделение основных функциональных зон: -жилая зона; - промышленная зона; - зона сельскохозяйственного использования; - природно-рекреационная зона | 1. Разработка проектной документации. 2. Публичные слушания. 3. Утверждение проекта правил землепользования и застройки сельского поселения . | Первая очередь |

Функциональные зоны отражены на Схеме генерального плана Михинского сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

- Таблица 3. Перечень мероприятий обеспечению территории Михинского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Снос ветхого жилого фонда – 0,22 тыс. м2 и реконструкция жилого фонда – 0,2 тыс. м2 . | 1.Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья 2. Снос ветхого жилого фонда с последующим возведением индивидуальной жилой застройки на освободившихся территориях 3.Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда | Первая очередь |
| 2. | Размещение площадок под развитие индивидуального жилищного строительства: - в юго-восточной части п.Осиновый ул.Память Ленина– 3,4 га, - в северо-западной части п.Верхнеозерский ул.Полевая– 1,8 га. Общий жилой фонд –5 тыс. м2 | 1. Формирование земельных участков. 2. Получение технических условий. 3. Подготовка градостроительного плана. 4. Подготовка проектно-сметной документации. 5. Получение разрешения на строительство. 6. Строительство - ведомственного жилищного фонда – 0,13тыс. м2 - жилищный фонд, находящийся в личной собственности - 4,57 тыс. м2 - муниципального жилищного фонда – 0,3 тыс. м2 в том числе: - социального жилищного фонда – 0,15тыс. м2 8. Ввод в эксплуатацию. | Первая очередь |
| 3. | Размещение площадок под развитие индивидуального жилищного строительства: - участок №1 – к югу от п.Михинский 26,52га- жилой фонд –20 тыс. м2 | 1. Формирование земельных участков. 2. Получение технических условий. 3. Подготовка градостроительного плана. 4. Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. 5. Подготовка проектно-сметной документации, экспертиза. 6. Получение разрешения на строительство. 7. Строительство - ведомственного жилищного фонда – 0,57тыс. м2 - жилищный фонд, находящийся в личной собственности – 18,23тыс. м2 - муниципального жилищного фонда – 1,2 тыс. м2 в том числе: - социального жилищного фонда – 0,65тыс. м2 8. Ввод в эксплуатацию. | Расчетный срок. |

Земельные участки для развития индивидуальной жилой застройки показаны на Схеме генерального плана Михинского сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами промышленности и сельского хозяйства.

В основу проектных предложений на расчетный срок положены прогрессивными пути развития сельскохозяйственного производства.

Дальнейший рост сельскохозяйственного производства будет осуществляться за счет промышленного способа производства продукции в главных его отраслях.

Таблица 4. Перечень мероприятий по развитию промышленности и сельского хозяйства в Михинском сельском поселении.

| № п/п | Наименование мероприятия | Проектируемый объект | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Новое строительство (к востоку от п.Осиновый) | Хозяйства с содержанием КРС свыше 100 голов, но менее 1200 голов, свинофермы до 4 тыс. голов третьего класса по санитарной классификации | 1. Формирование земельного участка. 2. Получение технических условий. 3. Подготовка проектно-сметной документации, экспертиза. 4. Получение разрешения на строительство. 5. Строительство. 6. Ввод в эксплуатацию. | Расчетный срок |
| 2. | Капитальный ремонт (в западной части п.Верхнеозерский) | ВОСХТ – хозяйство с содержанием животных пятого класса по санитарной классификации | - // - | - // - |
| 3. | Реконструкция (в северной части п.Осиновый) | ФГУП ОПХ «Знамя октября» - свиноферма пятого класса по санитарной классификации. | - // - | - // - |

Места расположения площадок для развития на территории сельского поселения объектов сельскохозяйственного производства и промышленности показаны на Схеме генерального плана Михинского сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами культурно-бытового и социального обслуживания.

Территориальное планирование в целях организации системы социального и бытового обслуживания должно обеспечивать создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно ст. 14. и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению населения:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными  возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Таблица 5. Перечень необходимых объектов культурно-бытового и социального обслуживания в Михинском сельском поселении

| № п/п | Наименование объекта | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строительство объектов культурно-бытового и социального значения |  |  |  |
| 1. | Новое строительство спортивного комплекса п.Верхнеозерский ул.Мичурина | 1. Формирование земельного участка 2. Проведение торгов 3. Проектирование 4. Получение разрешения на строительство 5. Строительство 6. Ввод в эксплуатацию | Расчетный срок |
| 2. | Новое строительство предприятия торговли (прод. и непрод.товаров) п.Осиновый ул.Пямять Ленина |  | - // - |
| 3. | Организация, благоустройство размещение малых архитектурных форм многофункциональной спортплощадки в центральной части п.Михинский – 0,85 га |  | - // - |
| Ремонт и реконструкция объектов культурно-бытового и социального значения: |  |  |  |
| 1. | Реконструкция сельского дома культуры п.Михинский ул.Центральная | 1. Подготовка проектно-сметной документации; 2. Строительно-монтажные работы | Первая очередь |
| 2. | Реконструкция части здания сельского дома культуры под отделение сбербанка п.Михинский ул.Центральная | - // - | - // - |
| 3. | Реконструкция части здания сельского дома культуры под предприятие бытового обслуживания п.Михинский ул.Центральная | - // - | - // - |
| 4. | Реконструкция части здания школы под детский сад с озеленением на 18 мест п.Михинский ул.Центральная | - // - | - // - |
| 5. | Реконструкция бани на 6 мест п.Михинский пер.Школьный | - // - | - // - |
| 6. | Реконструкция, благоустройство размещение малых архитектурных форм футбольного поле ВОСХТ – площадью 1,2 га | - // - | - // - |
| 7. | Реконструкция части бывшего здания бани под предприятие торговли (прод.товаров) п.Верхнеозерский ул.Мичурина | - // - | - // - |
| 8. | Реконструкция части бывшего здания бани под детский сад с озеленением на 12 мест п.Верхнеозерский ул.Мичурина | - // - | - // - |
| 9. | Реконструкция бани на 5 мест п.Верхнеозерский ул.Темирязева | - // - | - // - |
| 10. | Реконструкция сельского клуба п.Верхнеозерский ул.Солнечная | - // - | - // - |

Планируемые места размещения объектов культурно-бытового и социального обслуживания показаны на Схеме генерального плана Михинского сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры.

Территориальное планирование Михинского сельского поселения в целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:

- организацию в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения , снабжения населения топливом;

- организацию освещения улиц;

- создание условий для развития качественно новых систем водоснабжения, электро и газоснабжения как ключевых элементов обеспечения  пространственного развития, ускоренного экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию новых промышленных объектов и реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России», иных приоритетных национальных проектов и программ.

Таблица 6. Перечень мероприятий по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры территории Михинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Водоснабжение и канализация |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция двух водозаборных скважин около п.Михинский, и одной водозаборной скважины около п.Верхнеозерский | 1. Формирование земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков. 2. Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны. 3. Осуществление строительно-монтажных работ. |  | Первая очередь |
| 1.2. | Новое строительство водопроводных сетей с устройством колодцев, установкой запарной арматуры и пожарных гидрантов полностью п.Осиновый, п.Верхнеозерский ул.Полевая, п.Михинский часть ул.Гагарина, часть ул.Дорожная, часть ул.Солнечная, часть ул.Центральная, пер.Школьный, участок №1, от ул.Дорожной к водозаборной скважине |  |  |  |
| 1.3. | Новое строительство водозаборной скважины в п.Осиновый ул.Память Ленина | - // - |  | - // - |
| 1.4. | Новое строительство самотечных коллекторов канализации полностью п.Михинский, полностью п.Осиновый, п.Верхнеозерский ул.Полевая, ул.Темирязева, ул.Солнечная, ул.Смирнова, ул.Молодежная, ул.Докучаева | - // - |  | - // - |
| 1.5. | Новое строительство очистных сооружений комплектно-блочных, заводского изготовления, с полной механической, биологической очисткой и доочисткой,с обеззараживанием очищенных вод северо-западнее от п.Осиновый, юго-восточнее от п.Михинский, северо-западнее от п.Верхнеозерский | - // - |  | - // - |
| 1.6. | Реконструкция водопроводных сетей с устройством колодцев, установкой запарной арматуры и пожарных гидрантов п.Верхнеозерский ул.Мичурина, ул.Темирязева, ул.Солнечная, ул.Смирнова, ул.Молодежная, ул.Докучаева, п.Михинский ул.Дорожная, от ул.Дорожная к водозаборной скважине, ул.Солнечная, ул.Гагарина, ул.Центральная | - // - |  | - // - |
| 1.7. | Реконструкция самотечных коллекторов канализации п.Верхнеозерский ул.Мичурина | - // - |  | - // - |
| 2. | Газоснабжение |  |  |  |
| 2.1 | Новое строительство ШРП у п.Осиновый | 1. Формирование земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков. 2. Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны. 3. Осуществление строительно-монтажных работ. |  | Первая очередь |
| 2.2 | Новое строительство котельной (БМК) п.Михинский ул.Центральная | - // - |  | - // - |
| 2.3 | Новое строительство магистрального газопровода высокого давления от п.Михинский к п.Осиновый | - // - |  | - // - |
| 2.4 | Новое строительство межпоселкового газопровода высокого давления от ГРПМ в п.Михинский до проектируемой котельной (БМК) | - // - |  | - // - |
| 2.5 | Новое строительство газопровода низкого давления полностью п.Осиновый, п.Верхнеозерский ул.Полевая, к ветеринарной лечебнице, п.Михинский участок №1. | - // - |  | - // - |
| 2.6 | Реконструкция тепловых сетей п.Михинский ул.Центральная, п.Верхнеозерский ул.Мичурина | - // - |  | - // - |
|  |  | Электроснабжение |  |  |
| 3.1 | Устройство уличного освещения | 1. Подготовка проектно-сметной документации. 2. Осуществление строительно-монтажных работ. |  | Первая очередь |

Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показаны на Схеме инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

2.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, гидротехнических сооружений и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Таблица 7. Перечень мероприятий по обеспечению Михинского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Реконструкция и укладка асфальтобетонного покрытия автодороги регионального значения, в п.Михинский ул.Гагарина, ул.Дорожная, пер.Школьный, ул.Солнечная и ул.Центральная, в п.Верхнеозерский часть ул.Солнечная, ул.Темирязева, ул.Мичурина, ул.Молодежная, ул.Смирнова, ул.Докучаева, в п.Осиновый часть ул.Пямять Ленина | 1. Подготовка проектно-сметной документации, определение красных линий. 2. Осуществление строительно-монтажных работ. | Первая очередь |
| 2. | Строительство дорожного полотна и укладка асфальтобетонного покрытия в п.Верхнеозерский часть ул.Солнечная, ул.Полевая в п.Осиновый часть ул.Пямять Ленина, автодорога местного значения к скотомогильнику и к проектируемому хозяйству с содержанием КРС, к проектируемым очистным сооружениям | - // - | - // - |

Места размещения объектов транспортной инфраструктуры показано на Схеме генерального плана Михинского сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения.

Территориальное планирование в целях развития отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения должно обеспечивать:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организацию благоустройства и озеленения территории поселения;

- использование природно-ландшафтного потенциала при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, планирования защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Таблица  . Перечень мероприятий по обеспечению территории Михинского сельского поселения объектами массового отдыха, благоустройства и озеленение территории.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения |  | Очередь строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 1. | Благоустройство рекреационной зоны сельского поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация сквера: - в центральной части п.Михинский - площадью 1,3 га. |  | 1. Формирование участка 2. Благоустройство 3.Посадка деревьев 4. Размещение малых архитектурных форм 5. Устройство площадок для мусора 6. Устройство игровых и спортивных площадок 7. Организация системы дорожек 8. Освещение |  | Первая очередь |
| 1.2. | Организация существующих скверов: - в восточной части п.Верхнеозерский – общей площадью 5,7 га, и в центральной части п.Осиновый – 2,8 га. |  | 1. Благоустройство 2. Размещение малых архитектурных форм 3. Устройство площадок для мусора 4. Устройство игровых и спортивных площадок 5. Организация системы дорожек 6. Освещение |  | Первая очередь |
| 1.3. | Организация пляжа: к востоку от п.Верхнеозерский –площадью 0,55 га, |  | 1. Формирование участка 2. Благоустройство 3. Размещение малых архитектурных форм 4. Устройство площадок для мусора 5. Устройство игровых и спортивных площадок |  | Первая очередь |
| 1.4. | Организация рекреационных территорий: - юго-восточнее от п.Верхнеозерский - площадью 4,6 га. |  | 1. Формирование участка 2. Благоустройство 3.Посадка деревьев 4. Размещение малых архитектурных форм 5. Устройство площадок для мусора 6. Устройство игровых и спортивных площадок |  | Расчетный срок |

Места расположения площадок для развития на территории сельского поселения объектов массового отдыха показаны на Схеме генерального плана Михинского сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.9. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора твердых бытовых отходов.

Территориальное планирование в целях санитарной очистки территории должно обеспечивать:

- организацию мест для сбора твердых бытовых отходов;

- организацию вывоза бытовых отходов и мусора.

Таблица 9. Перечень мероприятий по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора на территории Михинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Зарезервировать территории под площадки для сбора и временного хранения ТБО, установка контейнеров большой емкостью 30м3 - севернее от п.Михинский, - юго-восточнее от п.Осиновый, - северо-восточнее от п.Верхнеозерский | 1. Зарезервировать территорию 2. Устройство дороги с твердым покрытием к площадке для сбора отходов. 3. Организация вывоза ТБО. | Первая очередь |

Места расположения на территории сельского поселения пунктов сбора, накопления и  первичной сортировки ТБО и контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости 30 м³ показано на Схеме генерального плана Михинского сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.10. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

- Таблица 10. Перечень мероприятий по организации мест захоронения на территории Михинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство и очистка территорий кладбищ: - юго-восточнее от п.Михинский (действующее) площадью – 1,0 га; - западнее от п.Осиновый - (действующее) площадью – 0,4га, - в северо-западной части п.Верхнеозерский - (действующее) площадью – 0,4 га. | Очистка территории, устройство мест сбора мусора. | Первая очередь |

Места организации кладбищ показано на Схеме генерального плана Михинского сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.11. Предложения по обеспечению территории сельского поселения скотомогильниками.

- Таблица 11. Перечень мероприятий по организации скотомогильников на территории Михинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Освидетельствование скотомогильника, на предмет соответствия ветеринарно-санитарным правилам: -юго-восточнее от п.Михинский | Формирование и резервирование участка. Строительные работы. | Первая очередь |

Место расположения скотомогильника показаны на Схеме генерального плана Михинского сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов

3. Заключение.

Разработка проекта генерального плана Михинского сельского поселения как основного градостроительного документа муниципального образования предполагает и соответствующие механизмы его реализации.

Реализация проекта генерального плана предусматривает использование установленных законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих в т. ч. реализацию проекта генерального плана включает механизмы как регионального, так и муниципального уровней.

Для реализации проектных предложений генерального плана, согласно законодательству, в трехмесячный срок после его утверждения должен быть разработан и утвержден план реализации проекта генерального плана Михинского сельского поселения. В этом плане должны содержатся:

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки;

- сроки подготовки документации по планировке территории для определения элементов планировочной структуры планируемой жилой зоны  населенных пунктов;

3) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

4) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

5) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

Также в проект генерального плана Михинского сельского поселения, по мере необходимости, могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем (например, проектов зон охраны объектов культурного наследия области, установления санитарно-защитных и иных режимных зон), принятием и изменением стратегических документов социально-экономического развития  и пр.

Порядок внесения изменений в проект генерального плана Михинского сельского поселения установлен Градостроительным кодексом РФ и законом Воронежской области от 7.07.2006 г. № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области». Соответственно, после утверждения внесенных изменений в проект генерального плана сельского поселения, должны быть внесены и изменения в план реализации проекта генерального плана.