Приложение № 1

к Муниципальному контракту № 101

от ___ _____ 2019 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- На выполнение подрядных работ по объекту: «Капитальный ремонт  Каменностепного дома культуры Таловского муниципального района Воронежской области».

| 1. Исходно-разрешительная документация | Заключение по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости в локальном сметном расчете. Локальный сметный расчет №1 Ведомость объемов работ №1 |
| --- | --- |
| 2. Вид работ | Капитальный ремонт Каменностепного СДК |
| 3. Сроки работ | Начало работ: с момента (даты) заключения муниципального контракта. Окончание – 31 октября 2019 года. |
| 4. Наименование Муниципального Заказчика | МКУ «Культура Каменной Степи» Таловского муниципального района Воронежской области |
| 5. Наименование Подрядной организации | Определяется в ходе размещения заказа и проведении электронного аукциона. |
| 6. Количество этапов выполнения работ | В один этап |
| 7. Требования к производству работ | 1.К работам необходимо приступить в течение 3-х дней с даты заключения муниципального контракта. 2. Работы выполняются Подрядной организацией лично. Субподряд не предусмотрен. 3. Во время производства работ Подрядчиком должны вестись журнал производства работ, журнал техники безопасности на рабочем месте и журнал учета материалов. Подрядчик должен уведомлять Муниципального Заказчика о проведении скрытых работ. 4. К производству работ допускаются лица не моложе 18 лет, а также лица, имеющие специальное удостоверение по управлению механизмами и грузоподъемными машинами. 5. Муниципальный Заказчик не предоставляет бытовых и складских помещений для Подрядчика. 6. Работы выполняются с использованием материалов, инструментов и оборудования Подрядчика, доставляемых на Объект ежедневно к началу производства работ и вывозимых ежедневно после их завершения. 7. Муниципальный Заказчик не несет материальной ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструментов Подрядчика. 8. Вывоз мусора должен производиться Подрядчиком ежедневно по окончании выполнения работ. 9. Маршрут доставки материалов и выноса мусора согласовывается с Муниципальным Заказчиком. |
| 8. Требования к архитектурному решению | Работы необходимо выполнять в соответствии с локальным сметным расчетом и требованиями Муниципального Заказчика. |
| 9. Требования к качеству материалов и оборудования | 1. Указанные в исходно-разрешительной документации материалы и оборудование Подрядчик согласовывает с Муниципальным Заказчиком. 2. Предлагаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ, СНиП, нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество (далее – сертификаты и паспорта). 3. Подрядчик в течение трех рабочих дней должен обеспечить поставку на Объект, необходимых материалов, оборудования, механизмов и инструментов, в соответствии с номенклатурой и количеством, указанным, в исходно-разрешительной документации. Обеспечить их сохранность. Вести журнал входного контроля материалов и оборудования, поставляемых на Объект. 4. Используемые при выполнении работ материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными и иметь необходимые паспорта качества, сертификаты соответствия требованиям промышленной и экологической безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам и нормам. |
| 10. Требования к охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности | 1. За состояние охраны труда, техники безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик. 2. Подрядчик назначает ответственное лицо за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на объекте Муниципального Заказчика, а также организует проведение инструктажа. 3. Подрядчик представляет Муниципальному Заказчику список лиц, имеющих доступ на территорию объекта для выполнения работ. 4. Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по технике безопасности, охране труда, электро- и пожарной безопасности, а именно: СНиП 3.04.03-85 – «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» СНиП 41-01-2003 – «Отопление, Вентиляция и кондиционирование» СП 256.1325800.2016 – «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» СНиП III-4-80* - «Техника безопасности в строительстве» СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве» ППБ 01-03 - «Правила пожарной безопасности в РФ» СНиП III-30-74. Часть III. «Правила производства и приемки работ». |
| 11. Требования к гарантии качества выполненных работ и применяемых материалов и оборудования. | 1. Подрядчик гарантирует: - надежность и безаварийность смонтированных строительных изделий, конструкций, оборудования, систем, установок; - своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока; - использование в работе материалов и оборудования, имеющих сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 2. Гарантии качества Подрядчика распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные на Объекте в строгом соответствии с техническим заданием, исходно-разрешительной документацией, требованиями действующих норм, стандартов и правил, с надлежащим прилежанием, эффективностью, на высоком профессиональном уровне. 3. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на Объекте, начинается с момента подписания Сторонами в установленном порядке акта о приемке выполненных работ и составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев (5 лет). |
| 12.Основные приложения | Заключение по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости в локальном сметном расчете. Локальный сметный расчет №1 Ведомость объемов работ №1 |

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: МКУ «Культура Каменной Степи» Таловского муниципального района Воронежской области Директор МКУ «Культура Каменной Степи» ________ Божко Е.И. М.П. | ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «ПИРАМИКС ВОРОНЕЖ» Директор ООО «ПИРАМИКС ВОРОНЕЖ» __________________________ /Сдвижков С.В./ М.П. |
| --- | --- |

ТРЕБОВАНИЕ К МАТЕРИАЛАМ

На выполнение подрядных работ по объекту: «Капитальный ремонт  Каменностепного дома культуры Таловского муниципального района Воронежской области».

| № п/п | № ЛСР и позиции | Применяемый материал | Параметры эквивалентности/характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛСР №1 п.1 | - Растворы строительные. ГОСТ 28013-98 | Материалы, применяемые для приготовления строительных растворов, должны соответствовать требованиям стандартов или технических условий на эти материалы, а также требованиям настоящего стандарта. В качестве вяжущих материалов следует применять: - гипсовые вяжущие по ГОСТ 125; - известь строительную по ГОСТ 9179; - портландцемент и шлакопортландцемент по ГОСТ 10178; - цементы пуццолановые и сульфатостойкие по ГОСТ 22266; - цементы для строительных растворов по ГОСТ 25328; - глину по приложению В; - другие, в том числе смешанные вяжущие, по нормативным документам на конкретный вид вяжущих. |
| 2 | ЛСР №1 п.2 | - Краска акриловая супербелая для Стен и Потолков гост 52020-2003 | Краска акриловая ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ применяется для окрашивания стен и потолочных поверхностей из бетона, гипсокартона, ДСП и ДВП в жилых домах и помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, подвалы). |
| 3 | ЛСР №1п.3 | - Листы гипсокартонные: ГКЛпо системе «КНАУФ» - ГОСТ 6266-97 | Типы гипсокартона по новому ГОСТу Тип A – материал, соответствующий обычному листу ГКЛ Тип Н – влагостойкие плиты, для помещений с повышенной влажностью Тип F – огнестойкие плиты для облицовки конструкций в помещениях с повышенной пожарной опасностью Тип D - плиты с заданной плотностью, в зависимости от условий применения Тип I – плиты повышенной твёрдости Тип Е – фасадные плиты, имеющие пониженные водопоглощение и паропроницаемость Тип P – плиты, рассчитанные под нанесение гипсовой штукатурки, лепнины, керамической плитки Тип R – плиты, с повышенной прочностью при изгибе в поперечном и продольном направлении. Соответствие условных обозначений гипсокартонных листов по ГОСТ 6266-97 и гипсовых строительных плит по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009). |
| 4 | ЛСР №1п.4 | - Водно-дисперсионная грунтовка "Нортекс-Грунт" ГОСТ Р 52020-2003. | Назначение изделия: Настоящий стандарт распространяется на водно-дисперсионные лакокрасочные материалы (далее - ВДЛКМ), предназначенные для наружной и внутренней отделки и защиты зданий и сооружений, противокоррозионной и декоративной окраски металлических конструкций различного назначения, а также получения покрытий, обладающих специальными свойствами. |
| 5 | ЛСР №1п2 | - шпатлевка финишная ГОСТ 10277-90 | Шпатлевки предназначаются для заполнения неровностей и исправления дефектов окрашиваемой поверхности в системах покрытий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. |
| 6 | ЛСР №1п.5 | - Краска водно-дисперсионная гост 52020-2003 | Основа краски должны быть на основе водных дисперсий для наружной окраски; на основе сополимерной акрилатной дисперсии для наружной окраски. Пожаровзрывобезопасность краски должны быть пожаровзрывобезопасны. Марка должна быть ВД-АК-111*;ВД-КЧ-183*;ВД-АК-111р* Показатель диапазон рН не должен быть менее 7,5 |
| 7 | ЛСР №1п.6 | - ПЛАСТИК БУМАЖНОСЛОИСТЫЙ - ДЕКОРАТИВНЫЙ ГОСТ - 9590-76 | Настоящий стандарт распространяется на листовой декоративный бумажнослоистый пластик (далее - пластик), получаемый методом прессования специальных видов бумаги, пропитанных синтетическими термореактивными связующими. Пластик применяется в качестве отделочного материала для жилых, общественных и производственных зданий, транспортных средств, и производстве мебели, торгового оборудования, дверных полотен и др. изделий. Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня предусмотрены для высшей и первой категории качества |
| 8 | ЛСР №1п.9 | - подвесные потолки типа <Армстронг> - ГОСТ Р 53298-2009 | Настоящий стандарт является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает метод испытания на огнестойкость подвесных потолков при стандартных условиях теплового воздействия. Применяется для установления предела огнестойкости подвесных потолков. <br> Настоящий стандарт применяется для огнезащитных подвесных потолков. <br> Настоящий стандарт не устанавливает метод испытания на огнестойкость: <br> - подвесных вспомогательных потолков с открытой ячейкой или жалюзных типов; <br> - вентилируемых покрытий |
| 9 | ЛСР №1п.10 | - Светодиодный светильник ЭРА SPO-6-48-P 595x595x19 48Вт | Класс светораспределения должен быть П; Р; Н Световой поток должен быть ≤6600лм Тип кривой силы света должен быть К; Г; Д; Л Световая отдача должна быть ≥45лм/Вт Активная электрическая мощность, потребляемая светильником должна быть ≤54Вт Габаритная яркость должна быть ≤5000кд/м2 |
| 10 | ЛСР №1п.11 | - Фанера гост 3916.1-96 | Для изготовления наружных слоев фанеры применяют шпон лиственных пород: березы, ольхи, клена, ильма, бука, осины, тополя, липы. Для внутренних слоев, кроме названных, также применяют шпон хвойных пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра. Фанера считается изготовленной из той породы древесины, из которой изготовлены ее наружные слои. Фанеру, изготовленную из древесины одной или различных пород, подразделяют соответственно на однородную и комбинированную. При четном числе слоев шпона два средних слоя должны иметь параллельное направление волокон. Симметрично расположенные слои шпона по толщине фанеры должны быть из древесины одной породы и толщины. Толщина шпона, применяемого для наружных слоев фанеры, не должна превышать 3,5 мм, а внутренних слоев - 4 мм. |
| 11 | ЛСР №1п.12 | - Линолеум коммерческий гомогенный гост 18108-2016 | Тип должен быть ЭК;ЭКП;ПРЗ;ВК;ВКП;ПРП Ширина должна быть 1200-2400мм Толщина общая не должна быть менее 1,6мм Толщина полимерного слоя должна быть 1,2мм Кромки линолеума должны быть параллельны, не должны иметь заусенцев и щербин Вид линолеума должен быть одноцветный или многоцветный (мраморовидный или с печатным рисунком) с гладкой или тисненой лицевой поверхностью Дефекты на лицевой поверхности линолеума не допускаются наплывы, вмятины, царапины, раковины, складки, пузыри, пятна, полосы, искажения рисунка и брызги от краски Тип вида лицевой поверхности должен быть А;Б;В Толщина защитного слоя должна быть 0,15;0,20;0,25;0,30мм Стойкость линолеум должен быть цветоустойчивым |
| 12 | ЛСР №1п14 | - Плинтус ПВХ «IDEAL» серия «Комфорт», Дуб капучино гост 19111-2001 | 4.1.1 Изделия должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по технологическому регламенту и рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке. 4.1.2 Изделия изготавливают разных цветов, с глянцевой, матовой, гладкой, рифленой или тисненой лицевой поверхностью, а также ламинированные. Цвет и фактура лицевой поверхности должны соответствовать образцу-эталону, согласованному с потребителем. 4.1.3 Одноцветные изделия должны иметь равномерную окраску по всей площади лицевой поверхности. Окраску считают равномерной, если цветовое различие между двумя любыми участками лицевой поверхности не превышает четырех порогов цветоразличения. 4.1.4 Одноцветные изделия должны быть цветоустойчивыми. Изделия считают цветоустойчивыми, если после облучения в течение не менее 30 ч цветовое различие не превышает четырех порогов цветоразличения. 4.1.5 На лицевой поверхности изделий не допускаются наплывы, бугорки, раковины, царапины и пятна. Кромки и торцы не должны иметь местных искривлений, надрывов и зазубрин. |
| 13 | ЛСР №1п17 | - Растворы строительные. ГОСТ 28013-98 | Материалы, применяемые для приготовления строительных растворов, должны соответствовать требованиям стандартов или технических условий на эти материалы, а также требованиям настоящего стандарта. В качестве вяжущих материалов следует применять: - гипсовые вяжущие по ГОСТ 125; - известь строительную по ГОСТ 9179; - портландцемент и шлакопортландцемент по ГОСТ 10178; - цементы пуццолановые и сульфатостойкие по ГОСТ 22266; - цементы для строительных растворов по ГОСТ 25328; - глину по приложению В; |
| 14 | ЛСР №1п18 | - Линолеум коммерческий гомогенный гост 18108-2016 | Тип должен быть ЭК;ЭКП;ПРЗ;ВК;ВКП;ПРП Ширина должна быть 1200-2400мм Толщина общая не должна быть менее 1,6мм Толщина полимерного слоя должна быть 1,2мм Кромки линолеума должны быть параллельны, не должны иметь заусенцев и щербин Вид линолеума должен быть одноцветный или многоцветный (мраморовидный или с печатным рисунком) с гладкой или тисненой лицевой поверхностью Дефекты на лицевой поверхности линолеума не допускаются наплывы, вмятины, царапины, раковины, складки, пузыри, пятна, полосы, искажения рисунка и брызги от краски Тип вида лицевой поверхности должен быть А;Б;В Толщина защитного слоя должна быть 0,15;0,20;0,25;0,30мм Стойкость линолеум должен быть цветоустойчивым |
| 15 | ЛСР №1п20 | - Листы гипсокартонные: ГКЛпо системе «КНАУФ» - ГОСТ 6266-97 | Типы гипсокартона по новому ГОСТу Тип A – материал, соответствующий обычному листу ГКЛ Тип Н – влагостойкие плиты, для помещений с повышенной влажностью Тип F – огнестойкие плиты для облицовки конструкций в помещениях с повышенной пожарной опасностью Тип D - плиты с заданной плотностью, в зависимости от условий применения Тип I – плиты повышенной твёрдости Тип Е – фасадные плиты, имеющие пониженные водопоглощение и паропроницаемость Тип P – плиты, рассчитанные под нанесение гипсовой штукатурки, лепнины, керамической плитки Тип R – плиты, с повышенной прочностью при изгибе в поперечном и продольном направлении. Соответствие условных обозначений гипсокартонных листов по ГОСТ 6266-97 и гипсовых строительных плит по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009). |
| 16 | ЛСР №1п21 | - Водно-дисперсионная грунтовка "Нортекс-Грунт" ГОСТ Р 52020-2003. | Назначение изделия: Настоящий стандарт распространяется на водно-дисперсионные лакокрасочные материалы (далее - ВДЛКМ), предназначенные для наружной и внутренней отделки и защиты зданий и сооружений, противокоррозионной и декоративной окраски металлических конструкций различного назначения, а также получения покрытий, обладающих специальными свойствами. |
| 17 | ЛСР №1п22 | - Краска водно-дисперсионная гост 52020-2003 | Основа краски должны быть на основе водных дисперсий для наружной окраски; на основе сополимерной акрилатной дисперсии для наружной окраски Пожаровзрывобезопасность краски должны быть пожаровзрывобезопасны Марка должна быть ВД-АК-111*;ВД-КЧ-183*;ВД-АК-111р* Показатель диапазон рН не должен быть менее 7,5 |
| 18 | ЛСР №1п23 | - Растворы строительные. ГОСТ 28013-98 | Материалы, применяемые для приготовления строительных растворов, должны соответствовать требованиям стандартов или технических условий на эти материалы, а также требованиям настоящего стандарта. В качестве вяжущих материалов следует применять: - гипсовые вяжущие по ГОСТ 125; - известь строительную по ГОСТ 9179; - портландцемент и шлакопортландцемент по ГОСТ 10178; - цементы пуццолановые и сульфатостойкие по ГОСТ 22266; - цементы для строительных растворов по ГОСТ 25328; - глину по приложению В; - другие, в том числе смешанные вяжущие, по нормативным документам на конкретный вид вяжущих |
| 19 | ЛСР №1п24 | - Краска акриловая супербелая для Стен и Потолков гост 52020-2003 | Краска акриловая ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ применяется для окрашивания стен и потолочных поверхностей из бетона, гипсокартона, ДСП и ДВП в жилых домах и помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, подвалы). |
| 20 | ЛСР №1п26 | - биопирен "Нортекс-Дезинфектор" ГОСТ 10950-2013 | Назначение Уничтожает деревоокрашивающие и плесневые грибы, водоросли, жука-древоточца. Останавливает и предотвращает распространение деревоокрашивающих и плесневых грибов. Применение Сильно пораженные грибком поверхности внутри и снаружи строений. Помещения с повышенной влажностью (овощехранилища, овощные ямы, продуктовые кладовые; помещения, предназначенные для содержания скота и птицы и т.п.). Сауны, парные бани (кроме полка, пола). Скрытые поверхности (пространства между стеной и обшивкой, невидимые извне). |
| 21 | ЛСР №1п27 | - Растворы строительные. ГОСТ 28013-98 | Материалы, применяемые для приготовления строительных растворов, должны соответствовать требованиям стандартов или технических условий на эти материалы, а также требованиям настоящего стандарта. В качестве вяжущих материалов следует применять: - гипсовые вяжущие по ГОСТ 125; - известь строительную по ГОСТ 9179; - портландцемент и шлакопортландцемент по ГОСТ 10178; - цементы пуццолановые и сульфатостойкие по ГОСТ 22266; - цементы для строительных растворов по ГОСТ 25328; - глину по приложению В; - другие, в том числе смешанные вяжущие, по нормативным документам на конкретный вид вяжущих |
| 22 | ЛСР №1п28 | - Краска акриловая супербелая для Стен и Потолков гост 52020-2003 | Краска акриловая ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ применяется для окрашивания стен и потолочных поверхностей из бетона, гипсокартона, ДСП и ДВП в жилых домах и помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, подвалы). |
| 23 | ЛСР №1п29 | - подвесные потолки типа <Армстронг> - ГОСТ Р 53298-2009 | Настоящий стандарт является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает метод испытания на огнестойкость подвесных потолков при стандартных условиях теплового воздействия. Применяется для установления предела огнестойкости подвесных потолков. <br> Настоящий стандарт применяется для огнезащитных подвесных потолков. <br> Настоящий стандарт не устанавливает метод испытания на огнестойкость: <br> - подвесных вспомогательных потолков с открытой ячейкой или жалюзных типов; <br> - вентилируемых покрытий |
| 24 | ЛСР №1п31 | - Светодиодный светильник ЭРА SPO-6-48-P 595x595x19 48Вт | Класс светораспределения должен быть П; Р; Н Световой поток должен быть ≤6600лм Тип кривой силы света должен быть К; Г; Д; Л Световая отдача должна быть ≥45лм/Вт Активная электрическая мощность, потребляемая светильником должна быть ≤54Вт Габаритная яркость должна быть ≤5000кд/м2 |
| 25 | ЛСР №1п34 | - Разветвительная коробка У994гост 14254-2015 | Коробка протяжная предназначена для протяжки, соединения и ответвления проводов и кабелей при выполнении открытых или скрытых электропроводок и прокладки кабельных линий напряжением до 1000 В. Коробка изготавливается из черных металлов с последующим лакокрасочным покрытием. Коробка не оснащена электрооборудованием. Отверстия, пазы, желоба для ввода труб (кабелей) выполняются при монтаже |
| 26 | ЛСР №1п35 | - Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" ГОСТ 50827-95 | Материал Самозатухающий полимерный композит Цвет RAL 7035, серый Степень защиты IP 55 ГОСТ 14254 (МЭК 529-89) Температура монтажа от -5°C до +60°С Эксплуатационный интервал от -25°С до +60°С Механическая прочность трубы лёгкой серии 350 H на 5 см при +20°С Механическая прочность трубы тяжелой серии 720 H на 5 см при +20°С Диэлектрическая прочность 2000 B Сопротивление изоляции 100 МОм Огнестойкость до +650°С |
| 27 | ЛСР №1п37 | - Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм гост 17679-80 | Краткое описание и область применения крепежа для гофротруб Деражтель с защелкой (крепеж-клипса) представляет собой пластиковую защелку с отверстием под саморез. Крепеж-клипса пластиковый для гофротрубы используется для крепления гофры к стене, потолку, полу и другим поверхностям. Для прочного крепежа необходимо 3-4 клипсы на один метр гофротрубы. Технические характеристики крепежа для гофротрубы Материал - пластик Цвет - серый Температура эксплуатации - -25 С ... +60 С |
| 28 | ЛСР №1п39 | - Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | Номинальное сечение токопроводящих жил должно быть 1,5;2,5;4мм2 Токопроводящие жилы должны быть медные Климатическое исполнение должно быть УХЛ;Т Категория размещения должна быть 1;5 Материал изоляции,оболочки должен быть поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности Номинальная толщина изоляции не должна быть более 1,0мм Кабели должны выдержать постоянное;переменное напряжение 3;3,5;7,2;8,4кВ Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды до +50оС Кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей среды до -50оС Номинальное переменное напряжение между каждой из основных токопроводящих жил и землей должно быть 0,38;0,6кВ Кабели должны быть стойки к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до плюс 35°С Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля при эксплуатации не должна быть выше 70оС Предельно допустимая температура жил при коротком замыкании не должна быть выше 160оС Допустимый нагрев жил в режиме перегрузки не должен быть больше 90оС Допустимые токовые нагрузки кабеля в земле не должны быть более 47А Допустимые токовые нагрузки кабеля на воздухе не должны быть более 36А Допустимые токи односекундного короткого замыкания не |
| 29 | ЛСР №1п40 | - Выключатель гост р 51324.1-2012 | Тип тока мгновенного расцепления должен быть В;С Номинальный ток должен быть 10;16;20,25;32;40А Номинальная частота должна быть 50/60Гц Диапазон номинальных поперечных сечений медных присоединяемых проводников должен быть 1-16мм2 Число полюсов должно быть 1;2;3 Номинальное напряжение выключателя должно быть 230;400В Диапазоны токов мгновенного расцепления должны быть до 10 In Сеть питания выключателя должна быть трехфазная трехпроводная; однофазная; трехфазная четырехпроводная. |
| 30 | ЛСР №1п41 | - Розетка гост 14254-2015 | Предпочтительные диапазоны значений номинального рабочего напряжения и номинального напряжения: от 20 до 25 В; от 40 до 50 В; от 100 до 130 В; от 200 до 250 В; 277 В; от 380 до 415 В; от 440 до 460 В; от 480 до 500 В; от 600 до 690 В |
| 31 | ЛСР №1п44 | - Растворы строительные. ГОСТ 28013-98 | Материалы, применяемые для приготовления строительных растворов, должны соответствовать требованиям стандартов или технических условий на эти материалы, а также требованиям настоящего стандарта. В качестве вяжущих материалов следует применять: - гипсовые вяжущие по ГОСТ 125; - известь строительную по ГОСТ 9179; - портландцемент и шлакопортландцемент по ГОСТ 10178; - цементы пуццолановые и сульфатостойкие по ГОСТ 22266; - цементы для строительных растворов по ГОСТ 25328; - глину по приложению В; - другие, в том числе смешанные вяжущие, по нормативным документам на конкретный вид вяжущих |
| 32 | ЛСР №1п45 | - Плитки керамические для полов гладкие - ГОСТ 6787-2001 | Сорт должен быть I;II Боковые грани должны быть с завалом;без завала Длина должна быть более 100мм Ширина должна быть более 80мм Толщина должна быть более 5мм Лицевая поверхность должна быть рельефной;гладкой Глазурь должна быть блестящая;матовая Глазурь должна быть белая;цветная Глазурь должна быть заглушенная;прозрачная Форма должна быть квадратная;прямоугольная Общее число допустимых дефектов на одной плитке не должно быть более 3 Плитки на монтажной поверхности не должны иметь рифления высотой менее 0,3мм Завал должен быть с одной гранью; с двумя гранями; с тремя гранями; с четырьмя гранями |
| 33 | ЛСР №1п46 | - Краска масляная ПФ-115 - ГОСТ 6465-76 | Настоящий стандарт распространяется на эмали ПФ-115 различных цветов, представляющие собой суспензии двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Эмали ПФ-115 предназначаются для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Покрытие, состоящее из двух слоев эмали ПФ-115, нанесенных на подготовленную загрунтованную поверхность, в умеренном и холодном климате сохраняет защитные свойства в течение четырех лет до балла не более АЗ1 и декоративные свойства в течение одного года до балла не более АД2 по ГОСТ 9.401 |
| 34 | ЛСР №1п47 | - Листы гипсокартонные: ГКЛпо системе «КНАУФ» - ГОСТ 6266-97 | Типы гипсокартона по новому ГОСТу Тип A – материал, соответствующий обычному листу ГКЛ Тип Н – влагостойкие плиты, для помещений с повышенной влажностью Тип F – огнестойкие плиты для облицовки конструкций в помещениях с повышенной пожарной опасностью Тип D - плиты с заданной плотностью, в зависимости от условий применения Тип I – плиты повышенной твёрдости Тип Е – фасадные плиты, имеющие пониженные водопоглощение и паропроницаемость Тип P – плиты, рассчитанные под нанесение гипсовой штукатурки, лепнины, керамической плитки Тип R – плиты, с повышенной прочностью при изгибе в поперечном и продольном направлении. Соответствие условных обозначений гипсокартонных листов по ГОСТ 6266-97 и гипсовых строительных плит по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009). |
| 35 | ЛСР №1п48 | - Средство дезинфицирующее "Preventol R80"ГОСТ 10950-2013 | Назначение Уничтожает деревоокрашивающие и плесневые грибы, водоросли, жука-древоточца. Останавливает и предотвращает распространение деревоокрашивающих и плесневых грибов. Применение Сильно пораженные грибком поверхности внутри и снаружи строений. Помещения с повышенной влажностью (овощехранилища, овощные ямы, продуктовые кладовые; помещения, предназначенные для содержания скота и птицы и т.п.). Сауны, парные бани (кроме полка, пола). Скрытые поверхности (пространства между стеной и обшивкой, невидимые извне). |
| 36 | ЛСР №1п50 | - Краска водно-дисперсионная гост 52020-2003 | Основа краски должны быть на основе водных дисперсий для наружной окраски; на основе сополимерной акрилатной дисперсии для наружной окраски Пожаровзрывобезопасность краски должны быть пожаровзрывобезопасны Марка должна быть ВД-АК-111*;ВД-КЧ-183*;ВД-АК-111р* Показатель диапазон рН не должен быть менее 7,5Номинальное переменное напряжение между основными токопроводящими жилами кабеля должно быть 1;0,66кВ По наличию металлического экрана должны быть без экрана По типу и наличию брони не должны быть бронированные Стойкость должны быть стойки к воздействию плесневых грибов |
| 37 | ЛСР №1п51 | - Краска водно-дисперсионная гост 52020-2003 | Основа краски должны быть на основе водных дисперсий для наружной окраски; на основе сополимерной акрилатной дисперсии для наружной окраски Пожаровзрывобезопасность краски должны быть пожаровзрывобезопасны Марка должна быть ВД-АК-111*;ВД-КЧ-183*;ВД-АК-111р* Показатель диапазон рН не должен быть менее 7,5Номинальное переменное напряжение между основными токопроводящими жилами кабеля должно быть 1;0,66кВ По наличию металлического экрана должны быть без экрана По типу и наличию брони не должны быть бронированные Стойкость должны быть стойки к воздействию плесневых грибов |
| 38 | ЛСР №1п52 | - подвесные потолки типа <Армстронг> - ГОСТ Р 53298-2009 | Настоящий стандарт является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает метод испытания на огнестойкость подвесных потолков при стандартных условиях теплового воздействия. Применяется для установления предела огнестойкости подвесных потолков. <br> Настоящий стандарт применяется для огнезащитных подвесных потолков. <br> Настоящий стандарт не устанавливает метод испытания на огнестойкость: <br> - подвесных вспомогательных потолков с открытой ячейкой или жалюзных типов; <br> - вентилируемых покрытий |
| 39 | ЛСР №1п53 | - Светодиодный светильник ЭРА SPO-6-48-P 595x595x19 48Вт | Класс светораспределения должен быть П; Р; Н Световой поток должен быть ≤6600лм Тип кривой силы света должен быть К; Г; Д; Л Световая отдача должна быть ≥45лм/Вт Активная электрическая мощность, потребляемая светильником должна быть ≤54Вт Габаритная яркость должна быть ≤5000кд/м2 |
| 40 | ЛСР №1п55 | - Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" ГОСТ 50827-95 | Материал Самозатухающий полимерный композит Цвет RAL 7035, серый Степень защиты IP 55 ГОСТ 14254 (МЭК 529-89) Температура монтажа от -5°C до +60°С Эксплуатационный интервал от -25°С до +60°С Механическая прочность трубы лёгкой серии 350 H на 5 см при +20°С Механическая прочность трубы тяжелой серии 720 H на 5 см при +20°С Диэлектрическая прочность 2000 B Сопротивление изоляции 100 МОм Огнестойкость до +650°С |
| 41 | ЛСР №1п57 | - Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм гост 17679-80 | Краткое описание и область применения крепежа для гофротруб Деражтель с защелкой (крепеж-клипса) представляет собой пластиковую защелку с отверстием под саморез. Крепеж-клипса пластиковый для гофротрубы используется для крепления гофры к стене, потолку, полу и другим поверхностям. Для прочного крепежа необходимо 3-4 клипсы на один метр гофротрубы. Технические характеристики крепежа для гофротрубы Материал - пластик Цвет - серый Температура эксплуатации - -25 С ... +60 С |
| 42 | ЛСР №1п58 | - Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | Номинальное сечение токопроводящих жил должно быть 1,5;2,5;4мм2 Токопроводящие жилы должны быть медные Климатическое исполнение должно быть УХЛ;Т Категория размещения должна быть 1;5 Материал изоляции,оболочки должен быть поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности Номинальная толщина изоляции не должна быть более 1,0мм Кабели должны выдержать постоянное;переменное напряжение 3;3,5;7,2;8,4кВ Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды до +50оС Кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей среды до -50оС Номинальное переменное напряжение между каждой из основных токопроводящих жил и землей должно быть 0,38;0,6кВ Кабели должны быть стойки к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до плюс 35°С Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля при эксплуатации не должна быть выше 70оС Предельно допустимая температура жил при коротком замыкании не должна быть выше 160оС Допустимый нагрев жил в режиме перегрузки не должен быть больше 90оС Допустимые токовые нагрузки кабеля в земле не должны быть более 47А Допустимые токовые нагрузки кабеля на воздухе не должны быть более 36А |
| 43 | ЛСР №1п60 | - Выключатель гост р 51324.1-2012 | Тип тока мгновенного расцепления должен быть В;С Номинальный ток должен быть 10;16;20,25;32;40А Номинальная частота должна быть 50/60Гц Диапазон номинальных поперечных сечений медных присоединяемых проводников должен быть 1-16мм2 Число полюсов должно быть 1;2;3 Номинальное напряжение выключателя должно быть 230;400В Диапазоны токов мгновенного расцепления должны быть до 10 In Сеть питания выключателя должна быть трехфазная трехпроводная; однофазная; трехфазная четырехпроводная. |
| 44 | ЛСР №1п63 | - Блоки дверные гост 475-2016 | Перепад лицевых поверхностей не должен превышать 0,7мм Зазоры в местах неподвижных соединений элементов дверных блоков не должны быть более 0,3мм Смонтированные дверные блоки должны легко открываться и закрываться, без заеданий, а также фиксироваться в закрытом положении Класс прочности не должен быть ниже Мд3 Глубина резьбы в стенках профилей для крепления замочно-скобяных изделий не должна быть менее 3мм. Уплотняющие прокладки должны быть надежно закреплены и не препятствовать закрыванию дверей. Прилегание уплотняющих прокладок должно быть плотным, без разрывов. Уплотняющие прокладки должны быть установлены непрерывно по всему периметру притвора. Зазоры в стыках прокладок не допускаются Конструкция дверных блоков должна исключать возможность демонтажа полотен с наружной стороны Закрепление запирающих устройств должно исключать возможность их демонтажа с наружной стороны Толщина стенок профилей для крепления замочно-скобяных изделий не должна быть более 16мм Пороки и дефекты в древесине деталей дверного блока допускаются пороки и дефекты Лицевые поверхности не должны иметь трещин, заусенцев, механических повреждений Нелицевые поверхности могут иметь углубления, риски, волнистость, другие дефекты, не снижающие функциональные свойства и качество. Кромки отверстий не должны иметь заусенцев и неровностей Толщина вкладышей для крепления замочно-скобяных изделий не должна быть менее 5мм Интенсивность эксплуатации должна быть средняя;высокая Места заделки пороков и дефектов обработки древесины должны иметь ровную и гладкую поверхность без трещин |
| 45 | ЛСР №1п66 | - Металлические перемычки | До монтажа стальных заменяющих балок из профильной стали (уголков, швеллеров) последние обворачивают сетками. При монтаже балок обеспечивается тщательное заполнение раствором марки не ниже М100 зазоров между кирпичной кладкой и устанавливаемой конструкцией. После заполнения раствором стальные балки стягивают болтами. Шаг стяжных болтов принимают не более 500 мм при пролетах не более 2400 мм и не более 800 мм при пролетах более 2400 мм. Расстояние от торцов профиля до стяжного болта принимается не менее 100 мм. |
| 46 | ЛСР №1п67 | - Кирпич ГОСТ 530-2012 | Размер (мм): 250х120х65 Масса (кг): 4,1 Плотность (кг/м³): 2100 Марка: М200, М250, М300 Морозостойкость: F50, F75 Водопоглощение: 8% Теплопроводность (Вт/м°С) при влажности 0%: 0,72 |

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: МКУ «Культура Каменной Степи» Таловского муниципального района Воронежской области Директор МКУ «Культура Каменной Степи» _______/Божко Е.И./ М.П. | ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «ПИРАМИКС ВОРОНЕЖ» Директор ООО «ПИРАМИКС ВОРОНЕЖ» __________________________ /Сдвижков С.В./ М.П. |
| --- | --- |